08022021-2.0

ПАСПОРТ

Ремень стяжной

- ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Обозначение

  - Заводской номер

  - Материал ленты – полиэстер, материал нити – полиэстер.

  - Ширина ленты, мм

  - Наименьшая температура окружающей среды,	-35 ºС

  - Наибольшая температура груза и окружающей среды, +100 °С

  - Результаты испытаний: испытано статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность ремня в 1,25 раза в течение трех минут, согласно требованиям ТР ТС 010-2011, и признан годным к эксплуатации.

  - Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу ремня в течение одного месяца со дня продажи конечному потребителю, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

  - Вид ремня: крюк-крюк.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При эксплуатации ремней следует руководствоваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ФНП

№533).

  - Владельцы съемных грузозахватных приспособлений обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего осмотра, надзора и обслуживания согласно требованиям правил безопасности.

  - Перед началом использования ремень подлежит визуальному осмотру.

  - В целях предупреждения падения грузов следует соблюдать следующие правила:

    - при обвязке груза ремни должны накладываться без узлов и перекруток;

    - под острые углы металлических грузов (швеллер, уголок, двутавр) необходимо подкладывать подкладки.

    - в местах соприкосновения не должно быть зазубрин и острых кромок, которые могут повредить ленту ремня.

  - Ремни должны быть защищены от влияния на них вредных факторов груза (Например: кислота, щелочь, растворитель, расплавленные вещества).

  - Не допускается принудительная сушка ленты ремней любыми способами.

  - Запрещается: применение ремней с грузами, превышающими максимальную (паспортную) грузоподъемность механизма.

- НОРМЫ И ПРАВИЛА БРАКОВКИ

  - Согласно требованиям правил безопасности, должен проводиться осмотр ремней перед их применением.

  - При осмотре ремней необходимо обращать внимание на состояние лент, крюков, замыкающих устройств, обойм и места их креплений.

  - Не допускаются к работе ремни, у которых:

    - отсутствует клеймо (бирка) или не читаются сведения о ремне;

    - узлы на несущих лентах ремней;

    - поперечные порезы или разрывы ленты;

    - продольные порезы или разрывы ленты;

    - повреждения	лент	от	воздействия	химических	веществ	(кислота,	щелочь, растворители, нефтепродукты и т.д.);

    - прожженные сквозные дыры на ленте;

    - расслоение нитей лент;

  - Ремонт ремня запрещен.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

  - Когда ремни не используются, их следует хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от –30ºС до +30ºС с относительной влажностью воздуха не более 80%, располагая их на подставках вдали от источников тепла, не ближе 0,2 м, не допуская контактов с химическими веществами, огнем, коррозийными поверхностями, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения.

  - Хранение поврежденных ремней не рекомендуется.

  - В	помещениях,	где	хранятся	ремни	запрещается	хранить нефтепродукты и легковоспламеняющиеся вещества.

  - Во время транспортировки и при хранении каждый ремень должен быть аккуратно сложен.

  - Партия ремней должна транспортироваться в таре.

  - Транспортирование ремней после упаковки может производиться любыми видами транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность в соответствии с нормами и требованиями настоящей инструкции.