История развития измерений.

Измерение – операция, посредством которой определяется отношение одной (измеряемой) величины к другой однородной величине (принимаемой за единицу); число, выражающее такое отношение, называется численным значением измеряемой величины.

Измерение - одна из древнейших операций, применявшаяся человеком в практической деятельности (при распределении земельных участков, в строительном деле, при ирригационных работах и т. д.); современная хозяйственно-экономическая и общественная жизнь немыслима без Измерения.

Для точных наук характерна органическая связь наблюдений и эксперимента с определением численных значений характеристик исследуемых объектов и процессов.  Менделеев не раз подчёркивал, что наука начинается с тех пор, как начинают измерять.

Законченное измерение включает следующие элементы: объект измерения, свойство или состояние которого характеризует измеряемая величина; единицу измерения; технические средства измерения, проградуированные в выбранных единицах; метод измерения; наблюдателя или регистрирующее устройство, воспринимающее результат измерения; окончательный результат измерения.

Простейшим и исторически первым известным видом измерения является прямое измерение, при котором результат получается непосредственно из измерения самой величины (например, измерение длины проградуированной линейкой, измерение массы тела при помощи гирь и т. д.). Однако прямые измерения не всегда возможны. В этих случаях прибегают к косвенным измерениям, основанным на известной зависимости между искомой величиной и непосредственно измеряемыми величинами.

Установленные наукой связи и количественные отношения между различными по своей природе физическими явлениями позволили создать самосогласованную систему единиц, применяемую во всех областях измерений (Международная система единиц).

Измерение следует отличать от других приёмов количественной характеристики величин, применяемых в тех случаях, когда нет однозначного соответствия между величиной и её количественным выражением в определённых единицах. Так, визуальное определение скорости ветра по Бофорта шкале или твёрдости минералов по Мооса шкале следует считать не измерением, а оценкой.

Всякое измерение неизбежно связано с погрешностями измерений. Погрешности, порожденные несовершенством метода измерения, неточной градуировкой и неправильной установкой измерительной аппаратуры, называют систематическими. Систематические погрешности исключают введением поправок, найденных экспериментально. Погрешности другого типа - случайные - обусловлены влиянием на результат измерения неконтролируемых факторов (ими могут быть, например, случайные колебания температуры, вибрации и т. д.). Случайные погрешности оцениваются методами математической статистики по данным многократных измерений.

Измерения в метрологии подразделяются на прямые, косвенные, совокупные и совместные. Прямыми называются измерения, при которых мера или прибор применяются непосредственно для измерения данной величины (например, измерение массы на циферблатных или равноплечных весах, измерение температуры термометром, измерение длины детали штангенциркулем). Косвенными называются измерения, результаты которых находят на основании известной зависимости между искомой величиной и непосредственно измеряемыми величинами (например, измерение плотности однородного тела по его массе и геометрическим размерам). Совокупными называются измерения нескольких одноимённых величин, значения которых находят решением системы уравнений, получаемых в результате прямых измерений различных сочетаний этих величин (например, калибровка набора гирь, когда значения масс гирь находят на основании прямого измерения массы одной из них и сравнения масс различных сочетаний гирь). Совместные измерения - производимые одновременно измерения двух или нескольких разноимённых величин с целью нахождения зависимости между ними (например, нахождение зависимости удлинения тела от температуры).

Различают также абсолютные и относительные измерения. К первым относят косвенные измерения, основанные на измерении одной или нескольких основных величин (например, длины, массы, времени) и использовании значений фундаментальных физических постоянных, через которые измеряемая физическая величина может быть выражена. Под вторыми понимают измерения либо отношения величины к одноимённой величине, играющей роль произвольной единицы, либо изменения величины относительно другой, принимаемой за исходную.

Результаты измерения из-за погрешностей всегда несколько отличаются от истинного значения измеряемой величины, поэтому результаты измерения обычно сопровождают указанием оценки погрешности.

Обеспечение единства измерений в стране возлагается на метрологическую службу, хранящую эталоны единиц и производящую поверку применяемых средств измерений. Широкое распространение получила классификация измерений по объектам измерения.  Согласно ей, различают измерения линейные (измерение длины, площади, объёма), механические (измерение силы, давления и пр.), электрические и т. д. В общем эта классификация соответствует основным разделам физики.

Цитата из Большой Советской Энциклопедии.

- Измерительный инструмент

  - Штангенинструмент

История развития штангенинструмента.

Штангенинструмент - обобщённое название средств измерения и разметки внешних и внутренних размеров. Штангенинструмент представляет собой две измерит. поверхности (губки), между которыми устанавливается размер, одна из которых (базовая) составляет единое целое с линейкой (штангой), а другая соединена с двигающейся по линейке рамкой. На линейке наносятся через 1 мм деления, на рамке устанавливается или гравируется нониус. В целях повышения надёжности Штангенинструмент изготовляется из материалов с высокой износостойкостью и не подвергающихся коррозии, для чего используются закалённые стали, хромирование и армирование рабочих поверхностей твёрдым сплавом. В зависимости от назначения и конструктивных особенностей. Штангенинструмент разделяются на штангенциркули, штангенрейсмасы, штангенглубиномеры  и штангензубомеры.

Наиболее распространённый Штангенинструмент — штангенциркуль (рис. 1). Первые штангенциркули с нониусом появились в конце 18 века. в Лондоне, хотя деревянные штангенциркули без нониуса применялись уже в 17 веке. В зависимости от конструкции и числа измерит. губок штангенциркули изготовляются трёх видов. Штангенциркули типа 1 с пределом измерения от 0 до 300мм  имеют двусторонние губки (рис. 1, а), служащие для измерения наружных (нижние губки) и внутренние (верхние губки) размеров, и линейки глубиномера для измерения высоты уступов, глубин пазов, проточек и т.д. Штангенциркули типа 2 с верхним пределом измерения 160мм и более  (рис. 1, б) имеют также двусторонние губки, но нижние губки используются для наружных и внутренних измерений, а верхние для разметки или измерений наружных размеров внутри узких неглубоких проточек. Разметочными губками можно наносить параллельные линии, окружности и другие элементы контура изготовляемых деталей. В этих штангенциркулях губки для измерения внутренних размеров имеют цилиндрические измерительные поверхности. Размер этих губок в сведённом состоянии, равный обычно 10 или 20 мм, маркируется на нерабочей поверхности губок и при измерении внутренних размеров прибавляется к отсчёту. Штангенциркули тип 3 с верхними пределами измерений от 400 имеют односторонние губки, по конструкции аналогичные нижним губкам штангенциркуля, показанного на рис. 1, б. Два последних вида штангенциркуля должны иметь так называемую микрометрическую подачу (используемую в основном при разметке) для более точной установки размера.

1-штанга, 2-рамка, 3-нониус, 4-верхние губки, 5-нижние губки, 6-линейка глубиномера, 7-микрометрическая подача, 8-стопорные винты

Цитата из Большой Советской Энциклопедии.

    - Штангенциркуль с отсчетом по нониусу типа ШЦ-1

Измерение вручную - это как и раньше наиболее практичный метод для большого числа приложений. Поэтому ручная измерительная техника бесспорно занимает и сегодня наибольший сегмент рынка измерений. Штангенциркули, благодаря их многообразным возможностям применения и простому обслуживанию, принадлежат к важнейшим измерительным средствам в производственной измерительной технике.

Место для фото 126569

Место для фото 126572

Штангенциркуль с отсчетом по нониусу типа ШЦ-1 предназначен для измерения наружных и внутренних поверхностей, а также для измерения глубины отверстий и уступов. Детали штангенциркулей имеют надежное антикоррозионное покрытие.  Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики. Соответствует ГОСТ 166-89 и ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее |  | Параллельность губок, мм |  | Плоскостность нижних губок, мм | Погрешность изм глубины, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Верхних | Нижних | Верхних | Нижних |  |  |  |
| ШЦ-1-125 0.05 ТМ*** | 0-125 | 0,05 | 0,05 | 15 | 35 | 0,01 | 0,007 | 0,004 | 0,05 | 126568 |
| ШЦ-1-150 0.05 ТМ*** | 0-150 | 0,05 | 0,05 | 16 | 38 | 0,01 | 0,008 | 0,004 | 0,05 | 126569 |
| ШЦ-1-200 0.05 ТМ*** | 0-200 | 0,05 | 0,05 | 16 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,05 | 126570 |
| ШЦ-1-250 0.05 ТМ*** | 0-250 | 0,05 | 0,05 | 16 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,007 | 0,05 | 126571 |
| ШЦ-1-300 0.05 ТМ*** | 0-300 | 0,05 | 0,05 | 22 | 63 | 0,01 | 0,013 | 0,007 | 0,05 | 126572 |
| ШЦ-1-125 0.02 ТМ* | 0-125 | 0,02 | 0,05 | 13 | 30 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,1 | 101260 |
| ШЦ-1-125 0.05 ТМ* | 0-125 | 0,05 | 0,05 | 13 | 30 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,1 | 101261 |
| ШЦ-1-125 0.1 ТМ* | 0-125 | 0,1 | 0,1 | 13 | 30 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 101262 |
| ШЦ-1-150 0.02 ТМ* | 0-150 | 0,02 | 0,05 | 14 | 32 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,1 | 101266 |
| ШЦ-1-150 0.05 ТМ* | 0-150 | 0,05 | 0,05 | 14 | 32 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,1 | 101269 |
| ШЦ-1-150 0.1 ТМ* | 0-150 | 0,1 | 0,1 | 14 | 32 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 101270 |
| ШЦ-1-200 0.02 ТМ* | 0-200 | 0,02 | 0,05 | 15 | 45 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,1 | 101271 |
| ШЦ-1-200 0.05 ТМ* | 0-200 | 0,05 | 0,05 | 15 | 45 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,1 | 101272 |
| ШЦ-1-250 0.02 ТМ* | 0-250 | 0,02 | 0,05 | 15 | 45 | 0,02 | 0,018 | 0,015 | 0,1 | 101301 |
| ШЦ-1-250 0.05 ТМ* | 0-250 | 0,05 | 0,05 | 15 | 45 | 0,02 | 0,018 | 0,015 | 0,1 | 101300 |
| ШЦ-1-300 0.02 ТМ* | 0-300 | 0,02 | 0,05 | 20 | 50 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,1 | 101302 |
| ШЦ-1-300 0.05 ТМ* | 0-300 | 0,05 | 0,05 | 20 | 50 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,1 | 101309 |

    - Штангенциркуль с отсчетом по нониусу типа ШЦ-2

Место для фото123433

Место для фото 115273

Штангенциркули с отсчетом по нониусу типа ШЦ-2 предназначены для измерения наружных и внутренних поверхностей. Штангенциркуль ШЦ-2 имеет верхние губки, предназначенные для измерения наружных поверхностей, а также разметочных работ. Нижние губки предназначены для измерения наружных и внутренних поверхностей. Детали штангенциркулей имеют надежное антикоррозионное покрытие.  Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики. Соответствуют ГОСТ 166-89 и ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее |  | Параллельность губок, мм |  | Плоскостность нижних губок, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Верхних | Нижних | Верхних | Нижних |  |  |
| ШЦ-2- 160 0.05 губ.60мм ТМ* | 0-160 | 0,05 | 0,05 | 16 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 108872 |
| ШЦ-2- 200 0.02 губ.60мм ТМ* | 0-200 | 0,02 | 0,05 | 20 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 101408 |
| ШЦ-2- 200 0.05 губ.60мм ТМ* | 0-200 | 0,05 | 0,05 | 20 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 103506 |
| ШЦ-2- 250 0.02 губ.60мм ТМ* | 0-250 | 0,02 | 0,05 | 25 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 101409 |
| ШЦ-2- 250 0.05 губ.60мм ТМ* | 0-250 | 0,05 | 0,05 | 25 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 101410 |
| ШЦ-2- 250 0.1 губ.60мм ТМ* | 0-250 | 0,1 | 0,1 | 25 | 60 | 0,02 | 0,018 | 0,01 | 101411 |
| ШЦ-2- 250 0.02 нерж.ст.ТМ*** | 0-250 | 0,02 | 0,05 | 25 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,007 | 115711 |
| ШЦ-2- 250 0.05 нерж. ст. ТМ*** | 0-250 | 0,05 | 0,05 | 25 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,007 | 115273 |
| ШЦ-2- 300 0.02 губ.60мм ТМ* | 0-300 | 0,02 | 0,05 | 30 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 129776 |
| ШЦ-2- 300 0.05 губ.60мм ТМ* | 0-300 | 0,05 | 0,05 | 30 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 101412 |
| ШЦ-2- 300 0.05 губ.90мм ТМ* | 0-300 | 0,05 | 0,1 | 30 | 90 | 0,01 | 0,018 | 0,013 | 103527 |
| ШЦ-2- 320 0.05 губ.60мм ТМ* | 0-320 | 0,05 | 0,05 | 30 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 108873 |
| ШЦ-2- 400 0.05 губ.100мм ТМ* | 0-400 | 0,05 | 0,05 | 30 | 100 | 0,01 | 0,02 | 0,015 | 101413 |
| ШЦ-2- 400 0.05 губ.150мм ТМ* | 0-400 | 0,05 | 0,1 | 30 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,022 | 114393 |
| ШЦ-2- 500 0.05 губ.100мм ТМ* | 0-500 | 0,05 | 0,1 | 40 | 100 | 0,01 | 0,02 | 0,015 | 101414 |
| ШЦ-2- 500 0.05 губ.150мм ТМ* | 0-500 | 0,05 | 0,13 | 40 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,022 | 108989 |
| ШЦ-2- 630 0.05 губ.100мм ТМ* | 250-630 | 0,05 | 0,1 | 40 | 100 | 0,01 | 0,02 | 0,015 | 101415 |
| ШЦ-2- 800 0.05 губ.125мм ТМ* | 250-800 | 0,05 | 0,1 | 50 | 125 | 0,01 | 0,025 | 0,018 | 101416 |
| ШЦ-2- 800 0.05 губ.150мм ТМ* | 250-800 | 0,05 | 0,1 | 50 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,022 | 123432 |
| ШЦ-2-1000 0.05 губ.125мм ТМ* | 320-1000 | 0,05 | 0,1 | 50 | 125 | 0,01 | 0,025 | 0,018 | 101417 |
| ШЦ-2-1000 0.05 губ.150мм ТМ* | 320-1000 | 0,05 | 0,1 | 50 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,022 | 123433 |
| ШЦ-2-1600 0.05 губ.125мм ТМ* | 500-1600 | 0,05 | 0,2 | 63 | 125 | 0,01 | 0,025 | 0,018 | 129147 |
| ШЦ-2-1600 0.05 губ.150мм ТМ* | 500-1600 | 0,05 | 0,2 | 63 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,022 | 129148 |
| ШЦ-2-1600 0.1 губ.125мм ТМ* | 500-1600 | 0,1 | 0,2 | 63 | 125 | 0,02 | 0,025 | 0,018 | 101418 |
| ШЦ-2-1600 0.1 губ.150мм ТМ* | 500-1600 | 0,1 | 0,2 | 63 | 150 | 0,02 | 0,03 | 0,022 | 117193 |
| ШЦ-2-2000 0.05 губ.150мм ТМ* | 800-2000 | 0,05 | 0,2 | 63 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,022 | 129149 |
| ШЦ-2-2000 0.05 губ.300мм ТМ* | 800-2000 | 0,05 | 0,26 | 63 | 300 | 0,01 | 0,06 | 0,045 | 129150 |
| ШЦ-2-2000 0.1 губ.150мм ТМ* | 800-2000 | 0,1 | 0,26 | 63 | 150 | 0,02 | 0,03 | 0,022 | 116244 |

    - Штангенциркуль с отсчетом по нониусу типа ШЦ-2 с твердосплавными губками

Место для фото 144048

Разметочные и измерительные губки оснащены твердым сплавом. Предназначены для разметочных и измерительных работ по твердым поверхностям.

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее |  | Параллельность губок, мм |  | Плоскостность нижних губок, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Верхних | Нижних | Верхних | Нижних |  |  |
| ШЦ-2- 250 0.02 губ 60мм т.с. ТМ | 0-250 | 0,02 | 0,05 | 25 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,007 | 127460 |
| ШЦ-2- 250 0.05 губ 60мм т.с. ТМ | 0-250 | 0,05 | 0,05 | 25 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,007 | 144048 |

    - Штангенциркуль с отсчетом по нониусу типа ШЦ-3

Штангенциркули с отсчетом по нониусу типа ШЦ-3 предназначены для измерения наружных и внутренних поверхностей и имеют только нижние губки.  Детали штангенциркулей имеют надежное антикоррозионное покрытие.  Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики. Соответствуют ГОСТ 166-89 и ТУ (добавить номер).

Место для фото 103542

Место для фото 101419

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее | Параллельность губок, мм | Плоскостность губок, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦ-3- 400 0.05 губ.100мм ТМ* | 0-400 | 0,05 | 0,05 | 100 | 0,02 | 0,015 | 101419 |
| ШЦ-3- 400 0.05 губ.150мм ТМ* | 0-400 | 0,05 | 0,1 | 150 | 0,03 | 0,022 | 103528 |
| ШЦ-3- 500 0.05 губ.100мм ТМ* | 0-500 | 0,05 | 0,1 | 100 | 0,02 | 0,015 | 101420 |
| ШЦ-3- 500 0.05 губ.150мм ТМ* | 0-500 | 0,05 | 0,1 | 150 | 0,03 | 0,022 | 103529 |
| ШЦ-3- 600 0.05 губ.100мм ТМ* | 0-600 | 0,05 | 0,1 | 100 | 0,02 | 0,015 | 123438 |
| ШЦ-3- 600 0.05 губ.150мм ТМ* | 0-600 | 0,05 | 0,13 | 150 | 0,03 | 0,022 | 123439 |
| ШЦ-3- 630 0.05 губ.100мм ТМ* | 250-630 | 0,05 | 0,1 | 100 | 0,02 | 0,015 | 101421 |
| ШЦ-3- 630 0.05 губ.150мм ТМ* | 250-630 | 0,05 | 0,13 | 150 | 0,03 | 0,022 | 103530 |
| ШЦ-3- 800 0.05 губ.100мм ТМ* | 250-800 | 0,05 | 0,1 | 100 | 0,02 | 0,015 | 101422 |
| ШЦ-3- 800 0.05 губ.150мм ТМ* | 250-800 | 0,05 | 0,1 | 150 | 0,03 | 0,022 | 103531 |
| ШЦ-3-1000 0.05 губ.125мм ТМ* | 320-1000 | 0,05 | 0,1 | 125 | 0,025 | 0,018 | 101423 |
| ШЦ-3-1000 0.05 губ.150мм ТМ* | 320-1000 | 0,05 | 0,1 | 150 | 0,03 | 0,022 | 123440 |
| ШЦ-3-1000 0.05 губ.200мм ТМ* | 320-1000 | 0,05 | 0,14 | 200 | 0,04 | 0,03 | 103542 |
| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее | Параллельность губок, мм | Плоскостность губок, мм | Ном номер |
| ШЦ-3-1000 0.1 губ.125мм ТМ* | 320-1000 | 0,1 | 0,1 | 125 | 0,025 | 0,018 | 127673 |
| ШЦ-3-1250 0.1 губ.125мм ТМ* | 500-1250 | 0,1 | 0,17 | 125 | 0,025 | 0,018 | 123441 |
| ШЦ-3-1600 0.05 губ.125мм ТМ* | 500-1600 | 0,05 | 0,2 | 125 | 0,025 | 0,018 | 101424 |
| ШЦ-3-1600 0.1 губ.125мм ТМ* | 500-1600 | 0,1 | 0,2 | 125 | 0,025 | 0,018 | 103507 |
| ШЦ-3-1600 0.1 губ.200мм ТМ* | 500-1600 | 0,1 | 0,2 | 200 | 0,04 | 0,03 | 116245 |
| ШЦ-3-1600 0.1 губ.300мм ТМ* | 500-1600 | 0,1 | 0,26 | 300 | 0,06 | 0,045 | 108990 |
| ШЦ-3-2000 0.05 губ.150мм ТМ* | 800-2000 | 0,05 | 0,2 | 150 | 0,03 | 0,022 | 101425 |
| ШЦ-3-2000 0.1 губ.150мм ТМ* | 800-2000 | 0,1 | 0,2 | 150 | 0,03 | 0,022 | 103508 |
| ШЦ-3-2000 0.1 губ.300мм ТМ* | 800-2000 | 0,1 | 0,26 | 300 | 0,06 | 0,045 | 103532 |
| ШЦ-3-3000 0.05 губ.150мм ТМ* | 0-3000 | 0,05 | 0,39 | 150 | 0,06 | 0,022 | 102161 |
| ШЦ-3-3000 0.05 губ.250мм ТМ* | 0-3000 | 0,05 | 0,47 | 250 | 0,05 | 0,037 | 126565 |
| ШЦ-3-3000 0.1 губ.150мм ТМ* | 0-3000 | 0,1 | 0,39 | 150 | 0,06 | 0,022 | 103533 |
| ШЦ-3-3000 0.1 губ.250мм ТМ* | 0-3000 | 0,1 | 0,47 | 250 | 0,05 | 0,037 | 116246 |
| ШЦ-3-4000 0.05 губ.250мм ТМ* | 0-4000 | 0,05 | 0,48 | 250 | 0,05 | 0,037 | 129151 |
| ШЦ-3-4000 0.05 губ.600мм ТМ* | 0-4000 | 0,05 | 0,62 | 600 | 0,12 | 0,09 | 126566 |
| ШЦ-3-5000 0.05 губ.250мм ТМ* | 0-5000 | 0,05 | 0,57 | 250 | 0,05 | 0,037 | 129152 |
| ШЦ-3-5000 0.05 губ.600мм ТМ* | 0-5000 | 0,05 | 0,75 | 600 | 0,12 | 0,09 | 126567 |

Место для фото 123445

Место для фото 108874

Штангенциркуль с отсчетом по нониусу разметочный и разметочный с твердосплавными губками.

Штангенциркули разметочные ШЦР, ШЦР т.с. (с твердосплавными губками) предназначены для проведения разметки. Штангенциркуль разметочный имеет губки с острыми концами, которыми наносятся небольшие царапины на деталях из металла. Для фиксирования риски на линейке используется винт. Изготовлены из стойкой к коррозии стали, а на штангу и нониус нанесен матовое покрытие, исключающее блики.

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦР-150 0.1 ТМ* | 0-150 | 0,1 | 0,1 | 40 | 108874 |
| ШЦР-150 0.1 тс ТМ* | 0-150 | 0,1 | 0,1 | 40 | 123445 |
| ШЦР-200 0.1 ТМ* | 0-200 | 0,1 | 0,1 | 40 | 108875 |
| ШЦР-200 0.1 тс ТМ* | 0-200 | 0,1 | 0,1 | 40 | 123446 |
| ШЦР-250 0.1 ТМ* | 0-250 | 0,1 | 0,1 | 40 | 108876 |
| ШЦР-250 0.1 тс ТМ* | 0-250 | 0,1 | 0,1 | 40 | 123447 |
| ШЦР-300 0.1 ТМ* | 0-300 | 0,1 | 0,1 | 40 | 108877 |
| ШЦР-300 0.1 тс ТМ* | 0-300 | 0,1 | 0,1 | 40 | 123444 |

    - Штангенциркуль с цифровым индикатором типа ШЦЦ-1

Цифровые штангенциркули «Туламаш» отвечают требованиям к современным измерительным средствам вследствие их простого обслуживания, наличия большого дисплея, исключающего ошибки считывания данных, и благодаря возможности передачи данных для дальнейшей обработки (только для исполнений с влагозащитой IP54, IP67).

Место для фото 131928

Место для фото 115667

Штангенциркуль с цифровым индикатором типа ШЦЦ-1 предназначен для измерения наружных и внутренних поверхностей, а также для измерения глубины отверстий и уступов. Соответствуют ГОСТ 166-89. Особенности штангенциркулей:

- контрастная 7,5мм жидкокристаллическая индикация, облегчающая считывание показаний

- варианты исполнения электронного блока без влагозащиты или с влагозащитой по IP54, IP67

- функция установки на ноль в любом положении, что незаменимо для относительных измерений

- контроль допусковых отклонений (переключение между абсолютными и относительными измерениями)

- специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель (для IP54, IP67)

- возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах

- изготовлен из нержавеющей стали

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности отсчетного устройства | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее |  | Параллельность губок, мм |  | Плоскостность нижних губок, мм | Погрешность изм глубины, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Верхних | Нижних | Верхних | Нижних |  |  |  |
| ШЦЦ-1-100 0.01 ТМ*** | 0-100 | 0,01 | 0,03 | 12 | 30 | 0,01 | 0,007 | 0,004 | 0,03 | 103694 |
| ШЦЦ-1-125 0.01 ТМ*** | 0-125 | 0,01 | 0,03 | 15 | 35 | 0,01 | 0,007 | 0,004 | 0,03 | 101429 |
| ШЦЦ-1-150 0.01 ТМ*** | 0-150 | 0,01 | 0,03 | 16 | 38 | 0,01 | 0,008 | 0,004 | 0,03 | 101430 |
| ШЦЦ-1-200 0.01 ТМ*** | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 16 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,03 | 101431 |
| ШЦЦ-1-250 0.01 ТМ*** | 0-250 | 0,01 | 0,04 | 16 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,007 | 0,04 | 103695 |
| ШЦЦ-1-300 0.01 ТМ*** | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 22 | 63 | 0,01 | 0,013 | 0,007 | 0,04 | 101432 |
| ШЦЦ-1-125 0.01 IP-54 ТМ*** | 0-125 | 0,01 | 0,03 | 15 | 35 | 0,01 | 0,007 | 0,004 | 0,03 | 126587 |
| ШЦЦ-1-150 0.01 IP-54 ТМ*** | 0-150 | 0,01 | 0,03 | 16 | 38 | 0,01 | 0,008 | 0,004 | 0,03 | 126588 |
| ШЦЦ-1-200 0.01 IP-54 ТМ*** | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 16 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,03 | 126589 |
| ШЦЦ-1-250 0.01 IP-54 ТМ*** | 0-250 | 0,01 | 0,04 | 16 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,007 | 0,04 | 131927 |
| ШЦЦ-1-300 0.01 IP-54 ТМ*** | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 22 | 63 | 0,01 | 0,013 | 0,007 | 0,04 | 131928 |  |
| ШЦЦ-1-150 0.01 IP-67 ТМ* | 0-150 | 0,01 | 0,03 | 16 | 38 | 0,01 | 0,008 | 0,004 | 0,03 | 115667 |  |
| ШЦЦ-1-125 0.01 IP-54 ТМ* | 0-125 | 0,01 | 0,03 | 13 | 30 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,1 | 116260 |  |
| ШЦЦ-1-150 0.01 IP-54 ТМ* | 0-150 | 0,01 | 0,03 | 14 | 32 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,1 | 115666 |  |
| ШЦЦ-1-200 0.01 IP-54 ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 15 | 45 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,1 | 115668 |  |
| ШЦЦ-1-250 0.01 IP-54 ТМ* | 0-250 | 0,01 | 0,04 | 15 | 45 | 0,02 | 0,018 | 0,015 | 0,1 | 116261 |  |
| ШЦЦ-1-300 0.01 IP-54 ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 20 | 50 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,1 | 116262 |  |

    - Штангенциркуль с цифровым индикатором типа ШЦЦ-1 с твердосплавными губками

Место для фото 115669

Измерительные губки оснащены твердым сплавом. Предназначены для измерительных работ по твердым поверхностям.

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности отсчетного устройства | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее |  | Параллельность губок, мм |  | Плоскостность нижних губок, мм | Погрешность изм глубины, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Верхних | Нижних | Верхних | Нижних |  |  |  |
| ШЦЦ-1-150 0.01 тв.спл. ТМ* | 0-150 | 0,01 | 0,03 | 16 | 38 | 0,01 | 0,008 | 0,004 | 0,03 | 115669 |
| ШЦЦ-1-200 0.01 тв.спл. ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 16 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,03 | 115670 |
| ШЦЦ-1-300 0.01 тв.спл.ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 22 | 63 | 0,01 | 0,013 | 0,007 | 0,04 | 115671 |

    - Штангенциркуль с цифровым индикатором типа ШЦЦ-2

Место для фото 131961

Место для фото 131931

Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-2 предназначены для измерения наружных и внутренних поверхностей. Штангенциркуль ШЦЦ-2 имеет верхние губки, предназначенные для измерения наружных поверхностей, а также разметочных работ. Детали штангенциркулей имеют надежное антикоррозионное покрытие.  Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики. Соответствуют ГОСТ 166-89 и ТУ (добавить номер). Особенности штангенциркулей:

- большой контрастный индикатор, возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах

- ударостойкий измерительный механизм

- функция установки на ноль в любом положении, что незаменимо для относительных измерений

- контроль допусковых отклонений (переключение между абсолютными и относительными измерениями)

- влагозащита по IP45 (по умолчанию)

- специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель

- изготовлен из нержавеющей стали

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности отсчетного устройства | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее |  | Параллельность губок, мм |  | Плоскостность нижних губок, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Верхних | Нижних | Верхних | Нижних |  |  |
| ШЦЦ-2- 200 0.01 губ.60мм ТМ*** | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 30 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,006 | 131929 |
| ШЦЦ-2- 200 0.01 губ.90мм ТМ*** | 0-200 | 0,01 | 0,05 | 30 | 90 | 0,01 | 0,018 | 0,015 | 131930 |
| ШЦЦ-2- 250 0.01 губ.60мм ТМ*** | 0-250 | 0,01 | 0,04 | 30 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,006 | 131931 |
| ШЦЦ-2- 250 0.01 губ.90мм ТМ*** | 0-250 | 0,01 | 0,06 | 30 | 90 | 0,01 | 0,018 | 0,009 | 131932 |
| ШЦЦ-2- 300 0.01 губ.60мм ТМ*** | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 30 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,006 | 131933 |
| ШЦЦ-2- 300 0.01 губ.90мм ТМ*** | 0-300 | 0,01 | 0,06 | 30 | 90 | 0,01 | 0,018 | 0,009 | 131934 |
| ШЦЦ-2- 300 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-300 | 0,01 | 0,1 | 30 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 131935 |
| ШЦЦ-2- 400 0.01 губ100мм ТМ*** | 0-400 | 0,01 | 0,04 | 40 | 100 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 131936 |
| ШЦЦ-2- 400 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-400 | 0,01 | 0,04 | 40 | 125 | 0,01 | 0,025 | 0,013 | 131937 |
| ШЦЦ-2- 400 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-400 | 0,01 | 0,06 | 40 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 131938 |
| ШЦЦ-2- 400 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-400 | 0,01 | 0,1 | 40 | 200 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 131939 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ100мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 50 | 100 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 131940 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 50 | 125 | 0,01 | 0,025 | 0,013 | 131941 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,08 | 50 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 131942 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,08 | 50 | 200 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 131943 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,1 | 50 | 250 | 0,01 | 0,05 | 0,025 | 131944 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,15 | 50 | 300 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 131945 |
| ШЦЦ-2- 630 0.01 губ100мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,06 | 50 | 100 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 131946 |
| ШЦЦ-2- 630 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,06 | 50 | 125 | 0,01 | 0,025 | 0,013 | 131947 |
| ШЦЦ-2- 630 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,1 | 50 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 131948 |
| ШЦЦ-2- 630 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,1 | 50 | 200 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 131949 |
| ШЦЦ-2- 630 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,15 | 50 | 250 | 0,01 | 0,05 | 0,025 | 131950 |
| ШЦЦ-2- 630 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,2 | 50 | 300 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 131951 |
| ШЦЦ-2- 800 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-800 | 0,01 | 0,06 | 60 | 125 | 0,01 | 0,025 | 0,013 | 131952 |
| ШЦЦ-2- 800 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-800 | 0,01 | 0,06 | 60 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 131953 |
| ШЦЦ-2- 800 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-800 | 0,01 | 0,1 | 60 | 200 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 131954 |
| ШЦЦ-2- 800 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-800 | 0,01 | 0,15 | 60 | 250 | 0,01 | 0,05 | 0,025 | 131955 |
| ШЦЦ-2- 800 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-800 | 0,01 | 0,15 | 60 | 300 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 131956 |
| ШЦЦ-2-1000 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,07 | 60 | 125 | 0,01 | 0,025 | 0,013 | 131957 |
| ШЦЦ-2-1000 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,07 | 60 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 131958 |
| ШЦЦ-2-1000 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,1 | 60 | 200 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 131959 |
| ШЦЦ-2-1000 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,15 | 60 | 250 | 0,01 | 0,05 | 0,025 | 131960 |
| ШЦЦ-2-1000 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,15 | 60 | 300 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 131961 |
| ШЦЦ-2-1600 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-1600 | 0,01 | 0,1 | 63 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 132002 |
| ШЦЦ-2-1600 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-1600 | 0,01 | 0,15 | 63 | 200 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 132003 |
| ШЦЦ-2-1600 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-1600 | 0,01 | 0,2 | 63 | 250 | 0,01 | 0,05 | 0,025 | 131964 |
| ШЦЦ-2-1600 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-1600 | 0,01 | 0,2 | 63 | 300 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 131965 |
| ШЦЦ-2-2000 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-2000 | 0,01 | 0,14 | 65 | 150 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 132004 |
| ШЦЦ-2-2000 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-2000 | 0,01 | 0,2 | 65 | 200 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 131967 |
| ШЦЦ-2-2000 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-2000 | 0,01 | 0,2 | 65 | 250 | 0,01 | 0,05 | 0,025 | 131968 |
| ШЦЦ-2-2000 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-2000 | 0,01 | 0,2 | 65 | 300 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 131969 |
| ШЦЦ-2- 200 0.01 губ.60мм ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 30 | 60 | 0,01 | 0,018 | 0,009 | 103696 |
| ШЦЦ-2- 200 0.01 губ.90мм ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,05 | 30 | 90 | 0,01 | 0,027 | 0,013 | 103697 |
| ШЦЦ-2- 250 0.01 губ.60мм ТМ* | 0-250 | 0,01 | 0,04 | 30 | 60 | 0,01 | 0,018 | 0,009 | 101433 |
| ШЦЦ-2- 250 0.01 губ.90мм ТМ* | 0-250 | 0,01 | 0,06 | 30 | 90 | 0,01 | 0,027 | 0,013 | 103698 |
| ШЦЦ-2- 300 0.01 губ.60мм ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 30 | 60 | 0,01 | 0,018 | 0,009 | 103699 |
| ШЦЦ-2- 300 0.01 губ.75мм ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 30 | 75 | 0,01 | 0,022 | 0,015 | 134115 |
| ШЦЦ-2- 300 0.01 губ.90мм ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,06 | 30 | 90 | 0,01 | 0,027 | 0,013 | 103700 |
| ШЦЦ-2- 400 0.01 губ.100мм ТМ* | 0-400 | 0,01 | 0,04 | 40 | 100 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 103701 |
| ШЦЦ-2- 400 0.01 губ.125мм ТМ* | 0-400 | 0,01 | 0,04 | 40 | 125 | 0,01 | 0,037 | 0,018 | 123312 |
| ШЦЦ-2- 400 0.01 губ.150мм ТМ* | 0-400 | 0,01 | 0,06 | 40 | 150 | 0,01 | 0,045 | 0,022 | 103702 |
| ШЦЦ-2- 400 0.01 губ.200мм ТМ* | 0-400 | 0,01 | 0,1 | 40 | 200 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 123313 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ.100мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 50 | 100 | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 103703 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ.125мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 50 | 125 | 0,01 | 0,037 | 0,018 | 123314 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ.150мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,08 | 50 | 150 | 0,01 | 0,045 | 0,022 | 103704 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ.200мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,08 | 50 | 200 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 108878 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ.250мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,1 | 50 | 250 | 0,01 | 0,075 | 0,037 | 116241 |
| ШЦЦ-2- 500 0.01 губ.300мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,15 | 50 | 300 | 0,01 | 0,09 | 0,045 | 116242 |
| ШЦЦ-2-1000 0.01 губ.125мм ТМ* | 0-1000 | 0,01 | 0,07 | 60 | 125 | 0,01 | 0,037 | 0,018 | 103705 |
| ШЦЦ-2-1000 0.01 губ.200мм ТМ* | 0-1000 | 0,01 | 0,1 | 60 | 200 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 103706 |
| ШЦЦ-2-1000 0.01 губ.300мм ТМ* | 0-1000 | 0,01 | 0,15 | 60 | 300 | 0,01 | 0,09 | 0,045 | 108879 |
| ШЦЦ-2-1600 0.01 губ.125мм ТМ* | 0-1600 | 0,01 | 0,1 | 63 | 125 | 0,01 | 0,037 | 0,018 | 115663 |
| ШЦЦ-2-1600 0.01 губ.150мм ТМ* | 0-1600 | 0,01 | 0,1 | 63 | 150 | 0,01 | 0,045 | 0,022 | 117677 |
| ШЦЦ-2- 2000 0.01 губ.150мм ТМ* | 0-2000 | 0,01 | 0,14 | 65 | 150 | 0,01 | 0,045 | 0,022 | 115664 |

    - Штангенциркуль с цифровым индикатором типа ШЦЦ-3

Место для фото 131996

Место для фото 131970

Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-3 предназначены для измерения наружных и внутренних поверхностей.  Детали штангенциркулей имеют надежное антикоррозионное покрытие.  Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики. Соответствуют ГОСТ 166-89 и ТУ (добавить номер). Особенности штангенциркулей:

- большой контрастный индикатор, возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах

- ударостойкий измерительный механизм

- функция установки на ноль в любом положении, что незаменимо для относительных измерений

- контроль допусковых отклонений (переключение между абсолютными и относительными измерениями)

- влагозащита по IP45 (по умолчанию)

- специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель

- изготовлен из нержавеющей стали

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности отсчетного устройства | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее | Параллельность губок, мм | Плоскостность губок, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦЦ-3- 400 0.01 губ100мм ТМ*** | 0-400 | 0,01 | 0,04 | 100 | 0,02 | 0,01 | 131970 |
| ШЦЦ-3- 400 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-400 | 0,01 | 0,04 | 125 | 0,025 | 0,013 | 131971 |
| ШЦЦ-3- 400 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-400 | 0,01 | 0,06 | 150 | 0,03 | 0,015 | 131972 |
| ШЦЦ-3- 400 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-400 | 0,01 | 0,1 | 200 | 0,04 | 0,02 | 131973 |
| ШЦЦ-3- 400 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-400 | 0,01 | 0,1 | 250 | 0,05 | 0,025 | 131974 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ100мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 100 | 0,02 | 0,01 | 131975 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 125 | 0,025 | 0,013 | 131976 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,08 | 150 | 0,03 | 0,015 | 131977 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,08 | 200 | 0,04 | 0,02 | 131978 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,1 | 250 | 0,05 | 0,025 | 131979 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,15 | 300 | 0,06 | 0,03 | 131980 |
| ШЦЦ-3- 630 0.01 губ100мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,06 | 100 | 0,02 | 0,01 | 131981 |
| ШЦЦ-3- 630 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,06 | 125 | 0,025 | 0,013 | 131982 |
| ШЦЦ-3- 630 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,1 | 150 | 0,03 | 0,015 | 131983 |
| ШЦЦ-3- 630 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,1 | 200 | 0,04 | 0,02 | 131984 |
| ШЦЦ-3- 630 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,15 | 250 | 0,05 | 0,025 | 131985 |
| ШЦЦ-3- 630 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,2 | 300 | 0,06 | 0,03 | 131986 |
| ШЦЦ-3- 800 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-800 | 0,01 | 0,06 | 125 | 0,025 | 0,013 | 131987 |
| ШЦЦ-3- 800 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-800 | 0,01 | 0,06 | 150 | 0,03 | 0,015 | 131988 |
| ШЦЦ-3- 800 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-800 | 0,01 | 0,1 | 200 | 0,04 | 0,02 | 131989 |
| ШЦЦ-3- 800 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-800 | 0,01 | 0,15 | 250 | 0,05 | 0,025 | 131990 |
| ШЦЦ-3- 800 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-800 | 0,01 | 0,15 | 300 | 0,06 | 0,03 | 131991 |
| ШЦЦ-3-1000 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,07 | 125 | 0,025 | 0,013 | 131992 |
| ШЦЦ-3-1000 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,07 | 150 | 0,03 | 0,015 | 131993 |
| ШЦЦ-3-1000 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,1 | 200 | 0,04 | 0,02 | 131994 |
| ШЦЦ-3-1000 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,15 | 250 | 0,05 | 0,025 | 131995 |
| ШЦЦ-3-1000 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,15 | 300 | 0,06 | 0,03 | 131996 |
| ШЦЦ-3-1600 0.01 губ125мм ТМ*** | 0-1600 | 0,01 | 0,1 | 125 | 0,025 | 0,013 | 131997 |
| ШЦЦ-3-1600 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-1600 | 0,01 | 0,1 | 150 | 0,03 | 0,015 | 131998 |
| ШЦЦ-3-1600 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-1600 | 0,01 | 0,15 | 200 | 0,04 | 0,02 | 131999 |
| ШЦЦ-3-1600 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-1600 | 0,01 | 0,2 | 250 | 0,05 | 0,025 | 132000 |
| ШЦЦ-3-1600 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-1600 | 0,01 | 0,2 | 300 | 0,06 | 0,03 | 132001 |
| ШЦЦ-3-2000 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-2000 | 0,01 | 0,14 | 150 | 0,03 | 0,015 | 132005 |
| ШЦЦ-3-2000 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-2000 | 0,01 | 0,2 | 200 | 0,04 | 0,02 | 132006 |
| ШЦЦ-3-2000 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-2000 | 0,01 | 0,2 | 250 | 0,05 | 0,025 | 132007 |
| ШЦЦ-3-2000 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-2000 | 0,01 | 0,2 | 300 | 0,06 | 0,03 | 132008 |
| ШЦЦ-3-3000 0.01 губ150мм ТМ*** | 0-3000 | 0,01 | 0,26 | 150 | 0,03 | 0,015 | 132009 |
| ШЦЦ-3-3000 0.01 губ200мм ТМ*** | 0-3000 | 0,01 | 0,26 | 200 | 0,04 | 0,02 | 132010 |
| ШЦЦ-3-3000 0.01 губ250мм ТМ*** | 0-3000 | 0,01 | 0,32 | 250 | 0,05 | 0,025 | 132011 |
| ШЦЦ-3-3000 0.01 губ300мм ТМ*** | 0-3000 | 0,01 | 0,32 | 300 | 0,06 | 0,03 | 132012 |
| ШЦЦ-3- 400 0.01 губ.100мм ТМ* | 0-400 | 0,01 | 0,04 | 100 | 0,03 | 0,015 | 103707 |
| ШЦЦ-3- 400 0.01 губ.150мм ТМ* | 0-400 | 0,01 | 0,06 | 150 | 0,045 | 0,022 | 103708 |
| ШЦЦ-3- 400 0.01 губ.200мм ТМ* | 0-400 | 0,01 | 0,1 | 200 | 0,06 | 0,03 | 108880 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ.100мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 100 | 0,03 | 0,015 | 103709 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ.150мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,08 | 150 | 0,045 | 0,022 | 103710 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ.200мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,08 | 200 | 0,06 | 0,03 | 103711 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ.250мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,1 | 250 | 0,075 | 0,037 | 108881 |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 губ.300мм ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,15 | 300 | 0,09 | 0,045 | 116243 |
| ШЦЦ-3- 630 0.01 губ.100мм ТМ* | 0-630 | 0,01 | 0,06 | 100 | 0,03 | 0,015 | 103712 |
| ШЦЦ-3- 800 0.01 губ.125мм ТМ* | 0-800 | 0,01 | 0,06 | 125 | 0,037 | 0,018 | 103713 |
| ШЦЦ-3-1000 0.01 губ.125мм ТМ* | 0-1000 | 0,01 | 0,07 | 125 | 0,037 | 0,018 | 103714 |
| ШЦЦ-3-1000 0.01 губ.200мм ТМ* | 0-1000 | 0,01 | 0,1 | 200 | 0,06 | 0,03 | 108882 |
| ШЦЦ-3-1000 0.01 губ.300мм ТМ* | 0-1000 | 0,01 | 0,15 | 300 | 0,09 | 0,045 | 103715 |
| ШЦЦ-3-1600 0.01 губ.125мм ТМ* | 0-1600 | 0,01 | 0,1 | 125 | 0,037 | 0,018 | 108883 |
| ШЦЦ-3-2000 0.01 губ.150мм ТМ* | 0-2000 | 0,01 | 0,14 | 150 | 0,045 | 0,022 | 108884 |
| ШЦЦ-3-3000 0.01 губ.150мм ТМ* | 0-3000 | 0,01 | 0,26 | 150 | 0,045 | 0,022 | 115690 |

Место для фото 132013

Штангенциркуль с цифровым индикатором типа ШЦЦ-3 с твердосплавными губками

измерительные губки

Измерительные губки оснащены твердым сплавом. Предназначены для измерительных работ по твердым поверхностям.

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности отсчетного устройства | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее | Параллельность губок, мм | Плоскостность губок, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦЦ-3- 500 0.01 тс 100мм ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 100 | 0,02 | 0,01 | 132013 |
| ШЦЦ-3-1000 0.01 тс 125мм ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,07 | 125 | 0,025 | 0,013 | 132014 |
| ШЦЦ-3-2000 0.01 тс 150мм ТМ*** | 0-2000 | 0,01 | 0,14 | 150 | 0,03 | 0,015 | 132015 |

    - Штангенциркуль с круговой шкалой типа ШЦК-1

Место для фото 131926

Место для фото 131921

Штангенциркуль с круговой шкалой типа ШЦК-1 предназначен для измерения наружных и внутренних поверхностей, а также для измерения глубины отверстий и уступов. Соответствуют ГОСТ 166-89 и ТУ (добавить номер). Особенности штангенциркулей:

- большой контрастный циферблат

- ударостойкий измерительный механизм

- установка нулевой точки с помощью поворотного циферблата и арретира

- контроль допусковых отклонений

- изготовлен из нержавеющей стали

- лучший инструмент для промышленного использования

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления круговой шкалы | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее |  | Параллельность губок, мм |  | Плоскостность нижних губок, мм | Погрешность изм глубины, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Верхних | Нижних | Верхних | Нижних |  |  |  |
| ШЦК-1-150 0.01 ТМ*** | 0-150 | 0,01 | 0,03 | 17 | 40 | 0,01 | 0,008 | 0,004 | 0,03 | 131921 |
| ШЦК-1-150 0.02 ТМ*** | 0-150 | 0,02 | 0,03 | 17 | 40 | 0,01 | 0,008 | 0,004 | 0,03 | 131922 |
| ШЦК-1-200 0.01 ТМ*** | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 19 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,03 | 131923 |
| ШЦК-1-200 0.02 ТМ*** | 0-200 | 0,02 | 0,03 | 19 | 50 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,03 | 131924 |
| ШЦК-1-300 0.01 ТМ*** | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 23 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,007 | 0,04 | 131925 |
| ШЦК-1-300 0.02 ТМ*** | 0-300 | 0,02 | 0,04 | 23 | 60 | 0,01 | 0,012 | 0,007 | 0,04 | 131926 |
| ШЦК-1-150 0.01 ТМ* | 0-150 | 0,01 | 0,03 | 14 | 32 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,1 | 101426 |
| ШЦК-1-150 0.02 ТМ* | 0-150 | 0,02 | 0,03 | 14 | 32 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,1 | 103534 |
| ШЦК-1-200 0.01 ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 15 | 45 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,1 | 101427 |
| ШЦК-1-200 0.02 ТМ* | 0-200 | 0,02 | 0,03 | 15 | 45 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,1 | 103535 |
| ШЦК-1-300 0.01 ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 20 | 50 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,1 | 101428 |
| ШЦК-1-300 0.02 ТМ* | 0-300 | 0,02 | 0,04 | 20 | 50 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,1 | 103536 |

    - Штангенциркуль с цифровым индикатором канавочный.

Место для фото 103720

Место для фото 103716

Штангенциркуль для внутренних канавок электронный специальный предназначен для измерения труднодоступных внутренних канавок и проточек. Имеет возможность установки «0» в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую систему, а также специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель. Соответствуют ТУ (добавить номер).

Штангенциркуль для наружных  канавок электронный специальный предназначен для измерения труднодоступных наружных  канавок и проточек. Имеет возможность установки «0» в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую систему, а также специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель. Соответствуют ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности отсчетного устройства | Погрешность, ±мм | Высота губок Н, мм не менее | Даметр цилиндра D, мм | Длина цилиндра T, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вн.канав.элек. 20-170мм ТМ* | 20-170 | 0,01 | 0,05 | 25 | 1 | 3 | 103720 |
| Для вн.канав.элек. 25-225мм ТМ* | 25-225 | 0,01 | 0,06 | 35 | 1 | 4 | 103721 |
| Для вн.канав.элек. 30-330мм ТМ* | 30-330 | 0,01 | 0,07 | 45 | 1,5 | 5 | 103722 |
| Для нар.канав.элек. 150мм ТМ* | 0-150 | 0,01 | 0,05 | 40 | 1 | 5 | 103716 |
| Для нар.канав.элек. 200мм ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,06 | 50 | 1,5 | 8 | 103717 |
| Для нар.канав.элек. 300мм ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,07 | 60 | 1,5 | 10 | 103718 |

    - Штангенциркуль с цифровым индикатором трубный тип ШЦЦС-117.

Место для фото 115689

Штангенциркуль ШЦЦС-117 предназначен для измерения толщины стенок труб при внутреннем диаметре трубы 4мм и более. Особенности штангенциркулей: контрастная 7,5мм жидкокристаллическая индикация, облегчающая считывание показаний; функция установки на ноль в любом положении, что незаменимо для относительных измерений;  контроль допусковых отклонений (переключение между абсолютными и относительными измерениями); специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель; возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах; изготовлен из нержавеющей стали.

| Обозначение | Диапазон измерений | Дискретность | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦЦС-117 150мм 0.01 ТМ* | 0-150 | 0,01 | 0,03 | 60 | 115689 |
| ШЦЦС-117 200мм 0.01 ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 70 | 124931 |
| ШЦЦС-117 300мм 0.01 ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 80 | 124932 |
| ШЦЦС-117 500мм 0.01 ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 100 | 131915 |

    - Штангенциркуль с цифровым индикатором для глубоких отверстий тип ШЦЦС-120.

Место для фото 115678

Штангенциркуль ШЦЦС-120 предназначен для измерения в глубоких отверстиях диаметром более 15мм. Особенности штангенциркулей: контрастная 7,5мм жидкокристаллическая индикация, облегчающая считывание показаний; функция установки на ноль в любом положении, что незаменимо для относительных измерений; контроль допусковых отклонений (переключение между абсолютными и относительными измерениями); специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель; возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах; изготовлен из нержавеющей стали

| Обозначение | Диапазон измерений | Дискретность | Погрешность, ±мм | Высота губок, мм не менее | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦЦС-120 15-150мм 0.01 ТМ* | 15-150 | 0,01 | 0,04 | 90 | 115678 |
| ШЦЦС-120 18-200мм 0.01 ТМ* | 18-200 | 0,01 | 0,05 | 75 | 115679 |
| ШЦЦС-120 20-300мм 0.01 ТМ* | 20-300 | 0,01 | 0,06 | 90 | 115680 |
| ШЦЦС-120 22-500мм 0.01 ТМ* | 22-500 | 0,01 | 0,1 | 150 | 115681 |

    - Штангенциркуль с цифровым индикатором для измерения межцентровых расстояний тип ШЦЦС-127.

Место для фото

Штангенциркуль ШЦЦС-127 предназначен для измерения межцентровых расстояний между отверстиями диаметром менее 16…25 мм и расстоянием между центрами отверстий более 20мм. Особенности штангенциркуля: большой контрастный индикатор; функция установки на ноль в любом положении, что незаменимо для относительных измерений; возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах; контроль допусковых отклонений (переключение между абсолютными и относительными измерениями); специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель; изготовлен из нержавеющей стали.

| Обозначение | Диапазон измерений | Дискретность | Погрешность, ±мм | Н, мм | Н1, мм | D вставки | L, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦЦС-127 20-150мм 0.01 ТМ* | 20-150 | 0,01 | 0,06 | 180 | 50 | 16 | 20 | 115682 |
| ШЦЦС-127 20-200мм 0.01 ТМ* | 20-200 | 0,01 | 0,06 | 180 | 50 | 16 | 20 | 115685 |
| ШЦЦС-127 20-300мм 0.01 ТМ* | 20-300 | 0,01 | 0,09 | 180 | 50 | 17 | 20 | 115684 |
| ШЦЦС-127 20-500мм 0.01 ТМ* | 20-500 | 0,01 | 0,09 | 215 | 60 | 25 | 20 | 115686 |

    - Штангенциркуль с цифровым индикатором для разновысотных измерений тип ШЦЦС-123.

Место для фото 115687

Штангенциркуль ШЦЦС-123 предназначен для измерения расстояний на поверхностях, расположенных на разной высоте. Главная измерительная губка перемещается в вертикальной плоскости для удобства измерения уступов.  Особенности штангенциркулей: контрастная 7,5мм жидкокристаллическая индикация, облегчающая считывание показаний; функция установки на ноль в любом положении, что незаменимо для относительных измерений; контроль допусковых отклонений (переключение между абсолютными и относительными измерениями); специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель; возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах; изготовлен из нержавеющей стали.

| Обозначение | Диапазон измерений | Дискретность | Погрешность, ±мм | Высота подвижной губки | Высота неподвижной губки | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦЦС-123 0-150мм 0.01 ТМ* | 0-150 | 0,01 | 0,04 | 40 | 70 | 115687 |
| ШЦЦС-123 0-200мм 0.01 ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,05 | 50 | 78 | 115688 |

    - Штангенглубиномер нониусный тип ШГ.

Место для фото 101370

Штангенглубиномеры нониусные типа ШГ предназначены для измерения глубин, состоят из из рамки с закаленной измерительной поверхностью и штанги с измерительной поверхностью.  Детали штангенглубиномеров имеют надежное антикоррозионное покрытие.  Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики. Соответствуют ГОСТ 162-90 и ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Длина основания, мм | Плоскостность штанги, мм | Плоскостность основания, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160мм 0.05 ТМ* | 0-160 | 0,05 | 0,05 | 120 | 0,006 | 0,01 | 101370 |
| 200мм 0.05 ТМ* | 0-200 | 0,05 | 0,05 | 120 | 0,006 | 0,01 | 101371 |
| 250мм 0.05 ТМ* | 0-250 | 0,05 | 0,05 | 120 | 0,006 | 0,01 | 101372 |
| 300мм 0.05 ТМ* | 0-300 | 0,05 | 0,05 | 120 | 0,006 | 0,01 | 101373 |
| 400мм 0.05 ТМ* | 0-400 | 0,05 | 0,05 | 120 | 0,006 | 0,01 | 101374 |
| 500мм 0.05 ТМ* | 0-500 | 0,05 | 0,1 | 175 | 0,008 | 0,012 | 101375 |
| 630мм 0.05 ТМ* | 0-630 | 0,05 | 0,1 | 175 | 0,008 | 0,012 | 101376 |
| 1000мм 0.05 ТМ* | 0-1000 | 0,05 | 0,15 | 175 | 0,008 | 0,012 | 115658 |

Место для фото 116258

Штангенглубиномер с круговой шкалой типа ШГК.

Штангенглубиномеры с круговой шкалой типа ШГК предназначены для измерения глубин, состоят из из рамки с закаленной измерительной поверхностью и штанги с измерительной поверхностью. Соответствуют ГОСТ 162-90 и ТУ (добавить номер). Особенности штангенгубиномеров:

- большой контрастный циферблат

- ударостойкий измерительный механизм

- установка нулевой точки с помощью поворотного циферблата и арретира

- контроль допусковых отклонений

- изготовлен из нержавеющей стали

- лучший инструмент для промышленного использования

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления круговой шкалы, мм | Погрешность, ±мм | Длина основания | Плоскостность штанги, мм | Плоскостность основания, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200мм 0.01 стрел.инд. ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 102 | 0,004 | 0,006 | 116258 |
| 300мм 0.01 стрел.инд. ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 102 | 0,004 | 0,006 | 116259 |

    - Штангенглубиномер с цифровым индикатором типа ШГЦ.

Место для фото 132016

Штангенглубиномеры с цифровым индикатором типа ШГЦ предназначены для измерения глубин, состоят из из рамки с закаленной измерительной поверхностью и штанги с измерительной поверхностью. Соответствуют ГОСТ 162-90 и ТУ (добавить номер). Особенности штангенгубиномеров:

- контрастная 7,5мм жидкокристаллическая индикация, облегчающая считывание показаний

- функция установки на ноль в любом положении, что незаменимо для относительных измерений

- специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель

- возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах

-  изготовлен из нержавеющей стали

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Длина основания | Плоскостность штанги, мм | Плоскостность основания, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150мм 0.01 электр. ТМ*** | 0-150 | 0,01 | 0,03 | 100 | 0,004 | 0,006 | 132016 |
| 200мм 0.01 электр. ТМ*** | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 100 | 0,004 | 0,006 | 132017 |
| 300мм 0.01 электр. ТМ*** | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 100 | 0,004 | 0,006 | 132018 |
| 500мм 0.01 электр. ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,07 | 150 | 0,006 | 0,01 | 132019 |
| 1000мм 0.01 электр. ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,1 | 150 | 0,006 | 0,01 | 115659 |
| 150мм 0.01 электр. ТМ* | 0-150 | 0,01 | 0,03 | 100 | 0,006 | 0,01 | 108865 |
| 200мм 0.01 электр. ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 100 | 0,006 | 0,01 | 108866 |
| 300мм 0.01 электр. ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 100 | 0,006 | 0,01 | 108867 |
| 500мм 0.01 электр. ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,07 | 150 | 0,008 | 0,012 | 108868 |
| 600мм 0.01 электр. ТМ* | 0-600 | 0,01 | 0,07 | 150 | 0,008 | 0,012 | 115660 |

Место для фото 101377

Место для фото 131898

Штангенрейсмас нониусный тип ШР.

Штангенрейсмасы нониусные типа ШР предназначены для выполнения измерений и разметки различных деталей в машиностроении. Вдоль штанги перемещается рамка, к которой прикреплена разметочная или измерительная ножка. Разметочная ножка оснащена твердым сплавом. Для облегчения установки на требуемый размер рамка оснащена устройством тонкой настройки с микрометрическим винтом. Детали штангенрейсмаса имеют надежное антикоррозионное покрытие.  Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики. Штангенрейсмасы ТМ* имеют только разметочную ножку, штангенрейсмасы ТМ*** имеют разметочную и измерительную ножки лупу на штанге для облегчения считывания показаний. Соответствуют ГОСТ 164-90 и ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Параллельность ножек к основанию, мм | Параллельность измерительных поверхностей разметочной ножки, мм | Параллельность измерительных поверхностей измерительной ножки, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200мм 0.05 с изм ножкой ТМ*** | 0-200 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131897 |
| 250мм 0.05 с изм ножкой ТМ*** | 0-250 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131898 |
| 300мм 0.05 с изм ножкой ТМ*** | 0-300 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131899 |
| 400мм 0.05 с изм ножкой ТМ*** | 0-400 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131900 |
| 500мм 0.05 с изм ножкой ТМ*** | 0-500 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131901 |
| 630мм 0.05 с изм ножкой ТМ*** | 0-630 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131902 |
| 1000мм 0.05 с изм ножкой ТМ*** | 0-1000 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131903 |
| 1600мм 0.05 с изм ножкой ТМ*** | 0-1600 | 0,05 | 0,15 | 0,015 | 0,006 | 0,006 | 131904 |
| 200мм 0.05 ТМ* | 0-200 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,006 | --- | 103526 |
| 250мм 0.05 ТМ* | 0-250 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,006 | --- | 101377 |
| 300мм 0.05 ТМ* | 0-300 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,006 | --- | 101378 |
| 400мм 0.05 ТМ* | 0-400 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,006 | --- | 101379 |
| 500мм 0.05 ТМ* | 0-500 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,006 | --- | 101380 |
| 630мм 0.05 ТМ* | 0-630 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,006 | --- | 101381 |
| 1000мм 0.05 ТМ* | 0-1000 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,006 | --- | 101382 |
| 1600мм 0.05 ТМ* | 0-1600 | 0,05 | 0,15 | 0,015 | 0,01 | --- | 116253 |

    - Штангенрейсмас с цифровым индикатором тип ШРЦ и штангенрейсмас с круговой шкалой тип ШРК.

Место для фото 131910

Место для фото 116256

Место для фото 115661

Место для фото 131905

Преимущества штангенрейсмаса с цифровой индикацией типа ШРЦ: контрастная 12мм жидкокристаллическая индикация, облегчающая считывание показаний; функция установки на ноль в любом положении; специальный разъем позволяет выводить данные на внешний носитель (только ТМ***); лупа на штанге облегчает считывание показаний (только для ТМ***); возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах.

Преимущества штангенрейсмаса с круговой шкалой типа ШРК: большой контрастный циферблат; ударостойкий измерительный механизм (только ТМ***); установка нулевой точки с помощью поворотного циферблата и арретира; контроль допусковых отклонений; лупа на штанге облегчает считывание показаний (только для ТМ***).

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Параллельность ножек к основанию, мм | Параллельность измерительных поверхностей разметочной ножки, мм | Параллельность измерительных поверхностей измерительной ножки, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200мм 0.01 электр ТМ*** | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131905 |
| 300мм 0.01 электр ТМ*** | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131906 |
| 500мм 0.01 электр ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131907 |
| 600мм 0.01 электр ТМ*** | 0-600 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131908 |
| 1000мм 0.01 электр ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131909 |
| 200мм 0.01 электр ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,006 | --- | 115661 |
| 300мм 0.01 электр ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,006 | --- | 108869 |
| 500мм 0.01 электр ТМ* | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,006 | --- | 108870 |
| 600мм 0.01 электр ТМ* | 0-600 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,006 | --- | 115662 |
| 1000мм 0.01 электр ТМ* | 0-1000 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,006 | --- | 108871 |
| 200мм 0.01 стрел.инд. ТМ*** | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131910 |
| 300мм 0.01 стрел.инд. ТМ*** | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131911 |
| 500мм 0.01 стрел.инд. ТМ*** | 0-500 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131912 |
| 630мм 0.01 стрел.инд. ТМ*** | 0-630 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131913 |
| 1000мм 0.01 стрел.инд. ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 131914 |
| 200мм 0.01 стрел.инд. ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,006 | --- | 116256 |
| 300мм 0.01 стрел.инд. ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,006 | --- | 116257 |

  - Микрометрический инструмент

История развития микрометра.

Микрометр – измерительный прибор, преобразовательным механизмом которого является микропара винт-гайка. Микрометр применяют для измерения линейных размеров абсолютным контактным методом.

Использование винтовой пары в отсчётном устройстве было известно ещё в 16 веке, например в пушечных прицельных механизмах (1570г), позднее винт стали использовать в различных геодезических инструментах. Первый патент на микрометр как самостоятельное измерительное средство был выдан Пальмеру в 1848г (Франция).

Действие микрометра основано на перемещении винта вдоль оси при вращении его в неподвижной гайке. Перемещение пропорционально углу поворота винта вокруг оси. Полные обороты отсчитывают по шкале, нанесённой на стебле микрометра, а доли оборота — по круговой шкале, нанесённой на барабане. Оптимальным является перемещение винта в гайке лишь на длину не более 25 мм из-за трудности изготовления винта с точным шагом на большей длине. Поэтому микрометры изготовляют нескольких типоразмеров для измерения длин от 0 до 25 мм, от 25 до 50 мм и т.д. Для микрометра с пределами измерений от 0 до 25 мм при сомкнутых измерительных плоскостях пятки и микрометрического винта нулевой штрих шкалы барабана должен точно совпадать с продольным штрихом на стебле, а скошенный край барабана — с нулевым штрихом шкалы стебля. Для измерений длин, больших 25 мм, применяют микрометр со сменными пятками; установку таких микрометров на нуль производят с помощью установочной меры, прикладываемой к микрометру, или концевых мер. Измеряемое изделие зажимают между измерительными плоскостями микрометра. Обычно шаг винта равен 0,5 или 1 мм и соответственно шкала на стебле имеет цену деления 0,5 или 1 мм, а на барабане наносится 50 или 100 делении для получения отсчёта 0,01 мм. Эта величина отсчёта является наиболее распространённой, но имеются микрометры с отсчётом 0,005, 0,002 и 0,001 мм. Постоянное осевое усилие при контакте винта с деталью обеспечивается фрикционным устройством — трещоткой. В зависимости от конструкции (формы корпуса или скобы, в которую встраивается микропара, формы измерительных поверхностей) или назначения (измерение толщины листов, труб, зубьев зубчатых колёс) микрометры разделяют на гладкие, рычажные, листовые, трубные, резьбомерные со вставками, зубомерные.

Цитата из Большой Советской Энциклопедии.

    - Микрометр гладкий тип МК с ценой деления 0,01.

Место для фото 138926

Место для фото 138915

Микрометры гладкие, наряду со штангенциркулями, принадлежат к наиболее часто используемым ручным измерительным средствам. С прецизионно отшлифованным ходовым винтом, с измерительными поверхностями, оснащенными твердым сплавом, и прочной конструкцией в виде скобы, современные микрометры обеспечивают высшую степень точности и долговечности.

Микрометр гладкий типа МК предназначен для измерения наружных размеров изделий. Скобы микрометров оснащены термоизолирующими накладками и обеспечивают повышенную жесткость, измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. Микрометры, начиная с МК-50 и далее, комплектуются установочной мерой. Соответствуют ГОСТ 6507-90 и ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Параллельность измерительных поверхностей, мм | Плоскостность измерительных поверхностей, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК- 25 0.01 кл.1 ТМ*** | 0-25 | 0,01 | 0,002 | 0,0015 | 0,0006 | 138915 |
| МК- 50 0.01 кл.1 ТМ*** | 25-50 | 0,01 | 0,0025 | 0,002 | 0,0006 | 138916 |
| МК- 75 0.01 кл.1 ТМ*** | 50-75 | 0,01 | 0,0025 | 0,003 | 0,0006 | 138917 |
| МК- 100 0.01 кл.1 ТМ*** | 75-100 | 0,01 | 0,0025 | 0,003 | 0,0006 | 138918 |
| МК- 125 0.01 кл.1 ТМ*** | 100-125 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 138919 |
| МК- 150 0.01 кл.1 ТМ*** | 125-150 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 138920 |
| МК- 175 0.01 кл.1 ТМ*** | 150-175 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 138921 |
| МК- 200 0.01 кл.1 ТМ*** | 175-200 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 138922 |
| МК- 225 0.01 кл.1 ТМ*** | 200-225 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 0,0006 | 138923 |
| МК- 250 0.01 кл.1 ТМ*** | 225-250 | 0,01 | 0,004 | 0,005 | 0,0006 | 138924 |
| МК- 275 0.01 кл.1 ТМ*** | 250-275 | 0,01 | 0,004 | 0,005 | 0,0006 | 138925 |
| МК- 300 0.01 кл.1 ТМ*** | 275-300 | 0,01 | 0,004 | 0,005 | 0,0006 | 138926 |
| МК- 25 0.01 кл.1 ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,0009 | 101444 |
| МК- 50 0.01 кл.1 ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,0025 | 0,002 | 0,0009 | 101445 |
| МК- 75 0.01 кл.1 ТМ* | 50-75 | 0,01 | 0,0025 | 0,003 | 0,0009 | 101446 |
| МК- 100 0.01 кл.1 ТМ* | 75-100 | 0,01 | 0,0025 | 0,003 | 0,0009 | 101447 |
| МК- 125 0.01 кл.1 ТМ* | 100-125 | 0,01 | 0,003 | 0,004 | 0,0009 | 101448 |
| МК- 150 0.01 кл.1 ТМ* | 125-150 | 0,01 | 0,003 | 0,004 | 0,0009 | 101449 |
| МК- 175 0.01 кл.1 ТМ* | 150-175 | 0,01 | 0,003 | 0,004 | 0,0009 | 101536 |
| МК- 200 0.01 кл.1 ТМ* | 175-200 | 0,01 | 0,003 | 0,004 | 0,0009 | 101538 |
| МК- 225 0.01 кл.1 ТМ* | 200-225 | 0,01 | 0,004 | 0,006 | 0,0009 | 101539 |
| МК- 250 0.01 кл.1 ТМ* | 225-250 | 0,01 | 0,004 | 0,006 | 0,0009 | 101540 |
| МК- 275 0.01 кл.1 ТМ* | 250-275 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,0009 | 101544 |
| МК- 300 0.01 кл.1 ТМ* | 275-300 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,0009 | 101547 |
| МК- 25 0.01 кл.2 ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,0009 | 135332 |
| МК- 50 0.01 кл.2 ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,0009 | 135333 |
| МК- 75 0.01 кл.2 ТМ* | 50-75 | 0,01 | 0,004 | 0,003 | 0,0009 | 135334 |
| МК- 100 0.01 кл.2 ТМ* | 75-100 | 0,01 | 0,004 | 0,003 | 0,0009 | 135335 |
| МК- 125 0.01 кл.2 ТМ* | 100-125 | 0,01 | 0,005 | 0,004 | 0,0009 | 135336 |
| МК- 150 0.01 кл.2 ТМ* | 125-150 | 0,01 | 0,005 | 0,004 | 0,0009 | 135337 |
| МК- 175 0.01 кл.2 ТМ* | 150-175 | 0,01 | 0,005 | 0,004 | 0,0009 | 135338 |
| МК- 200 0.01 кл.2 ТМ* | 175-200 | 0,01 | 0,005 | 0,004 | 0,0009 | 135339 |
| МК- 225 0.01 кл.2 ТМ* | 200-225 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,0009 | 135340 |
| МК- 250 0.01 кл.2 ТМ* | 225-250 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,0009 | 135341 |
| МК- 275 0.01 кл.2 ТМ* | 250-275 | 0,01 | 0,006 | 0,008 | 0,0009 | 135342 |
| МК- 300 0.01 кл.2 ТМ* | 275-300 | 0,01 | 0,006 | 0,008 | 0,0009 | 135343 |

Место для фото108790

Место для фото 101556

Микрометры с диапазоном измерений более 300мм имеют следующую конструкцию: расширенный диапазон измерений за счет конструкции со сменными пятками; измерительные поверхности оснащены твердым сплавом; рама имеет трубчатую конструкцию для облегчения веса, крашенная.

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МК- 400 0.01 кл.1 ТМ* | 300-400 | 0,01 | 0,005 | 101556 |
| МК- 500 0.01 кл.1 ТМ* | 400-500 | 0,01 | 0,005 | 101557 |
| МК- 600 0.01 кл.1 ТМ* | 500-600 | 0,01 | 0,006 | 101558 |
| МК- 700 0.01 кл.1 ТМ* | 600-700 | 0,01 | 0,016 | 101559 |
| МК- 750 0.01 кл.1 ТМ* | 600-750 | 0,01 | 0,018 | 108788 |
| МК- 800 0.01 кл.1 ТМ* | 700-800 | 0,01 | 0,018 | 101563 |
| МК- 900 0.01 кл.1 ТМ* | 800-900 | 0,01 | 0,02 | 101562 |
| МК-1000 0.01 кл.1 ТМ* | 900-1000 | 0,01 | 0,02 | 101564 |
| МК-1050 0.01 кл.1 ТМ* | 900-1050 | 0,01 | 0,02 | 108789 |
| МК-1200 0.01 кл.1 ТМ* | 1000-1200 | 0,01 | 0,02 | 108790 |
| МК-1250 0.01 кл.1 ТМ* | 1000-1250 | 0,01 | 0,024 | 108791 |
| МК-1400 0.01 кл.1 ТМ* | 1200-1400 | 0,01 | 0,024 | 108792 |
| МК-1600 0.01 кл.1 ТМ* | 1400-1600 | 0,01 | 0,028 | 108793 |
| МК-1800 0.01 кл.1 ТМ* | 1600-1800 | 0,01 | 0,031 | 108794 |
| МК-2000 0.01 кл.1 ТМ* | 1800-2000 | 0,01 | 0,034 | 108795 |
| МК- 400 0.01 кл.2 ТМ* | 300-400 | 0,01 | 0,008 | 135344 |
| МК- 500 0.01 кл.2 ТМ* | 400-500 | 0,01 | 0,008 | 135345 |
| МК- 600 0.01 кл.2 ТМ* | 500-600 | 0,01 | 0,01 | 135346 |
| МК- 700 0.01 кл.2 ТМ* | 600-700 | 0,01 | 0,024 | 135347 |
| МК- 800 0.01 кл.2 ТМ* | 700-800 | 0,01 | 0,027 | 135348 |
| МК- 900 0.01 кл.2 ТМ* | 800-900 | 0,01 | 0,03 | 135349 |
| МК-1000 0.01 кл.2 ТМ* | 900-1000 | 0,01 | 0,03 | 135350 |
| МК-1050 0.01 кл.2 ТМ* | 900-1050 | 0,01 | 0,03 | 135351 |
| МК-1200 0.01 кл.2 ТМ* | 1000-1200 | 0,01 | 0,03 | 135352 |
| МК-1400 0.01 кл.2 ТМ* | 1200-1400 | 0,01 | 0,036 | 135353 |
| МК-1600 0.01 кл.2 ТМ* | 1400-1600 | 0,01 | 0,042 | 135354 |
| МК-1800 0.01 кл.2 ТМ* | 1600-1800 | 0,01 | 0,046 | 135355 |
| МК-2000 0.01 кл.2 ТМ* | 1800-2000 | 0,01 | 0,05 | 135356 |

    - Микрометр гладкий тип МК с ценой деления 0,001.

Место для фото 126469

Место для фото 115712

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Параллельность измерительных поверхностей, мм | Плоскостность измерительных поверхностей, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК- 25 0.001 кл.1 ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,002 | 0,0015 | 0,0006 | 115712 |
| МК- 50 0.001 кл.1 ТМ* | 25-50 | 0,001 | 0,0025 | 0,002 | 0,0006 | 115713 |
| МК- 75 0.001 кл.1 ТМ* | 50-75 | 0,001 | 0,0025 | 0,003 | 0,0006 | 115714 |
| МК- 100 0.001 кл.1 ТМ* | 75-100 | 0,001 | 0,0025 | 0,003 | 0,0006 | 115715 |
| МК- 125 0.001 кл.1 ТМ* | 100-125 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 126466 |
| МК- 150 0.001 кл.1 ТМ* | 125-150 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 126467 |
| МК- 175 0.001 кл.1 ТМ* | 150-175 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 126468 |
| МК- 200 0.001 кл.1 ТМ* | 175-200 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 126469 |

    - Микрометр гладкий с цифровой индикацией тип МКЦ.

Место для фото 126476

Место для фото 137459

Микрометр гладкий с цифровой индикацией типа МКЦ предназначен для измерения наружных размеров изделий. Скобы микрометров оснащены термоизолирующими накладками и обеспечивают повышенную жесткость, ходовой винт из нержавеющей стали, измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. Соответствуют ГОСТ 6507-90 и ТУ (добавить номер). Особенности микрометров:

- влаго и пылезащищенные. Класс защиты по IP54 (по умолчанию) или IP65.

- контрастная жидкокристаллическая индикация, облегчающая считывание показаний

- установка индикации на ноль для относительного измерения

- переключение на абсолютное или относительное измерение

- передача полученных значений к внешним приборам обработки результатов

- храповой механизм в измерительном цилиндре, позволяющий работать одной рукой

- возможность производить измерения в дюймах

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Параллельность измерительных поверхностей, мм | Плоскостность измерительных поверхностей, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЦ-25 0.001 IP65 ТМ*** | 0-25 | 0,001 | 0,002 | 0,0015 | 0,0006 | 137459 |
| МКЦ-50 0.001 IP65 ТМ*** | 25-50 | 0,001 | 0,0025 | 0,002 | 0,0006 | 137460 |
| МКЦ-75 0.001 IP65 ТМ*** | 50-75 | 0,001 | 0,0025 | 0,003 | 0,0006 | 137461 |
| МКЦ-100 0.001 IP65 ТМ*** | 75-100 | 0,001 | 0,0025 | 0,003 | 0,0006 | 137462 |
| МКЦ-25 0.001 IP54 ТМ*** | 0-25 | 0,001 | 0,002 | 0,0015 | 0,0006 | 126473 |
| МКЦ-50 0.001 IP54 ТМ*** | 25-50 | 0,001 | 0,0025 | 0,002 | 0,0006 | 126474 |
| МКЦ-75 0.001 IP54 ТМ*** | 50-75 | 0,001 | 0,0025 | 0,003 | 0,0006 | 126475 |
| МКЦ-100 0.001 IP54 ТМ*** | 75-100 | 0,001 | 0,0025 | 0,003 | 0,0006 | 126476 |
| МКЦ-125 0.001 ТМ*** | 100-125 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 126477 |
| МКЦ-150 0.001 ТМ*** | 125-150 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 126478 |
| МКЦ-175 0.001 ТМ*** | 150-175 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 126479 |
| МКЦ-200 0.001 ТМ*** | 175-200 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,0006 | 126480 |
| МКЦ-225 0.001 ТМ*** | 200-225 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,0006 | 126481 |
| МКЦ-250 0.001 ТМ*** | 225-250 | 0,001 | 0,004 | 0,005 | 0,0006 | 126482 |
| МКЦ-275 0.001 ТМ*** | 250-275 | 0,001 | 0,004 | 0,005 | 0,0006 | 126483 |
| МКЦ-300 0.001 ТМ*** | 275-300 | 0,001 | 0,004 | 0,005 | 0,0006 | 126484 |
| МКЦ-25 0.001 ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,0009 | 101569 |
| МКЦ-50 0.001 ТМ* | 25-50 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,0009 | 101570 |
| МКЦ-75 0.001 ТМ* | 50-75 | 0,001 | 0,004 | 0,003 | 0,0009 | 101572 |
| МКЦ-100 0.001 ТМ* | 75-100 | 0,001 | 0,004 | 0,003 | 0,0009 | 101573 |
| МКЦ-125 0.001 ТМ* | 100-125 | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 0,0009 | 108978 |
| МКЦ-150 0.001 ТМ* | 125-150 | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 0,0009 | 103316 |
| МКЦ-175 0.001 ТМ* | 150-175 | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 0,0009 | 103317 |
| МКЦ-200 0.001 ТМ* | 175-200 | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 0,0009 | 103318 |
| МКЦ-225 0.001 ТМ* | 200-225 | 0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,0009 | 117185 |
| МКЦ-250 0.001 ТМ* | 225-250 | 0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,0009 | 117186 |
| МКЦ-275 0.001 ТМ* | 250-275 | 0,001 | 0,006 | 0,008 | 0,0009 | 117187 |
| МКЦ-300 0.001 ТМ* | 275-300 | 0,001 | 0,006 | 0,008 | 0,0009 | 103319 |

Место для фото 103320

Микрометры гладкие с цифровой индикацией с диапазоном измерений более 200мм имеют следующую конструкцию

- расширенный диапазон измерений за счет конструкции со сменными пятками

- скоба имеет облегченную конструкцию, крашенная

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЦ-400 0.001 ТМ* | 300-400 | 0,01 | 0,005 | 103320 |
| МКЦ-500 0.001 ТМ* | 400-500 | 0,01 | 0,005 | 108796 |
| МКЦ-600 0.001 ТМ* | 500-600 | 0,01 | 0,006 | 108797 |
| МКЦ-700 0.001 ТМ* | 600-700 | 0,01 | 0,016 | 108798 |
| МКЦ-750 0.001 ТМ* | 600-750 | 0,01 | 0,018 | 123398 |
| МКЦ-800 0.001 ТМ* | 700-800 | 0,01 | 0,018 | 108799 |
| МКЦ-900 0.001 ТМ* | 800-900 | 0,01 | 0,02 | 108800 |
| МКЦ-1000 0.001 ТМ* | 90-1000 | 0,01 | 0,02 | 108801 |

    - Микрометр рычажный тип МР.

Место для фото 101434

Место для фото 117523

Микрометр рычажный со встроенным индикатором тип МР предназначен для измерения линейных наружных размеров прецизионных изделий методом сравнения с мерой длины в условиях промышленного производства. Микрометры имеют подвижный измерительный наконечник и встроенную индикаторную головку. Отклонения размера считываются по индикаторной головке после установки номинального размера на микрометрической головке. Измерительный наконечник выдвигается с помощью кнопки. Измерительные поверхности плоские, оснащены твердым сплавом.  Отсчет - по шкалам стебля и барабана, и стрелочному индикатору, встроенному в скобу. Шкала имеет диапазон ±0,04мм  или ±0,07мм. Соответствует ГОСТ 4381-87 и ТУ (указать номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления круговой шкалы, мм | Диапазон шкалы, ±мм | Погрешность индикатора, ±мм | Погрешность микрометра, ±мм | Параллельность измерительных поверхностей, мм | Плоскостность измерительных поверхностей, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МР-25 0.001 +-0,07мм ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,07 | 0,001 | 0,003 | 0,0009 | 0,0006 | 117523 |
| МР-25 0.001 ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,04 | 0,001 | 0,003 | 0,0009 | 0,0006 | 101434 |
| МР-50 0.001 +-0,07мм ТМ* | 25-50 | 0,001 | 0,07 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,0006 | 119762 |
| МР-50 0.001 ТМ* | 25-50 | 0,001 | 0,04 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,0006 | 101435 |
| МР-75 0.001 +-0,07мм ТМ* | 50-75 | 0,001 | 0,07 | 0,001 | 0,003 | 0,0012 | 0,0006 | 119763 |
| МР-75 0.001 ТМ* | 50-75 | 0,001 | 0,04 | 0,001 | 0,003 | 0,0012 | 0,0006 | 101436 |
| МР-100 0.001 +-0,07мм ТМ* | 75-100 | 0,001 | 0,07 | 0,001 | 0,003 | 0,0012 | 0,0006 | 124583 |
| МР-100 0.001 ТМ* | 75-100 | 0,001 | 0,04 | 0,001 | 0,003 | 0,0012 | 0,0006 | 101437 |

    - Микрометр рычажный тип МРИ.

Место для фото103417

Место для фото103404

Микрометр рычажный с вынесенным индикатором тип МРИ предназначен для измерения линейных наружных размеров изделий методом сравнения с мерой длины в условиях промышленного производства. Позволяет проводить абсолютные и относительные измерения. Облегчает нахождение кульминационной точки, обеспечивает постоянство измерительного усилия. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. Диапазон измерений индикатора 10 мм. Цена деления 0,01мм. Отсчет - по шкалам стебля и барабана, и внешнему стрелочному индикатору. Соответствует ГОСТ 4381-87 и ТУ (указать номер).

Микрометры рычажные тип МРИ с диапазоном измерений до 200мм и более имеют следующую конструкцию:

- расширенный диапазон измерений за счет конструкции со сменными пятками

- скоба имеет трубчатую конструкцию для облегчения веса, крашенная

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления круговой шкалы, мм | Цена деления микрометрической головки, мм | Погрешность микрометра, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МРИ-25 0.01 ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 103404 |
| МРИ-50 0.01 ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 123397 |
| МРИ-75 0.01 ТМ* | 50-75 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 108985 |
| МРИ-100 0.01 ТМ* | 75-100 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 108986 |
| МРИ-125 0.01 ТМ* | 100-125 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 108987 |
| МРИ-150 0.01 ТМ* | 125-150 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 103410 |
| МРИ-175 0.01 ТМ* | 150-175 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 108988 |
| МРИ-200 0.01 ТМ* | 100-200 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 103415 |
| МРИ-300 0.01 ТМ* | 200-300 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 103417 |
| МРИ-400 0.01 ТМ* | 300-400 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 103418 |
| МРИ-500 0.01 ТМ* | 400-500 | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 103419 |
| МРИ-600 0.01 ТМ* | 500-600 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 103420 |
| МРИ-700 0.01 ТМ* | 600-700 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 103421 |
| МРИ-800 0.01 ТМ* | 700-800 | 0,01 | 0,01 | 0,018 | 103422 |
| МРИ-900 0.01 ТМ* | 800-900 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 103424 |
| МРИ-1000 0.01 ТМ* | 90-1000 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 103427 |

Место для фото101311

Микрометр трубный тип МТ.

Предназначен для измерения толщины стенок труб. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом, скоба крашенная. Соответствует ГОСТ 6507-90 и ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МТ-25 0.01 ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 101311 |
| МТ-50 0.01 ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,004 | 103441 |

    - Микрометр зубомерный тип МЗ и МЗЦ.

Место для фото140014

Место для фото103322

Предназначен для измерения длины общей нормали зубчатых колес с модулем от 1мм. Микрометр МЗ-25 может также применяться для измерения толщины бумаги. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. Соответствует ГОСТ 6507-90 и ТУ (добавить номер). Поставляется с отсчетом по нониусу и с цифровой шкалой.

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЗ-25 0.01 ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 103322 |
| МЗ-50 0.01 ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,004 | 103324 |
| МЗ-75 0.01 ТМ* | 50-75 | 0,01 | 0,005 | 103325 |
| МЗ-100 0.01 ТМ* | 75-100 | 0,01 | 0,005 | 103326 |
| МЗ-125 0.01 ТМ* | 100-125 | 0,01 | 0,006 | 103327 |
| МЗ-150 0.01 ТМ* | 125-150 | 0,01 | 0,006 | 103328 |
| МЗ-175 0.01 ТМ* | 150-175 | 0,01 | 0,007 | 103329 |
| МЗ-200 0.01 ТМ* | 175-200 | 0,01 | 0,007 | 103330 |
| МЗ-225 0.01 ТМ* | 200-225 | 0,01 | 0,008 | 123403 |
| МЗ-250 0.01 ТМ* | 225-250 | 0,01 | 0,008 | 123404 |
| МЗ-275 0.01 ТМ* | 250-275 | 0,01 | 0,01 | 123405 |
| МЗ-300 0.01 ТМ* | 275-300 | 0,01 | 0,01 | 103331 |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЗЦ-25 0.001 ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,004 | 140014 |
| МЗЦ-50 0.001 ТМ* | 25-50 | 0,001 | 0,004 | 140015 |
| МЗЦ-75 0.001 ТМ* | 50-75 | 0,001 | 0,005 | 140016 |
| МЗЦ-100 0.001 ТМ* | 75-100 | 0,001 | 0,005 | 140017 |

Место для фото103503

Головка микрометрическая МГ.

Измерительная поверхность оснащена твердым сплавом, значение отсчета по нониусу 0,01мм, диапазон измерений 0-25мм. Номенклатурный номер 103503.

Место для фото133076

Место для фото101020

Микрометр резьбовой тип МВМ и МВМЦ.

Предназначен для измерения среднего диаметра метрических  резьб. Поставляются с отсчетом по нониусу и с цифровой шкалой. Соответствует ТУ (указать номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МВМ- 25 0.01 ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 101020 |
| МВМ- 50 0.01 ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,004 | 101021 |
| МВМ- 75 0.01 ТМ* | 50-75 | 0,01 | 0,004 | 101022 |
| МВМ-100 0.01 ТМ* | 75-100 | 0,01 | 0,005 | 101023 |
| МВМ-125 0.01 ТМ* | 100-125 | 0,01 | 0,005 | 101024 |
| МВМ-150 0.01 ТМ* | 125-150 | 0,01 | 0,005 | 101025 |
| МВМ-175 0.01 ТМ* | 150-175 | 0,01 | 0,006 | 108802 |
| МВМ-200 0.01 ТМ* | 175-200 | 0,01 | 0,006 | 108803 |
| МВМ-225 0.01 ТМ* | 200-225 | 0,01 | 0,008 | 123399 |
| МВМ-250 0.01 ТМ* | 225-250 | 0,01 | 0,008 | 123400 |
| МВМ-275 0.01 ТМ* | 250-275 | 0,01 | 0,01 | 123401 |
| МВМ-300 0.01 ТМ* | 275-300 | 0,01 | 0,01 | 123402 |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МВМЦ- 25 0.001 ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,004 | 133076 |
| МВМЦ- 50 0.001 ТМ* | 25-50 | 0,001 | 0,004 | 133078 |
| МВМЦ- 75 0.001 ТМ* | 50-75 | 0,001 | 0,004 | 133079 |
| МВМЦ-100 0.001 ТМ* | 75-100 | 0,001 | 0,005 | 133080 |
| МВМЦ-125 0.001 ТМ* | 100-125 | 0,001 | 0,005 | 133088 |
| МВМЦ-150 0.001 ТМ* | 125-150 | 0,001 | 0,005 | 133089 |
| МВМЦ-175 0.001 ТМ* | 150-175 | 0,001 | 0,006 | 133090 |
| МВМЦ-200 0.001 ТМ* | 175-200 | 0,001 | 0,006 | 133091 |

Комплектация вставок для резьбовых микрометров МВМ, МВМЦ.

| Вставки для диапазонов | плоские | для шагов 0,4-0,5мм | для шагов 0,6-0,9мм | для шагов 1-1,75мм | для шагов 2-3мм | для шагов 3,5-5мм | для шагов 5,5-7мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-25 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 25-50 | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 50-75 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 75-100 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 100-125 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 125-150 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 150-175 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 175-200 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 200-225 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 225-250 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 250-275 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 275-300 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |

Место для фото140013

Место для фото142107

Микрометр листовой тип МЛ и МЛЦ.

Предназначен для измерения толщины листов металла, бумаги, пластика. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом, скоба крашенная. Поставляются с отсчетом по нониусу и с цифровой шкалой. Микрометры ТМ*** имеют диск на микрометрической головке для легкого и быстрого считывания показаний. Соответствует ГОСТ 6507-90 и ТУ (указать номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Глубина скобы, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЛ-15 0.01 50мм ТМ*** | 0-15 | 0,01 | 0,002 | 50 | 142107 |
| МЛ-15 0.01 50мм ТМ* | 0-15 | 0,01 | 0,003 | 50 | 115691 |
| МЛ-25 0.01 50мм ТМ*** | 0-25 | 0,01 | 0,002 | 50 | 142108 |
| МЛ-25 0.01 30мм ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,003 | 30 | 101443 |
| МЛ-25 0.01 50мм ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,003 | 50 | 117676 |
| МЛ-25 0.01 150мм ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 150 | 115634 |
| МЛ-25 0.01 300мм ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,005 | 300 |  |
| МЛ-50 0.01 30мм ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,003 | 30 | 126486 |
| МЛ-50 0.01 50мм ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,003 | 50 | 126862 |
| МЛ-50 0.01 150мм ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,004 | 150 | 123311 |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Глубина скобы, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЛЦ-15 0.001 50мм ТМ* | 0-15 | 0,001 | 0,002 | 50 |  |
| МЛЦ-25 0.001 50мм ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,002 | 50 | 140013 |

    - Микрометр призматический тип МТИ, МПИ.

Место для фото103493

Место для фото108979

Предназначены для измерения наружного диаметра многолезвийного инструмента: МТИ для трехлезвийного, МПИ для пятилезвийного, МСИ для семилезвийного. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. Соответствует ТУ (указать номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МТИ- 15 0.01 ТМ* | 0-15 | 0,01 | 0,004 | 108979 |
| МТИ- 20 0.01 ТМ* | 5-20 | 0,01 | 0,004 | 103390 |
| МТИ- 35 0.01 ТМ* | 20-35 | 0,01 | 0,005 | 103392 |
| МТИ- 50 0.01 ТМ* | 35-50 | 0,01 | 0,005 | 103393 |
| МТИ- 65 0.01 ТМ* | 50-65 | 0,01 | 0,006 | 103394 |
| МТИ- 80 0.01 ТМ* | 65-80 | 0,01 | 0,006 | 108980 |
| МТИ- 95 0.01 ТМ* | 80-95 | 0,01 | 0,007 | 108981 |
| МПИ- 25 0.01 ТМ* | 5-25 | 0,01 | 0,004 | 103493 |
| МПИ- 45 0.01 ТМ* | 25-45 | 0,01 | 0,005 | 103400 |
| МПИ- 65 0.01 ТМ* | 45-65 | 0,01 | 0,006 | 103401 |
| МПИ- 85 0.01 ТМ* | 65-85 | 0,01 | 0,007 | 108982 |
| МПИ-105 0.01 ТМ* | 85-105 | 0,01 | 0,008 | 108983 |
| МСИ- 25 0.01 ТМ* | 5-25 | 0,01 | 0,004 |  |
| МСИ- 45 0.01 ТМ* | 25-45 | 0,01 | 0,005 |  |
| МСИ- 65 0.01 ТМ* | 45-65 | 0,01 | 0,006 |  |
| МСИ- 85 0.01 ТМ* | 65-85 | 0,01 | 0,007 |  |

    - Микрометр лезвийный нониусный и микрометр лезвийный с цифровой индикацией.

Место для фото139966

Место для фото139980

Микрометр с лезвийными измерительными поверхностями предназначен для измерения диаметров наружных канавок. Оказывает более высокое удельное давление на измеряемые поверхности при одинаковом измерительном усилии по сравнению с микрометром МК. Поставляется с отсчетом по нониусу и с цифровой шкалой. Соответствует ТУ (указать номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Длина лезвия, мм | Тошина лезвия, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лезвийный 0- 25 0,01 тип А ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 6,5 | 0,75 | 139980 |
| лезвийный 25- 50 0,01 тип А ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,004 | 6,5 | 0,75 | 139981 |
| лезвийный 50- 75 0,01 тип А ТМ* | 50-75 | 0,01 | 0,005 | 6,5 | 0,75 | 139982 |
| лезвийный 75-100 0,01 тип А ТМ* | 75-100 | 0,01 | 0,005 | 6,5 | 0,75 | 139983 |
| лезвийный 100-125 0,01 тип А ТМ* | 100-125 | 0,01 | 0,006 | 6,5 | 0,75 | 139984 |
| лезвийный 125-150 0,01 тип А ТМ* | 125-150 | 0,01 | 0,006 | 6,5 | 0,75 | 139985 |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Длина лезвия, мм | Тошина лезвия, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лезвийный эл 0- 25 0,001 тип А ТМ | 0-25 | 0,001 | 0,004 | 6,5 | 0,75 | 139966 |
| лезвийный эл 25- 50 0,001 тип А ТМ | 25-50 | 0,001 | 0,004 | 6,5 | 0,75 | 139967 |
| лезвийный эл 50- 75 0,001 тип А ТМ | 50-75 | 0,001 | 0,005 | 6,5 | 0,75 | 139968 |
| лезвийный эл 75-100 0,001 тип А ТМ | 75-100 | 0,001 | 0,005 | 6,5 | 0,75 | 139969 |
| лезвийный эл 100-125 0,001 тип А ТМ | 100-125 | 0,001 | 0,006 | 6,5 | 0,75 | 139970 |
| лезвийный эл 125-150 0,001 тип А ТМ | 125-150 | 0,001 | 0,006 | 6,5 | 0,75 | 139971 |

    - Микрометр точечный нониусный и микрометр точечный с цифровой индикацией.

Место для фото139972

Место для фото139976

Микрометр точечный предназначен для измерения внутренних диаметров резьбы, диаметров впадин зубчатых колес и других размеров. Оказывает более высокое удельное давление на измеряемые поверхности при одинаковом измерительном усилии по сравнению с микрометром МК. Имеет точечные измерительные губки для измерения труднодоступных размеров. Угол конических измерительных поверхностей 15 градусов (тип D). Поставляется с отсчетом по нониусу и с цифровой шкалой. Соответствует ТУ (указать номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| точечный 0- 25 0,01 ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 139976 |
| точечный 25- 50 0,01 ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,004 | 139977 |
| точечный 50- 75 0,01 ТМ* | 50-75 | 0,01 | 0,005 | 139978 |
| точечный 75-100 0,01 ТМ* | 75-100 | 0,01 | 0,005 | 139979 |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| точечный электр 0- 25 0,001 ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,004 | 139972 |
| точечный электр 25- 50 0,001 ТМ* | 25-50 | 0,001 | 0,004 | 139973 |
| точечный электр 50- 75 0,001 ТМ* | 50-75 | 0,001 | 0,005 | 139974 |
| точечный электр 75-100 0,001 ТМ* | 75-100 | 0,001 | 0,005 | 139975 |

    - Микрометр с малыми измерительными губками  нониусный.

Место для фото115640

Микрометр с малыми измерительными поверхностями МКД3 предназначен для измерения диаметра канавок, глубины шлицов и других труднодоступных размеров. Оказывает более высокое удельное давление на измеряемые поверхности при одинаковом измерительном усилии по сравнению с микрометром МК. Поставляется с отсчетом по нониусу и с цифровой шкалой. Соответствует ТУ (указать номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Длина изм пов, мм | Диаметр изм пов, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с мал.изм.губ. МК- 15 0.01 ТМ* | 0-15 | 0,01 | 0,004 | 10 | 3 | 115639 |
| с мал.изм.губ. МК- 25 0.01 ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 10 | 3 | 115640 |
| с мал.изм.губ. МК- 50 0.01 ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,004 | 10 | 3 | 115641 |

Место для фото142104

Место для фото103495

Глубиномер микрометрический  нониусный тип ГМ и с  цифровой индикацией тип ГМЦ.

Глубиномер микрометрический предназначен для точного измерения глубины пазов и высоты уступов. Глубиномер состоит из микрометрической головки, мостика и сменных прецизионных измерительных стрежней. Измерительные стержни имеют плоские измерительные поверхности. Диапазон измерения глубиномера определяется комплектом сменных стержней. Глубиномеры не требуют дополнительной настойки после смены измерительного стержня. Поставляется с отсчетом по нониусу и с цифровой шкалой. Соответствует ГОСТ 7140-92 и ТУ (добавить номер). Поставляется с отсчетом по нониусу и с цифровой шкалой.

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность, ±мм | Кол-во удлинителей | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГМ-25 0.01 ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 1 | 103495 |
| ГМ-50 0.01 ТМ* | 0-50 | 0,01 | 0,004 | 2 | 103496 |
| ГМ-100 0.01 ТМ* | 0-100 | 0,01 | 0,005 | 4 | 103501 |
| ГМ-150 0.01 ТМ* | 0-150 | 0,01 | 0,005 | 6 | 103502 |
| ГМ-200 0.01 ТМ* | 0-200 | 0,01 | 0,006 | 8 |  |
| ГМ-300 0.01 ТМ* | 0-300 | 0,01 | 0,007 | 12 |  |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Кол-во удлинителей | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГМЦ-25 0,001 ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,004 | 1 | 142104 |
| ГМЦ-50 0,001 ТМ* | 0-50 | 0,001 | 0,004 | 2 | 142105 |
| ГМЦ-100 0,001 ТМ* | 0-100 | 0,001 | 0,005 | 4 | 142106 |
| ГМЦ-150 0,001 ТМ* | 0-150 | 0,001 | 0,005 | 6 | 139414 |
| ГМЦ-200 0,001 ТМ* | 0-200 | 0,001 | 0,006 | 8 |  |
| ГМЦ-300 0,001 ТМ* | 0-300 | 0,001 | 0,007 | 12 |  |

    - Нутромер микрометрический тип НМ.

Место для фото114533

Место для фото101354

Нутромеры микрометрические типа НМ предназначены для линейных измерений внутренних размеров  методом двухточечного контакта с измеряемым изделием. Комплектуются насадками - удлинителями для обеспечения измерения в заданном диапазоне и установочными мерами для начальной регулировки микрометрической головки. Настройка прибора на измерение определенного диапазона геометрических размеров производится путем подбора соответствующих удлинителей. Отсчет производится по шкалам стебля и барабана микрометрической головки.  Микрометрические головки имеют стопорные устройства для закрепления микрометрического винта. По техническим требованиям соответствуют ГОСТ 10-88.

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность микрометрической головки, ±мм | Суммарная погрешность, ±мм | Радиус из наконечника, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НМ 50-75 0.01 ТМ* | 50-75 | 0,01 | 0,003 | 0,004 | 20 | 101352 |
| НМ 50-175 0.01 ТМ* | 50-175 | 0,01 | 0,003 | 0,006 | 20 | 101353 |
| НМ 50-600 0.01 ТМ* | 50-600 | 0,01 | 0,003 | 0,015 | 20 | 101354 |
| НМ 100-1200 0.01 ТМ* | 100-1200 | 0,01 | 0,004 | 0,02 | 55 | 101355 |
| НМ 150-1250 0.01 ТМ* | 150-1250 | 0,01 | 0,004 | 0,02 | 55 | 101356 |
| НМ 150-1400 0.01 ТМ* | 150-1400 | 0,01 | 0,004 | 0,025 | 55 | 101357 |
| НМ 150-2500 0.01 ТМ* | 150-2500 | 0,01 | 0,004 | 0,04 | 55 | 101358 |
| НМ 1000-3000 0.01 ТМ* | 1000-3000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 55 | 108843 |
| НМ 1000-4000 0.01 ТМ* | 1000-4000 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 55 | 103469 |
| НМ 1000-6000 0.01 ТМ* | 1000-6000 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 55 | 114533 |

Комплектация нутромеров микрометрических

| Обозначение | Микрометрическая головка | Комбинированная головка | Установочная скоба, мм | Ключ | Удлинители (мм), шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 13 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
| НМ 50-75 | 50-63 |  | 50 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НМ 50-175 | 50-63 |  | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| НМ 50-600 | 50-63 |  | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| НМ 100-1200 | 100-125 |  | 100 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| НМ 150-1250 | 150-175 |  | 150 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| НМ 150-1400 | 150-175 |  | 150 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| НМ 150-2500 | 150-175 |  | 150 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |
| НМ 1000-3000 | 1000-1050 |  | нет | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| НМ 1000-4000 | 1000-1050 |  | нет | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |
| НМ 1000-6000 |  | 1000-1100 | нет | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 4 |

    - Нутромер микрометрический с боковыми губками.

Место для фото131883

Нутромеры микрометрические с боковыми губками предназначены для контроля внутренних размеров неглубоких отверстий.

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность , ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нутромер микрометр c бок/губ 5-30 0.01 ТМ* | 5-30 | 0,01 | 0,005 | 131883 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 25-50 0.01 ТМ* | 25-50 | 0,01 | 0,006 | 131884 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 50-75 0.01 ТМ* | 50-75 | 0,01 | 0,007 | 131885 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 75-100 0.01 ТМ* | 75-100 | 0,01 | 0,008 | 131886 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 100-125 0.01 ТМ* | 100-125 | 0,01 | 0,009 | 131887 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 125-150 0.01 ТМ* | 125-150 | 0,01 | 0,009 | 131888 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 150-175 0.01 ТМ* | 150-175 | 0,01 | 0,01 | 131889 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 175-200 0.01 ТМ* | 175-200 | 0,01 | 0,01 | 131890 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 200-225 0.01 ТМ* | 200-225 | 0,01 | 0,011 | 131891 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 225-250 0.01 ТМ* | 225-250 | 0,01 | 0,011 | 131892 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 250-275 0.01 ТМ* | 250-275 | 0,01 | 0,012 | 131893 |
| Нутромер микрометр c бок/губ 275-300 0.01 ТМ* | 275-300 | 0,01 | 0,012 | 131894 |

Место для фото126515

Место для фото126513

Нутромер микрометрический двухточечный (цангового типа) для диаметров менее 6мм нониусный и с цифровой индикацией.

Предназначен для точных измерений внутренних размеров, комплектуется установочным кольцом. Поставляются штучно и наборами.

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность , ±мм | Установочное кольцо, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нутромер микром.2-точ. 2-2.5 0.001 ТМ* | 2-2,5 | 0,001 | 0,004 | 2,5 | 126513 |
| Нутромер микром.2-точ. 2.5-3 0.001 ТМ* | 2,5-3 | 0,001 | 0,004 | 2,5 | 126514 |
| Нутромер микром.2-точ. 3- 4 0.001 ТМ* | 3-4 | 0,001 | 0,004 | 4 | 126502 |
| Нутромер микром.2-точ. 4- 5 0.001 ТМ* | 4-5 | 0,001 | 0,004 | 5 | 126511 |
| Нутромер микром.2-точ. 5- 6 0.001 ТМ* | 5-6 | 0,001 | 0,004 | 6 | 126512 |
| Набор нутр.микром.2-точ. 3- 6 0.001 ТМ* | 3-6 | 0,001 | 0,004 | 4 и 6 | 126519 |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность , ±мм | Установочное кольцо | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нутромер микром.2-точ.эл. 2-2.5 0.001 ТМ* | 2-2,5 | 0,001 | 0,004 | 2,5 | 126515 |
| Нутромер микром.2-точ.эл. 2.5-3 0.001 ТМ* | 2,5-3 | 0,001 | 0,004 | 2,5 | 126516 |
| Нутромер микром.2-точ.эл. 3- 4 0.001 ТМ* | 3-4 | 0,001 | 0,004 | 4 | 126500 |
| Нутромер микром.2-точ.эл. 4- 5 0.001 ТМ* | 4-5 | 0,001 | 0,004 | 5 | 126517 |
| Нутромер микром.2-точ.эл. 5- 6 0.001 ТМ* | 5-6 | 0,001 | 0,004 | 6 | 126518 |
| Набор нутр.микром 2-точ.эл. 3- 6 0.001 ТМ* | 3-6 | 0,001 | 0,004 | 4 и 6 | 123418 |

Место для фото 123417

Место для 115648

Нутромер микрометрический трехточечный для диаметров более 6мм нониусный и с цифровой индикацией.

Место для фото 126508

Место для фото 126487

Нутромер микрометрический трехточечный предназначен для точного измерения внутреннего диаметра. Измерительная головка нутромера снабжена тремя измерительными поверхностями цилиндрического типа. Касание к измеряемой поверхности линейное. В процессе выполнения измерений нутромер само центрируется в измеряемом отверстии благодаря наличию трех измерительных поверхностей, тем самым исключает составляющую погрешности из-за неточного расположения измерительной головки относительно центра отверстия. Линейное касание облегчает установку измерительной головки параллельно оси измеряемого отверстия, что уменьшает погрешность измерений.

Перед началом работы рекомендуется проверить настройку нутромера по установочному кольцу, которое изготавливается, как правило, по нижнему или верхнему пределу измерений. Измерительные поверхности необходимо приводить в соприкосновение с измеряемой деталью плавно, без рывков, при этом рекомендуется слегка покачивать нутромер. Вращать микрометрическую головку необходимо за трещотку или фрикционный механизм. После соприкосновения с измеряемой деталью трещотка проворачивается на 2-3 щелчка. Рекомендуется выполнить несколько замеров и принять за результат среднее значение. Для уменьшения погрешности измерений рекомендуется настраивать нутромер по кольцу с диаметром близким к номинальному размеру измеряемого отверстия.

| Обозначение | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу, мм | Погрешность , ±мм | Установочное кольцо, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нутромер микром.3-точ. 6- 8 0.001 ТМ* | 6-8 | 0,001 | 0,004 | 8 | 115642 |
| Нутромер микром.3-точ. 8-10 0.001 ТМ* | 8-10 | 0,001 | 0,004 | 8 | 115643 |
| Нутромер микром.3-точ. 10-12 0.001 ТМ* | 10-12 | 0,001 | 0,004 | 10 | 115644 |
| Нутромер микром.3-точ. 11-14 0.005 ТМ* | 11-14 | 0,005 | 0,004 | 14 | 115645 |
| Нутромер микром.3-точ. 12-16 0.005 ТМ* | 12-16 | 0,005 | 0,004 | 16 | 123406 |
| Нутромер микром.3-точ. 14-17 0.005 ТМ* | 14-17 | 0,005 | 0,004 | 14 | 115646 |
| Нутромер микром.3-точ. 16-20 0.005 ТМ* | 16-20 | 0,005 | 0,004 | 16 | 123407 |
| Нутромер микром.3-точ. 17-20 0.005 ТМ* | 17-20 | 0,005 | 0,004 | 20 | 115647 |
| Нутромер микром.3-точ. 20-25 0.005 ТМ* | 20-25 | 0,005 | 0,004 | 25 | 115648 |
| Нутромер микром.3-точ. 25-30 0.005 ТМ* | 25-30 | 0,005 | 0,004 | 25 | 115649 |
| Нутромер микром.3-точ. 30-35 0.005 ТМ* | 30-35 | 0,005 | 0,004 | 35 | 123408 |
| Нутромер микром.3-точ. 30-40 0.005 ТМ* | 30-40 | 0,005 | 0,004 | 40 | 115650 |
| Нутромер микром.3-точ. 35-40 0.005 ТМ* | 35-40 | 0,005 | 0,004 | 35 | 123409 |
| Нутромер микром.3-точ. 40-50 0.005 ТМ* | 40-50 | 0,005 | 0,005 | 40 | 115651 |
| Нутромер микром.3-точ. 50-60 0.005 ТМ* | 50-60 | 0,005 | 0,005 | 60 | 115652 |
| Нутромер микром.3-точ. 50-63 0.005 ТМ* | 50-63 | 0,005 | 0,005 | 62 | 123410 |
| Нутромер микром.3-точ. 60-70 0.005 ТМ* | 60-70 | 0,005 | 0,005 | 60 | 115653 |
| Нутромер микром.3-точ. 62-75 0.005 ТМ* | 62-75 | 0,005 | 0,005 | 62 | 123411 |
| Нутромер микром.3-точ. 70-80 0.005 ТМ* | 70-80 | 0,005 | 0,005 | 80 | 115654 |
| Нутромер микром.3-точ. 75-88 0.005 ТМ* | 75-88 | 0,005 | 0,005 | 87 | 123412 |
| Нутромер микром.3-точ. 80-90 0.005 ТМ* | 80-90 | 0,005 | 0,005 | 80 | 115655 |
| Нутромер микром.3-точ. 87-100 0.005 ТМ* | 87-100 | 0,005 | 0,005 | 87 | 123413 |
| Нутромер микром.3-точ. 90-100 0.005 ТМ* | 90-100 | 0,005 | 0,005 | 90 | 115656 |
| Нутромер микром.3-точ. 100-125 0.005 ТМ* | 100-125 | 0,005 | 0,006 | нет | 123414 |
| Нутромер микром.3-точ. 125-150 0.005 ТМ* | 125-150 | 0,005 | 0,006 | нет | 123415 |
| Нутромер микром.3-точ. 150-175 0.005 ТМ* | 150-175 | 0,005 | 0,007 | нет | 123416 |
| Нутромер микром.3-точ. 175-200 0.005 ТМ* | 175-200 | 0,005 | 0,007 | нет | 123417 |
| Набор нутром микром 3-точ 6-12 0.001 ТМ* | 6-12 | 0,001 | 0,004 | 8 и 10 | 126520 |
| Набор нутром микром 3-точ 12-20 0.005 ТМ* | 12-20 | 0,005 | 0,004 | 12 | 126521 |
| Набор нутром микром 3-точ 20-50 0.005 ТМ* | 20-50 | 0,005 | 0,005 | 25 и 40 | 126522 |
| Набор нутром микром 3-точ 50-100 0.005 ТМ* | 50-100 | 0,005 | 0,005 | 62 и 87 | 126523 |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность , ±мм | Установочное кольцо | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 6- 8 0.001 ТМ* | 6-8 | 0,001 | 0,004 | 8 | 126487 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 8-10 0.001 ТМ* | 8-10 | 0,001 | 0,004 | 8 | 126488 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 10-12 0.001 ТМ* | 10-12 | 0,001 | 0,004 | 10 | 126489 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 12-16 0.001 ТМ* | 12-16 | 0,001 | 0,004 | 16 | 126490 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 16-20 0.001 ТМ* | 16-20 | 0,001 | 0,004 | 16 | 126491 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 20-25 0.001 ТМ* | 20-25 | 0,001 | 0,004 | 25 | 126492 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 25-30 0.001 ТМ* | 25-30 | 0,001 | 0,004 | 25 | 126493 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 30-40 0.001 ТМ* | 30-40 | 0,001 | 0,004 | 40 | 126494 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 40-50 0.001 ТМ* | 40-50 | 0,001 | 0,005 | 40 | 126495 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 50-63 0.001 ТМ* | 50-63 | 0,001 | 0,005 | 62 | 126496 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 62-75 0.001 ТМ* | 62-75 | 0,001 | 0,005 | 62 | 126497 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 75-88 0.001 ТМ* | 75-88 | 0,001 | 0,005 | 87 | 126498 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 87-100 0.001 ТМ* | 87-100 | 0,001 | 0,005 | 87 | 126499 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 100-125 0.001 ТМ* | 100-125 | 0,001 | 0,006 | нет | 126504 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 125-150 0.001 ТМ* | 125-150 | 0,001 | 0,006 | нет | 126505 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 150-175 0.001 ТМ* | 150-175 | 0,001 | 0,007 | нет | 126506 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 175-200 0.001 ТМ* | 175-200 | 0,001 | 0,007 | нет | 126507 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 200-300 0.001 ТМ* | 200-300 | 0,001 | 0,007 | нет | 126508 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 200-500 0.001 ТМ* | 200-500 | 0,001 | 0,011 | нет | 126509 |
| Нутромер микром.3-точ. эл. 200-1000 0.001 ТМ* | 200-1000 | 0,001 | 0,021 | нет | 126510 |
| Набор нутр микром 3-точ эл 6-12 0.001 ТМ* | 6-12 | 0,001 | 0,004 | 8 и 10 | 123419 |
| Набор нутр микром 3-точ эл 12-20 0.001 ТМ* | 12-20 | 0,001 | 0,004 | 12 | 123420 |
| Набор нутр микром 3-точ эл 20-50 0.001 ТМ* | 20-50 | 0,001 | 0,005 | 25 и 40 | 123421 |
| Набор нутр микром 3-точ эл 50-100 0.001 ТМ* | 50-100 | 0,001 | 0,005 | 62 и 87 | 123422 |

1.3 Индикаторный инструмент

История развития нутромера

Нутромер - измерительное средство для определения внутренних линейных размеров (отверстий, пазов и т.п.), устанавливаемое при измерениях на детали (или вводимое в деталь). Измерения производят, как правило, двумя сферическими наконечниками, расположенными под углом 180°. Большинство нутромеров имеет устройства для установки (центрирования) линии измерения в направлении контролируемого размера, а также дополнительные механизмы для передачи перемещений от измерительных наконечников на отсчётное устройство. Строгой классификации нутромеров нет. Чаще всего нутромеру присваивают название по какому-либо отличительному признаку: по конструкции - цанговые, шариковые и т.п., по типу отсчётного устройства - индикаторные и др., по виду контакта с измеряемой поверхностью, например кромочные, и т.д.

Первые нутромеры появились в 16-17 вв. Они представляли собой циркуль с загнутыми наружу концами ножек. Простейший нутромер - предельный калибр, так называемый. штихмасс, выполненнный в виде стержня или трубки со сферическими измерительными наконечниками.

Для отверстий относительно небольших размеров обычно применяют нутромеры, имеющие различные передаточные механизмы (от наконечников к отсчётному устройству) - конусные, рычажные, клиновые. Для отверстий малых диаметров предназначаются нутромеры с конусными передачами: кромочные (размер от 0,2 мм определяют по шкале с нониусом или по стрелочной отсчётной головке); цанговые (известны нутромеры от 0,95 мм), шариковые (от 3 до 18 мм) в и др.

Индикаторные нутромеры  выпускаются обычно с рычажными и клиновыми передачами. Такие нутромеры с рычажной передачей имеют предел измерений 6-1000 мм, с клиновой (более точные) - 18-50 мм.

Большинство нутромеров имеет две точки контакта с измеряемой поверхностью (двухконтактная схема измерения). Исключение составляют так называемые пассиметры - нутромер с трёхконтактной схемой (Карл.Цейс, ГДР), которые имеют 2 неподвижных и 1 подвижный наконечники; пределы измерений 19-120 мм. Предварительная настройка таких нутромеров производится по установочным кольцам.

Цитата из Большой Советской Энциклопедии.

1.3.1. Скоба рычажная тип СР.

Место для фото101366

Место для фото117524

Скоба рычажная со встроенным индикатором тип СР предназначена для универсальных измерений линейных наружных размеров прецизионных деталей методом сравнения с мерой в условиях массового производства точного машиностроения, приборостроения. Продольно вводимый измерительный щуп отводится обратно кнопкой-рычагом отвода. Противоположный щуп точно регулируемый. Пятки щупов оснащены твердым сплавом. Скоба имеет теплоизолированные накладки. Снабжена сменным регулируемым центрирующим упором для установки на измеряемого изделия. Скоба обеспечивает постоянное измерительное усилие, что важно для повторяемости измерений. Соответствует ТУ (указать номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления круговой шкалы, мм | Диапазон шкалы, ±мм | Погрешность индикатора на 0,025мм, ±мм | Погрешность индикатора на всей шкале, ±мм | Параллельность измерительных поверхностей, мм | Плоскостность измерительных поверхностей, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР-25 0.001 +/-0,07мм ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,07 | 0,0005 | 0,001 | 0,0009 | 0,0006 | 117524 |
| СР-25 0.001 ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,04 | 0,0005 | 0,001 | 0,0009 | 0,0006 | 101366 |
| СР-50 0.001 +/-0,07мм ТМ* | 25-50 | 0,001 | 0,07 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0006 | 119764 |
| СР-50 0.001 ТМ* | 25-50 | 0,001 | 0,04 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0006 | 101367 |
| СР-75 0.001 +/-0,07мм ТМ* | 50-75 | 0,001 | 0,07 | 0,0005 | 0,001 | 0,0012 | 0,0006 | 119766 |
| СР-75 0.001 ТМ* | 50-75 | 0,001 | 0,04 | 0,0005 | 0,001 | 0,0012 | 0,0006 | 101368 |
| СР-100 0.001 +/-0,07мм ТМ* | 75-100 | 0,001 | 0,07 | 0,0005 | 0,001 | 0,0012 | 0,0006 | 119765 |
| СР-100 0.001 ТМ* | 75-100 | 0,001 | 0,04 | 0,0005 | 0,001 | 0,0012 | 0,0006 | 101369 |

1.3.2. Индикатор часового типа тип ИЧ и с цифровой индикацией ИЧЦ.

Место для фото103505

Место для фото140042

Место для фото126582

Место для фото126578

Индикаторы ИЧ (со стрелочным индикатором) и ИЧЦ (с цифровым индикатором) предназначены для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Индикаторы крепятся либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5мм с присоединительным отверстием диаметром 5мм. Соответствуют ГОСТ 577-68 и ТУ (добавить номер).

Далее под погрешностью индикаторов и нутромеров понимается алгебраическая разность ординат самой высокой и самой низкой точек кривой погрешности индикатора в пределах определенного участка (если не указано особо ±мм).

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления шкалы, мм | Погрешность в диапазоне 0,1мм, мм | Погрешность в диапазоне 1мм, мм | Погрешность во всем диапазоне, мм | Ударостойкий мезнизм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0- 1 0.001 б/уш. ТМ*** | 0-1 | 0,001 | 0,003 |  | 0,005 | √ | 126578 |
| 0- 5 0.01 кл.0 б/уш. ТМ*** | 0-5 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | √ | 126579 |
| 0- 5 0.01 кл.0 с уш. ТМ*** | 0-5 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | √ | 126580 |
| 0-10 0.01 кл.0 б/уш. ТМ*** | 0-10 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | √ | 126581 |
| 0-10 0.01 кл.0 с уш. ТМ*** | 0-10 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | √ | 126582 |
| 0-25 0.01 кл.0 б/уш. ТМ*** | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,022 | √ | 126583 |
| 0-25 0.01 кл.0 с уш. ТМ*** | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,022 | √ | 126584 |
| 0-50 0.01 кл.0 б/уш. ТМ*** | 0-50 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,035 | √ | 126585 |
| 0-50 0.01 кл.0 с уш. ТМ*** | 0-50 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,035 | √ | 126586 |
| 0- 1 0.001 б/уш. ТМ* | 0-1 | 0,001 | 0,003 |  | 0,005 |  | 108787 |
| 0- 1 0.001 с уш. ТМ* | 0-1 | 0,001 | 0,003 |  | 0,005 |  | 126464 |
| 0- 2 0.01 кл.0 б/уш. ТМ* | 0-2 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,01 |  | 117678 |
| 0- 2 0.01 кл.0 с уш. ТМ* | 0-2 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,01 |  | 123396 |
| 0- 3 0.01 кл.0 б/уш. ТМ* | 0-3 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,01 |  | 120141 |
| 0- 5 0.01 кл.0 б/уш. ТМ* | 0-5 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,012 |  | 116892 |
| 0- 5 0.01 кл.0 с уш. ТМ* | 0-5 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,012 |  | 116900 |
| 0-10 0.01 кл.0 б/уш. ТМ* | 0-10 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |  | 116893 |
| 0-10 0.01 кл.0 с уш. ТМ* | 0-10 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |  | 116894 |
| 0-25 0.01 кл.0 б/уш. ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,022 |  | 116895 |
| 0-25 0.01 кл.0 с уш. ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,022 |  | 116896 |
| 0-50 0.01 кл.0 б/уш. ТМ* | 0-50 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,035 |  | 117679 |
| 0-50 0.01 кл.0 с уш. ТМ* | 0-50 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,035 |  | 117754 |
| 0-100 0.01 б/уш. ТМ* | 0-100 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,06 |  | 140042 |
| 0- 2 0.01 кл.1 б/уш. ТМ* | 0-2 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,012 |  | 104326 |
| 0- 2 0.01 кл.1 с уш. ТМ* | 0-2 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,012 |  | 114392 |
| 0- 5 0.01 кл.1 б/уш. ТМ* | 0-5 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,016 |  | 101317 |
| 0- 5 0.01 кл.1 с уш. ТМ* | 0-5 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,016 |  | 101318 |
| 0-10 0.01 кл.1 б/уш. ТМ* | 0-10 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,02 |  | 101319 |
| 0-10 0.01 кл.1 с уш. ТМ* | 0-10 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,02 |  | 101320 |
| 0-25 0.01 кл.1 б/уш. ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,03 |  | 101321 |
| 0-25 0.01 кл.1 с уш. ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,03 |  | 101322 |
| 0-50 0.01 кл.1 б/уш. ТМ* | 0-50 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,05 |  | 101323 |
| 0-50 0.01 кл.1 с уш. ТМ* | 0-50 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,05 |  | 101324 |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность в диапазоне 0,1мм, мм | Погрешность в диапазоне 1мм, мм | Погрешность во всем диапазоне, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электр. 0-10 0.001 ТМ* | 0-10 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 103505 |
| электр. 0-10 0.01 ТМ* | 0-10 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | 103504 |
| электр. 0-25 0.001 ТМ* | 0-25 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,012 | 137457 |
| электр. 0-25 0.01 ТМ* | 0-25 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,022 | 123326 |
| электр. 0-50 0.001 ТМ* | 0-50 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,02 | 137458 |
| электр. 0-50 0.01 ТМ* | 0-50 | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,035 | 123327 |

Место для фото 108786

Место для фото101441

1.3.3. Индикатор рычажный зубчатый тип ИРБ, ИРТ.

Индикатор рычажный зубчатый предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Шкала индикатора рычажно-зубчатого ИРБ размещена параллельно оси измерительного рычага в среднем положении и перпендикулярно к плоскости его поворота. Шкала индикатора рычажно-зубчатого ИРТ размещена перпендикулярно оси измерительного рычага в среднем положении и параллельно к плоскости его поворота. Наличие поворотного измерительного рычага, малые габариты и незначительное измерительное усилие позволяют использовать индикатор в труднодоступных местах, а также в случаях, требующих малого измерительного усилия. Соответствует ГОСТ 5584-75.

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления шкалы, мм | Погрешность в диапазоне 0,1мм, мм | Погрешность во всем диапазоне, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИРБ 0-0.12 0.001 ТМ* | 0-0,12 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 108786 |
| ИРБ 0-0.2 0.002 ТМ* | 0-0,2 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |  |
| ИРБ 0-0.8 0.01 ТМ* | 0-0,8 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 101440 |
| ИРТ 0-0.8 0.01 ТМ* | 0-0,8 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 101441 |

1.3.4. Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 тип НИ.

Место для фото 123424

Место для фото 126533

Место для фото 126527

Место для фото 126524

Нутромеры индикаторные типа НИ предназначены для измерения внутренних размеров изделий способом двухточечного контакта с измеряемыми поверхностями относительным методом. Отсчетное устройство - индикатор часового типа. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия снабжены центрирующим мостиком. На измерение требуемого размера нутромер настраивается с помощью одного из входящих в комплект сменных стержней. Настройка производится по аттестованным кольцам или блокам концевых мер длины с боковиками. По техническим требованиям соответствуют ГОСТ 868-82 и ТУ (добавить номер).

В нутромерах 6-10, 10-18, 18-35мм величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах 35-50мм и свыше посредством рычажной передачи.

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления шкалы, мм | Глубина измерения, мм | Перемещение изм стержня min, мм | Погрешность в диапазоне 0,1мм стержня, мм | Погрешность в диапазоне 1мм стержня, мм | Погрешность во всем диапазоне стержня, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИ 6-10 0.01 ТМ*** | 6-10 | 0,01 | 60 | 0,6 | 0,005 |  | 0,008 | 126524 |
| НИ 10-18 0.01 ТМ*** | 10-18 | 0,01 | 130 | 0,8 | 0,005 |  | 0,008 | 126525 |
| НИ 18-35 0.01 ТМ*** | 18-35 | 0,01 | 150 | 1,5 | 0,005 | 0,01 | 0,012 | 126526 |
| НИ 18-50 0.01 ТМ*** | 18-50 | 0,01 | 150 | 1,5 | 0,005 | 0,01 | 0,012 | 126527 |
| НИ 35-50 0.01 ТМ*** | 35-50 | 0,01 | 150 | 1,5 | 0,005 | 0,01 | 0,012 | 126528 |
| НИ 50-100 0.01 ТМ*** | 50-100 | 0,01 | 200 | 4 |  | 0,01 | 0,015 | 126529 |
| НИ 50-160 0.01 ТМ*** | 50-160 | 0,01 | 200 | 4 |  | 0,01 | 0,015 | 126530 |
| НИ 100-160 0.01 ТМ*** | 100-160 | 0,01 | 300 | 4 |  | 0,01 | 0,015 | 126531 |
| НИ 160-250 0.01 ТМ*** | 160-250 | 0,01 | 400 | 4 |  | 0,01 | 0,015 | 126532 |
| НИ 250-450 0.01 ТМ*** | 250-450 | 0,01 | 500 | 6 |  | 0,012 | 0,018 | 126533 |
| НИ 6-10 0.01 ТМ* | 6-10 | 0,01 | 40 | 0,6 | 0,008 |  | 0,012 | 101343 |
| НИ 10-18 0.01 ТМ* | 10-18 | 0,01 | 100 | 0,8 | 0,008 |  | 0,012 | 101344 |
| НИ 18-35 0.01 ТМ* | 18-35 | 0,01 | 125 | 1,5 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 101345 |
| НИ 18-50 0.01 ТМ* | 18-50 | 0,01 | 125 | 1,5 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 101442 |
| НИ 35-50 0.01 ТМ* | 35-50 | 0,01 | 150 | 1,5 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 101346 |
| НИ 50-100 0.01 ТМ* | 50-100 | 0,01 | 150 | 2 |  | 0,012 | 0,018 | 101347 |
| НИ 50-160 0.01 ТМ* | 50-160 | 0,01 | 150 | 2 |  | 0,012 | 0,018 | 101348 |
| НИ 100-160 0.01 ТМ* | 100-160 | 0,01 | 250 | 2 |  | 0,012 | 0,018 | 101349 |
| НИ 160-250 0.01 ТМ* | 160-250 | 0,01 | 250 | 2 |  | 0,012 | 0,018 | 101350 |
| НИ 250-450 0.01 ТМ* | 250-450 | 0,01 | 250 | 2 |  | 0,014 | 0,022 | 101351 |
| НИ 450-700 0.01 ТМ* | 450-700 | 0,01 |  | 8 |  | 0,014 | 0,022 | 123423 |
| НИ 700-1000 0.01 ТМ* | 700-1000 | 0,01 |  | 8 |  | 0,014 | 0,022 | 123424 |

Место для фото 108836

Место для фото 123426

Место для фото 108828

Место для фото 123425

1.3.5. Нутромер индикаторный с ценой деления 0,001 повышенной точности тип НИ-ПТ и нутромер индикаторный с цифровой индикацией с шагом дискретности 0,002 НИЦ.

Соответствует ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления шкалы, мм | Глубина измерения, мм | Перемещение изм стержня min, мм | Погрешность во всем диапазоне стержня, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пов.точн. 6-10 0.001 ТМ* | 6-10 | 0,001 | 40 | 0,6 | 0,005 | 108821 |
| пов.точн. 10-18 0.001 ТМ* | 10-18 | 0,001 | 100 | 0,8 | 0,005 | 108822 |
| пов.точн. 18-35 0.001 ТМ* | 18-35 | 0,001 | 125 | 1,5 | 0,006 | 108823 |
| пов.точн. 18-50 0.001 ТМ* | 18-50 | 0,001 | 125 | 1,5 | 0,006 | 123425 |
| пов.точн. 35-50 0.001 ТМ* | 35-50 | 0,001 | 150 | 1,5 | 0,006 | 108824 |
| пов.точн. 50-100 0.001 ТМ* | 50-100 | 0,001 | 150 | 2 | 0,007 | 108825 |
| пов.точн. 100-160 0.001 ТМ* | 100-160 | 0,001 | 250 | 2 | 0,007 | 108826 |
| пов.точн. 160-250 0.001 ТМ* | 160-250 | 0,001 | 250 | 2 | 0,007 | 108827 |
| пов.точн. 250-450 0.001 ТМ* | 250-450 | 0,001 | 250 | 2 | 0,009 | 108828 |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Глубина измерения, мм | Перемещение изм стержня min, мм | Погрешность во всем диапазоне стержня, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пов/т.элек. 6-10 0.002 ТМ* | 6-10 | 0,002 | 40 | 0,6 | 0,005 | 108829 |
| пов/т.элек. 10-18 0.002 ТМ* | 10-18 | 0,002 | 100 | 0,8 | 0,005 | 108830 |
| пов/т.элек. 18-35 0.002 ТМ* | 18-35 | 0,002 | 125 | 1,5 | 0,006 | 108831 |
| пов/т.элек. 18-50 0.002 ТМ* | 18-50 | 0,002 | 125 | 1,5 | 0,006 | 123426 |
| пов/т.элек. 35-50 0.002 ТМ* | 35-50 | 0,002 | 150 | 1,5 | 0,006 | 108832 |
| пов/т.элек. 50-100 0.002 ТМ* | 50-100 | 0,002 | 150 | 2 | 0,007 | 108833 |
| пов/т.элек. 50-160 0.002 ТМ* | 50-160 | 0,002 | 150 | 2 | 0,007 | 115276 |
| пов/т.элек. 100-160 0.002 ТМ* | 100-160 | 0,002 | 250 | 2 | 0,007 | 108834 |
| пов/т.элек. 160-250 0.002 ТМ* | 160-250 | 0,002 | 250 | 2 | 0,007 | 108835 |
| пов/т.элек. 250-450 0.002 ТМ* | 250-450 | 0,002 | 250 | 2 | 0,009 | 108836 |

1.3.6. Глубиномер индикаторный тип ГИ.

Место для фото103494

Глубиномеры индикаторные тип ГИ предназначены для измерения глубины пазов, отверстий и высоты уступов. Оснащены индикатором часового типа. Диапазон измерения обеспечивают набор сменных измерительных стержней, оснащенных твердым сплавом. Соответствует ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления шкалы, мм | Ширина основания, мм | Погрешность во всем диапазоне стержня, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИ- 100 0.01 ТМ* | 0-100 | 0,01 | 80 | 0,005 | 103494 |
| ГИ- 150 0.01 ТМ* | 0-150 | 0,01 | 80 | 0,005 | 126463 |

Место для фото 108969

Место для фото 108971

1.3.7. Измерительные головки пружинного типа (микрокатор).

Микрокатор -  измерительный прибор с преобразовательным элементом (механизмом) в виде скрученной в средней части ленточной пружины, при растягивании поворачивающейся на определённый угол . Микрокатор применяют для линейных измерений относительным контактным методом. Микрокатор имеет измерительную гильзу 28мм. Соответствует ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон шкалы, ±мм | Цена деления шкалы, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрокатор 02ИГП +/-0.006 0.0002 ТМ* | 0,006 | 0,0002 | 0,00025 | 108971 |
| Микрокатор 05ИГП +/-0.015 0.0005 ТМ* | 0,015 | 0,0005 | 0,0005 | 108970 |
| Микрокатор 1ИГП +/-0.03 0.001 ТМ* | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 108968 |
| Микрокатор 1ИГП +/-0.1 0.001 ТМ* | 0,1 | 0,001 | 0,003 | 108969 |

1.3.8. Нутромер рычажный для внутренних канавок индикаторный и с цифровой индикацией.

Место для фото117188

Место для фото120232

Нутромер рычажный для внутренних канавок индикаторный и с цифровой индикацией предназначен для измерения внутренних канавок и других трудно доступных размеров. Функции: Абсолютные и относительные измерения; Переключение мм/дюймы с пересчетом текущих показаний. Соответствует ТУ (добавить номер).

| Обозначение | Диапазон измерений | Цена деления шкалы, мм | Погрешность, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нутромер индикат. рычажный 10-30 0.01 ТМ* | 10-30 | 0,01 | 0,035 | 120232 |
| Нутромер индикат. рычажный 30-50 0.01 ТМ* | 30-50 | 0,01 | 0,035 | 120233 |
| Нутромер индикат. рычажный 40-60 0.01 ТМ* | 40-60 | 0,01 | 0,035 | 120234 |
| Нутромер индикат. рычажный 55-75 0.01 ТМ* | 55-75 | 0,01 | 0,035 | 140008 |
| Нутромер индикат. рычажный 60-80 0.01 ТМ* | 60-80 | 0,01 | 0,035 | 120235 |
| Нутромер индикат. рычажный 75-95 0.01 ТМ* | 75-95 | 0,01 | 0,035 | 140009 |
| Нутромер индикат. рычажный 80-100 0.01 ТМ* | 80-100 | 0,01 | 0,035 | 120230 |
| Нутромер индикат. рычажный 95-115 0.01 ТМ* | 95-115 | 0,01 | 0,035 | 140010 |

| Обозначение | Диапазон измерений | Шаг дискретности, мм | Погрешность, ±мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нутромер электр. рычажный 5-15 0.005 ТМ* | 5-15 | 0,005 | 0,02 | 131895 |
| Нутромер электр. рычажный 10-30 0.005 ТМ* | 10-30 | 0,005 | 0,02 | 117188 |
| Нутромер электр. рычажный 20-40 0.005 ТМ* | 20-40 | 0,005 | 0,02 | 131896 |
| Нутромер электр. рычажный 30-50 0.005 ТМ* | 30-50 | 0,005 | 0,02 | 117189 |
| Нутромер электр. рычажный 40-60 0.005 ТМ* | 40-60 | 0,005 | 0,02 | 117190 |

1.3.9. Толщиномер роликовый индикаторный и стенкомер индикаторный.

Место для фото126534

Место для фото103471

Толщиномер роликовый индикаторный предназначен для непрерывного контроля толщины листовых материалов, стали, бумаги, полимерных пленок и т.п.. Комплектуется индикатором ИЧ. Диапазон измерений 0-10 мм, погрешность ±0,02мм. Глубина скобы 30мм (ном номер 103470) или 120мм (ном номер 103471). Стенкомер индикаторный предназначен для непрерывного контроля толщины листовых материалов и стенок труб. Диапазон измерений 0-10 мм, погрешность ±0,02мм, глубина скобы 30мм, ном номер 126534.

  - Меры длины и принадлежности к ним.

История развития концевых мер.

Концевые меры, меры длины с постоянным значением размера между двумя взаимно параллельными измерительными плоскостями. Появление концевых мер относится к 1900, когда на Всемирной выставке в Париже фирма Иогансон (Швеция) демонстрировала концевые меры, из которых можно было составлять блоки на основе свойства притираемости. Поэтому иногда концевые меры такого типа называются плитками Иогансона. Производство концевые мер в СССР впервые было налажено на Тульском и Сестрорецком заводах, а начиная с 30-х гг. серийное производство было сосредоточено на инструментальных заводах «Калибр» (Москва) и «Красный инструментальщик» (Киров).

Концевые меры служат для передачи значений размера от государственного эталона длины до изделия. Применение концевые мер обеспечивает единство средств измерений в машиностроении. Концевыми мерами поверяют контрольно-измерительные средства, устанавливают измерительные средства на номинальный размер, настраивают станки и приспособления, устройства для разметочных работ и т. д.

В Советском Союзе распространены преимущественно стальные концевые меры в виде прямоугольного параллелепипеда размером от 0,1 до 1000 мм с градацией номинальных значений 0,001; 0,01; 0,1; 0,5; 10; 25; 50; 100 мм.  Концевые меры с размером свыше 100 мм имеют два отверстия диаметром 12 мм (в дальнейшем изменено на 10мм) на расстоянии 25 мм от измерительных поверхностей для скрепления двух мер специальными стяжками.

Концевые меры выпускаются в одном футляре наборами, чтобы можно было составлять блоки для измерения любого размера, собирая их из возможно меньшего числа концевых мер (не более 5 штук). Для проверки и разметки размеров до 1500 мм концевые меры используют со специальными наборами принадлежностей. При работе с концевыми мерами используют также свойство притираемости. в процессе перемещения одной концевой меры по поверхности другой при наличии тончайшего слоя смазки возникает сцепление между их поверхностями, и при этом истекает смазка, аккумулированная в микропорах концевой меры. Это позволяет составлять блоки из концевых мер размером до 100 мм без дополнительного крепления. Для обеспечения притираемости концевые меры должны иметь шероховатость рабочих поверхностей 13-14-го класса, а твёрдость материала должна быть не ниже 62 HRC. Размер блока отличается от размера входящих в него концевых мер не менее 0,1-0,05 мкм для каждого промежуточного слоя.

Параметрами точности плоскопараллельных концевых мер являются длина перпендикуляра, опущенного из любой точки измерительной поверхности концевой меры на противоположную поверхность, и отклонение от плоскопараллельности — разность между длиной концевые меры в данной точке и срединной длиной. Точность концевых мер в СССР нормируется классами точности (от 0 до 4) и разрядами (от 1 до 5). Класс определяется допустимыми отклонениями от длины и плоскопараллельности, а разряд присваивается в зависимости от точности измерения при аттестации длины и допустимого отклонения от плоскопараллельности. Набор концевых мер наивысшего разряда, имеющийся на предприятии, называется основным и используется как исходный для поддержания единства мер на этом предприятии.

Концевые меры изготавливаются также из твёрдых сплавов, стойкость которых к истиранию в 10-40 раз выше, чем у стальных концевых мер. Недостатком таких концевых мер является большая погрешность при измерениях, особенно на больших размерах, что объясняется значительной разностью коэффициента линейного расширения твёрдого сплава, из которого изготовлены концевые меры, и материала изделия (обычно сталь). Концевых меры большого размера изготавливаются с измерительными поверхностями, армированными пластинами из твёрдого сплава.

Цитата из Большой Советской Энциклопедии.

    - Наборы концевых мер длины.

Место для фото108818

Место для фото126592

Меры длины концевые плоскопараллельные предназначены для использования в качестве рабочих мер для регулировки и настройки показывающих измерительных приборов и для непосредственного измерения линейных размеров промышленных изделий. Соответствуют ГОСТ 9038-90. Класс 4 и 5 относится только к мерам, находящимся в эксплуатации.

| Номинальные значения длины мер, мм | Допускаемые отклонения для классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длины от номинального значения, +-мкм |  |  |  |  |  | от плоскопараллельности, мкм |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от 0,5 до 0,9мм | 0,12 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 2 | 4 | 0,09 | 0,16 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 |
| свыше 0,9до 10мм | 0,12 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 2 | 4 | 0,09 | 0,16 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 |
| свыше 10 до 25мм | 0,14 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 2,5 | 5 | 0,10 | 0,16 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 |
| свыше 25 до 50мм | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 1,60 | 3 | 6 | 0,10 | 0,18 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 |
| свыше 50 до 75мм | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 4 | 8 | 0,12 | 0,18 | 0,35 | 0,40 | 0,80 | 0,80 |
| свыше 75 до 100мм | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 2,50 | 5 | 10 | 0,12 | 0,20 | 0,35 | 0,40 | 0,80 | 0,80 |
| свыше 100 до 150мм | 0,40 | 0,80 | 1,30 | 3,00 | 6 | 10 | 0,14 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,80 |
| свыше 150 до 200мм | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 8 | 15 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,80 |
| 250мм | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 5,00 | 10 | 20 | 0,16 | 0,25 | 0,45 | 0,50 | 0,80 | 0,80 |
| 300мм | 0,70 | 1,40 | 2,80 | 6,00 | 12 | 25 | 0,18 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 |
| 400мм | 0,90 | 1,80 | 3,60 | 7,00 | 14 | 30 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| 500мм | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16 | 30 | 0,25 | 0,35 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 1,00 |
| 600мм | 1,30 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 20 | 35 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 0,70 | 1,50 | 1,50 |
| 700мм | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 11,00 | 22 | 35 | 0,30 | 0,45 | 0,70 | 0,80 | 1,50 | 1,50 |
| 800мм | 1,60 | 3,20 | 6,50 | 13,00 | 26 | 35 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 1,50 | 1,50 |
| 900мм | 1,80 | 3,60 | 7,00 | 14,00 | 28 | 35 | 0,30 | 0,50 | 0,90 | 0,90 | 1,50 | 1,50 |
| 1000мм | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 30 | 40 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |

Разряды мер по МИ 1604-87

| Номинальные значения длины мер, мм | Разряды мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доверительная погрешность измерения длины, мкм |  |  |  |  | Отклонение от плоскопараллельности, мкм |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| до 10мм | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,60 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,30 | 0,60 |
| свыше 10мм до 25мм | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,30 | 0,60 |
| свыше 25мм до 50мм | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,30 | 0,60 |
| свыше 50мм до 75мм | 0,03 | 0,09 | 0,18 | 0,35 | 0,90 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,35 | 0,80 |
| свыше 75мм до 100мм | 0,04 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 1,00 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,35 | 0,80 |
| свыше 100мм до 125мм | 0,04 | 0,11 | 0,22 | 0,45 | 1,10 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| свыше 125мм до 150мм | 0,05 | 0,12 | 0,25 | 0,50 | 1,20 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| свыше 150мм до 175мм | 0,06 | 0,14 | 0,28 | 0,55 | 1,40 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,40 | 0,80 |
| свыше 175мм до 200мм | 0,06 | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 1,50 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,40 | 0,80 |
| 250мм | 0,07 | 0,18 | 0,35 | 0,70 | 1,80 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,80 |
| 300мм | 0,08 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 2,00 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,50 | 0,80 |
| 400мм | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 1,00 |
| 500мм | 0,12 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 3,00 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,60 | 1,00 |
| 600мм | 0,14 | 0,35 | 0,70 | 1,40 | 3,50 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,50 |
| 700мм | 0,16 | 0,40 | 0,80 | 1,60 | 4,00 | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,70 | 1,50 |
| 800мм | 0,18 | 0,45 | 0,90 | 1,80 | 4,50 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 1,50 |
| 900мм | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,90 | 1,50 |
| 1000мм | 0,22 | 0,55 | 1,10 | 2,20 | 5,50 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,50 |

Образцовые меры различных разрядов должны соответствовать по притираемости, отклонению длины и отклонению от плоскопараллельности следующим классам

| Разряд образцовой меры | Класс точности по |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | притираемости | отклонению длины | плоскопараллельности |
| 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | 4 | 5 | 4 |

| Состав наборов | Кол-во в наборе | Номиналы | Шаг | Кол-во | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 83 | 0,5; 1,005 |  | 2 | 0; 1; 2 |
|  |  | 1-1,5 | 0,01 | 51 |  |
|  |  | 1,6-2 | 0,1 | 5 |  |
|  |  | 2,5-10 | 0,5 | 16 |  |
|  |  | 20-100 | 1 | 9 |  |
| №2 | 38 | 1,005 | --- | 1 | 0; 1; 2 |
|  |  | 1-1,1 | 0,01 | 11 |  |
|  |  | 1,2-2 | 0,1 | 9 |  |
|  |  | 3-10 | 1 | 8 |  |
|  |  | 20-100 | 10 | 9 |  |
| №3 | 112 | 0,5; 1,005 |  | 2 | 0; 1; 2 |
|  |  | 1-1,5 | 0,01 | 51 |  |
|  |  | 1,6-2 | 0,1 | 5 |  |
|  |  | 2,5-25 | 0,5 | 46 |  |
|  |  | 30-100 | 1 | 8 |  |
| №4 | 11 | 2,0-2,01 | 0,001 | 11 | 0; 1; 2 |
| №5 | 11 | 1,99-2 | 0,001 | 11 | 0; 1; 2 |
| №6 | 11 | 1-1,01 | 0,001 | 11 | 0; 1; 2 |
| №7 | 11 | 0,99-1 | 0,001 | 11 | 0; 1; 2 |
| №8 | 10 | 50; 50; 125; 150; 175; 200; 250; 300; 400; 500 | --- | 10 | 0; 1; 2 |
| №9 | 12 | 50; 50; 100-1000 | 100 | 12 | 0; 1; 2 |
| №12 | 74 | 1,005 | --- | 1 | 0; 1; 2 |
|  |  | 0,9-1,5 | 0,01 | 61 |  |
|  |  | 1,6-2 | 0,1 | 5 |  |
|  |  | 0,5 | --- | 1 |  |
|  |  | 2,5-5 | 0,5 | 6 |  |
| №13 | 11 | 5 | --- | 1 | 0; 1; 2; 3 |
|  |  | 10-100 | 10 | 10 |  |
| №14 | 38 | 10,5-25 | 0,5 | 30 | 0; 1; 2; 3 |
|  |  | 30-100 | 10 | 8 |  |
| №15 | 29 | 1,005 | --- | 1 | 1; 2; 3 |
|  |  | 1-1,1 | 0,01 | 11 |  |
|  |  | 1,2-2 | 0,1 | 9 |  |
|  |  | 3-10 | 1 | 8 |  |
| №16 | 19 | 0,991-1,009 | 0,001 | 19 | 0; 1; 2 |
| №17 | 20 | 1,991-2,009 | 0,001 | 19 | 0; 1; 2 |
| №21 | 20 | 5,12; 10,24; 15,36; 21,5; 25; 30,12; 35,24; 40,36; 46,5; 50; 55,12; 60,24; 65,36; 71,5; 75; 80,12; 85,24; 90,36; 96,5; 100 | --- | 20 | 0; 1; 2 |
| №22 | 7 | 21,2; 51,4; 71,5; 101,6; 126,8; 150; 175 | --- | 7 | 0; 1; 2; 3 |
| №24 | 25 | 1,0; 1,0; 1,04; 1,05; 1,06; 1,1; 1,11; 1,12; 1,13; 1,17; 1,18; 1,19; 2,0; 2,0; 21,2; 51,4; 71,5; 101,6; 126,8; 150; 175; 250; 400; 600; 1000 |  |  | 0; 1; 2; 3 |

Наборы КМД ТМ*** отличаются от ТМ* существенно лучшей притираемостью и возможностью классификации на более высокий разряд.

| Обозначение | Ном номер |  | Обозначение | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор КМД N 1 кл.0 (0-Н1) ТМ*** | 126591 |  | Набор КМД N 3 кл.0 (0-Н3) ТМ* | 101330 |
| Набор КМД N 1 кл.1 (1-Н1) ТМ*** | 126592 |  | Набор КМД N 3 кл.1 (1-Н3) ТМ* | 101331 |
| Набор КМД N 1 кл.2 (2-Н1) ТМ*** | 137355 |  | Набор КМД N 3 кл.2 (2-Н3) ТМ* | 101332 |
| Набор КМД N 2 кл.0 (0-Н2) ТМ*** | 143592 |  | Набор КМД N 4 кл.1 (1-Н4) ТМ* | 101333 |
| Набор КМД N 2 кл.1 (1-Н2) ТМ*** | 126593 |  | Набор КМД N 4 кл.2 (2-Н4) ТМ* | 101334 |
| Набор КМД N 2 кл.2 (2-Н2) ТМ*** | 137356 |  | Набор КМД N 5 кл.1 (1-Н5) ТМ* | 101335 |
| Набор КМД N 3 кл.0 (0-Н3) ТМ*** | 126594 |  | Набор КМД N 5 кл.2 (2-Н5) ТМ* | 101336 |
| Набор КМД N 3 кл.1 (1-Н3) ТМ*** | 126595 |  | Набор КМД N 6 кл.0 (0-Н6) ТМ* | 123428 |
| Набор КМД N 3 кл.2 (2-Н3) ТМ*** | 137357 |  | Набор КМД N 6 кл.1 (1-Н6) ТМ* | 101337 |
| Набор КМД N 4 кл.1 (1-Н4) ТМ*** | 142172 |  | Набор КМД N 6 кл.2 (2-Н6) ТМ* | 101338 |
| Набор КМД N 5 кл.1 (1-Н5) ТМ*** | 142173 |  | Набор КМД N 7 кл.1 (1-Н7) ТМ* | 101339 |
| Набор КМД N 6 кл.0 (0-Н6) ТМ*** | 143610 |  | Набор КМД N 7 кл.2 (2-Н7) ТМ* | 101340 |
| Набор КМД N 6 кл.1 (1-Н6) ТМ*** | 142174 |  | Набор КМД N12 кл.1 (1-Н12) ТМ* | 123429 |
| Набор КМД N 7 кл.1 (1-Н7) ТМ*** | 142175 |  | Набор КМД N12 кл.2 (2-Н12) ТМ* | 126544 |
| Набор КМД N 8 кл.0 (0-Н8) ТМ*** | 126630 |  | Набор КМД N13 кл.1 (1-Н13) ТМ* | 126545 |
| Набор КМД N 8 кл.1 (1-Н8) ТМ*** | 108818 |  | Набор КМД N13 кл.2 (2-Н13) ТМ* | 126546 |
| Набор КМД N 8 кл.2 (2-Н8) ТМ*** | 101438 |  | Набор КМД N14 кл.1 (1-Н14) ТМ* | 123430 |
| Набор КМД N 9 кл.0 (0-Н9) ТМ*** | 126633 |  | Набор КМД N14 кл.2 (2-Н14) ТМ* | 126547 |
| Набор КМД N 9 кл.1 (1-Н9) ТМ*** | 103517 |  | Набор КМД N15 кл.1 (1-Н15) ТМ* | 126548 |
| Набор КМД N 9 кл.2 (2-Н9) ТМ*** | 103518 |  | Набор КМД N15 кл.2 (2-Н15) ТМ* | 126549 |
| Набор КМД N21 кл.0 (0-Н21) ТМ*** | 143611 |  | Набор КМД N16 кл.1 (1-Н16) ТМ* | 126550 |
| Набор КМД N21 кл.1 (1-Н21) ТМ*** | 132026 |  | Набор КМД N16 кл.2 (2-Н16) ТМ* | 126551 |
| Набор КМД N22 кл.1 (1-Н22) ТМ*** | 101342 |  | Набор КМД N17 кл.1 (1-Н17) ТМ* | 126552 |
| Набор КМД N22 кл.2 (2-Н22) ТМ*** | 108819 |  | Набор КМД N17 кл.2 (2-Н17) ТМ* | 126553 |
| Набор КМД N 1 кл.0 (0-Н1) ТМ* | 101325 |  | Набор КМД N21 кл.0 (0-Н21) ТМ* | 108963 |
| Набор КМД N 1 кл.1 (1-Н1) ТМ* | 101326 |  | Набор КМД N21 кл.1 (1-Н21) ТМ* | 101341 |
| Набор КМД N 1 кл.2 (2-Н1) ТМ* | 101327 |  | Набор КМД N21 кл.2 (2-Н21) ТМ* | 108964 |
| Набор КМД N 2 кл.0 (0-Н2) ТМ* | 126543 |  | Набор КМД N 1 тв.спл. кл.1 (1-Н1-Т) ТМ*** | 140920 |
| Набор КМД N 2 кл.1 (1-Н2) ТМ* | 101328 |  | Набор КМД N 1 тв.спл. кл.2 (2-Н1-Т) ТМ*** | 140921 |
| Набор КМД N 2 кл.2 (2-Н2) ТМ* | 101329 |  | Набор КМД N 3 тв.спл. кл.1 (1-Н3-Т) ТМ*** | 140922 |
|  |  |  | Набор КМД N 3 тв.спл. кл.2 (2-Н3-Т) ТМ*** | 140923 |

Место для фото114532

Место для фото103520

Наборы угловых мер.

Меры угловые призматические предназначены для контроля: наружных и внутренних углов инструментов; угловых шаблонов; углов изделий. Углы измеряются как отдельными плитками, так и собранными в блоки. Поставляются наборами, комплектуемыми из угловых плиток I,II и III типов: тип I - с одним рабочим углом со срезанной вершиной; тип II - с одним рабочим углом остроугольные; тип III - с четырьмя рабочими углами.

| Номер набора | Количество плиток в наборе | Тип угловых плиток | Количество | Номинальные размеры рабочих углов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 94 | II | 70 | 10° - 79° (с шагом 1°) |
|  |  | II | 5 | 15°10’ - 15°50’ (с шагом 10’) |
|  |  | II | 9 | 15°01’ - 15°09’ (с шагом 1’) |
|  |  | II | 1 | 10°0’30» |
|  |  | III | 9 | 80° - 81° - 100° - 99°; |
|  |  |  |  | 82° - 83° -98° - 97°; |
|  |  |  |  | 84° - 85° - 96° - 95°; |
|  |  |  |  | 86° - 87° - 94° - 93°; |
|  |  |  |  | 88° - 89° - 92° - 91°; |
|  |  |  |  | 90° - 90° - 90° - 90° |
|  |  |  |  | 89°10’-89°20’-90°50’-90°40’; |
|  |  |  |  | 89°30’-89°40’-90°30’-90°20’; |
|  |  |  |  | 89°50’-89°59’-90°10’-90°01’ |
| 2 | 36 | II | 11 | 10° - 20° (с шагом 1°) |
|  |  | II | 5 | 30°;40°;50°;60°;70° |
|  |  | II | 1 | 10°0’30» |
|  |  | II | 1 | 45° |
|  |  | II | 5 | 15°10’ - 15°50’ (с шагом 10’) |
|  |  | II | 9 | 15°01’ - 15°09’ (с шагом 1’) |
|  |  | III | 4 | 80° - 81° - 100° - 99°; |
|  |  |  |  | 89°10’-89°20’-90°50’-90°40’; |
|  |  |  |  | 89°30’-89°40’-90°30’-90°20’; |
|  |  |  |  | 90° - 90° - 90° - 90° |
| 3 (для тестирования угломеров) | 7 | II | 6 | 15°10'; 30°20'; 45°30'; 50°; 60°40'; 75°50' |
|  |  | III | 1 | 90° - 90° - 90° - 90° |
| 4 | 7 | II | 5 | 15°; 15°1'15»; 15°0'30»; 15°0'45»; 15°1' |
|  |  | III | 2 | 89°59’30»-89°59’45»-90°0’30»-90°0’15» |
|  |  |  |  | 90° - 90° - 90° - 90° |

| Обозначение | Ном номер |
| --- | --- |
| Меры плоского угла N1 (93шт) кл.1 ТМ* | 103520 |
| Меры плоского угла N2 (33шт) кл.1 ТМ* | 142644 |
| Меры плоского угла N2 (36шт) кл.1 ТМ* | 103521 |
| Меры плоского угла N3 (8шт) кл.1 ТМ* | 114532 |
| Меры плоского угла N4 (8шт) кл.1 ТМ* | 126561 |

    - Наборы принадлежностей к концевым мерам длины.

Место для фото116830

Место для фото101439

Принадлежности к плоскопараллельным концевым мерам длины находят широкое и самое различное применение в измерительной практике. Ими пользуются для установки на размер и для проверки различного измерительного инструмента: регулируемых калибров, микрометрических и индикаторных нутромеров и т. п.  В измерительных наборах имеются боковики различных размеров, что позволяет производить наружные и внутренние измерения. Применение принадлежностей для контроля наружных и внутренних размеров изделий особенно рационально при изготовлении изделий высокой точности в условиях мелкосерийного производства. В этом случае принадлежности устанавливаются на номинальный и предельный размеры изделия. Пользуются ими как двухсторонними калибрами с проходной и непроходной сторонами. Дополнительный разметочный набор применяется совместно с державками для производства особо точных разметочных работ.

Принадлежности для плоскопараллельных концевых мер длины используются совместно с плоскопараллельными концевыми мерами  длины и предназначены для закрепления в блоки плоскопараллельных концевых мер длины для обеспечения удобного пользования ими при измерении деталей и приспособлений, а также при проведении точных разметочных работ. Соответствуют ГОСТ 4119-76.

Технические характеристики

-Отклонение от плоскопараллельности измерительных поверхностей плоскопараллельных боковиков - 0,5мкм

-Отклонение от плоскостности рабочих поверхностей центровых и чертильных боковиков - 0,3мкм

-Отклонение от плоскостности рабочих поверхностей радиусных боковиков 2, 5, 10мм - 0,15мкм, 15мм - 0,3мкм

-Отклонение от параллельности образующей измерительной поверхности и поверхности, соприкасающейся с концевыми мерами для радиусных боковиков 2, 5, 10мм - 0,5мкм, 15мм - 1мкм

- Отклонение суммарного рабочего размера парных радиусных и плоскопараллельных боковиков от номинального размера - +-1мкм

- Отклонение от параллельности рабочих поверхностей вкладыша и опорной поверхности основания - 1мкм

-Отклонение от плоскостности опорной поверхности основания - 2мкм

| Обозначение | Ном номер |
| --- | --- |
| Набор принадл.для КМД ПК-0 М* | 108976 |
| Набор принадлеж.для КМД ПК-1 ТМ* | 101439 |
| Набор принадлеж.для КМД ПК-2 ТМ* | 103522 |
| Набор принадлеж.для КМД ПК-3 ТМ* | 108820 |
| Набор принадлеж.для КМД ПКП ТМ* | 103523 |
| Набор принадлеж.для КМД ПКПБ ТМ* | 116830 |

Внимание: маркировка логотипа и размера на принадлежности кроме державок не наносится. Основание – термическое или механическое воздействие на принадлежности негативно скажется на крайне строгих метрологических характеристиках.

| Состав наборов | ПКП | ПК-1 | ПК-2 | ПК-3 | ПКПБ | ПК-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Державка 50mm | 1 |  |  |  |  |  |
| Державка 100mm | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Державка 200mm | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Державка 300mm |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Державка 500mm |  |  |  |  | 1 |  |
| Боковик радиусный R2mm | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Боковик радиусный R5mm | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Боковик радиусный R10mm | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Боковик радиусный R15mm |  | 2 |  |  |  |  |
| Линейка лекальная ЛД-200 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Линейка лекальная ЛТ-200 |  |  |  |  | 1 |  |
| Плоскопараллельный боковик | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| Чертильный боковик 15mm | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| Центровой боковик d=8mm | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| Лезвийный боковик 60mm | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| Основание | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| Стяжки |  |  |  |  |  | 3 (5) |
| Сухари |  |  |  |  |  | 2 |

    - Наборы образцовых и установочных колец.

Кольца образцовые (эталонные) 4 разряда предназначены для проверки погрешности нутромеров с ценой деления 0,001 и 0,002, изготавливаются ТУ3943-003-05748542-05

| № набора | Диапазон нутромера, мм | Кол-во в наборе | Номинальный размер колец в наборе | Предельное отклонение диаметров колец, мкм | Разность диаметра кольца в среднем сечении при двух измерениях, мкм | Разность диаметров в продолльном сечении в трех плоскостях, мкм | Круглость, мкм | Шероховатость измерительной повесрхности, Ra | Шероховатость базовой торцовой поверхности, Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #929.05 | 2-3 | 10 | 1,95; 1,97; 2; 2,03; 2,05; 2,95; 2,97; 3; 3,03; 3,05 | +/-3 | 0,32 | 1 | 1 | 0,04 | 0,32 |
| #929.1 | 3-6 | 10 | 3,95; 3,97; 4; 4,03; 4,05; 5,95; 5,97; 6; 6,03; 6,05 | +/-3 | 0,32 | 1 | 1 | 0,04 | 0,32 |
| #929.2 | 6-10 | 10 | 5,95; 5,97; 6; 6,03; 6,05; 8,25; 8,27; 8,3; 8,33; 8,35 | +/-3 | 0,32 | 1 | 1 | 0,04 | 0,32 |
| #929.3 | 10-18 | 14 | 11,90; 11,93; 11,95; 12; 12,05; 12,07; 12,10; 17,90; 17,93; 17,95; 18; 18,05; 18,07; 18,10 | +/-3 | 0,33 | 1 | 1 | 0,04 | 0,32 |
| #929.4 | 18-50 | 9 | 17,90; 17,93; 17,95; 18; 18,05; 18,07; 18,10; 30; 50 | +/-3 | 0,36 | 1 | 1 | 0,04 | 0,32 |
| #931.1 | 50-100 | 6 | 50; 99,90; 99,95; 100; 100,05; 100,10 | +/-5 | 0,45 | 1 | 1 | 0,08 | 0,32 |
| #931.2 | 100-160 | 6 | 99,90; 99,95; 100; 100,05; 100,10; 160 | +/-5 | 0,6 | 1 | 1 | 0,08 | 0,32 |
| #931.3 | 160-260 | 5 | 159,90; 159,95; 160; 160,05; 160,10 | +/-5 | 0,78 | 1 | 1 | 0,08 | 0,32 |

Кольца установочные 4 класса предназначены для установки "на ноль" нутромеров с ценой деления 0,001 и 0,002, изготавливаются ГОСТ 14865.

| № набора | Диапазон нутромера, мм | Кол-во в наборе | Номинальный размер колец в наборе | Предельное отклонение диаметров колец, мкм | Разность диаметров в продолльном сечении в трех плоскостях, мкм | Круглость, мкм | Шероховатость измерительной повесрхности, Ra | Шероховатость базовой торцовой поверхности, Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #928.05 | 2-3 | 6 | 2; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8; 3 | 2 | 2 | 1 | 0,2 | 0,5 |
| #928.1 | 3-6 | 13 | 3; 3,2; 3,4; 3,6; 3,8; 4; 4,2; 4,5; 4,8; 5; 5,3; 5,6; 6 | 2,5 | 2,5 | 1 | 0,2 | 0,5 |
| #928.2 | 6-10 | 10 | 6; 6,3; 6,7; 7,1; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 | 3 | 2,5 | 1 | 0,2 | 0,5 |
| #928.3 | 10-18 | 11 | 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 | 4 | 3 | 1 | 0,2 | 0,5 |
| #928.4 | 18-50 | 19 | 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 | 4,5 | 4 | 1 | 0,2 | 0,5 |
| #930.1 | 50-100 | 13 | 50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100 | 6,5 | 5 | 1 | 0,2 | 0,5 |
| #930.2 | 100-160 | 9 | 100; 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160 | 7,5 | 6 | 1 | 0,2 | 0,5 |

| Обозначение | Ном номер |
| --- | --- |
| Набор образц колец для нутр 2-3мм №929.05 ТМ* | 131311 |
| Набор образц колец для нутр 3-6мм №929.1 ТМ* | 131312 |
| Набор образц колец для нутр 6-10 №929.2 ТМ* | 131313 |
| Набор образц колец для нутр 10-18 №929.3 ТМ* | 131314 |
| Набор образц колец для нутр 18-50 №929.4 ТМ* | 131315 |
| Набор образц колец для нутр 50-100 №931.1 ТМ* | 131316 |
| Набор образц колец для нутр 100-160 №931.2 ТМ | 131317 |
| Набор образц колец для нутр 160-250 №931.3 ТМ | 131318 |

| Обозначение | Ном номер |
| --- | --- |
| Набор уст колец д.нутр 2-3мм №928.05 кл.3 ТМ* | 131319 |
| Набор уст колец д.нутр 3-6мм №928.1 кл.3 ТМ* | 131320 |
| Набор уст колец д.нутр 6-10 №928.2 кл.3 ТМ* | 131321 |
| Набор уст колец д.нутр 10-18 №928.3 кл.3 ТМ* | 131322 |
| Набор уст колец д.нутр 18-50 №928.4 кл.3 ТМ* | 131323 |
| Набор уст колец д.нутр 50-100 №930.1 кл.3 ТМ* | 131324 |
| Набор уст колец д.нутр 100-160 №930.2 кл.3 ТМ | 131325 |

  - Юстировочный и прочий измерительный инструмент.

История развития угломера

Угломерные приборы в машиностроении, группа средств измерения углов. В зависимости от способа измерения различают 4 вида угломерных приборов. К первой группе относят приборы, применение которых основано на сравнении измеряемого угла с жёсткой мерой: призматические угловые меры с углами от 1" до 180° , угольники, обычно с углом 90°, конусные калибры, шаблоны и др. Отличительной особенность угломерных приборов этой группы — постоянство одного (например, в угольнике) или нескольких (например, в призматической мере) углов. При использовании этих приборов их либо непосредственно вводят в соприкосновение с образующими измеряемого угла (затем определяют степень прилегания «на просвет» или «по краске»), либо по ним настраивают на нуль отсчётное устройство какого-либо контрольного приспособления.

Ко второй группе относят приборы для измерения углов методом сравнения их с углом, на который настраивается измерительный прибор, например тангенсные и синусные линейки. Настройку производят по функциям тангенса или синуса на размер измеряемого или дополнительного угла. С помощью отсчётного устройства измеряемый угол сравнивают с углом, на который настроен прибор, и определяют отклонение.

В третью группу входят приборы, в которых применяется способ сравнения измеряемого угла с угловой шкалой: угломеры с нониусом (рис), оптические угломеры, делительные головки, делительные столы, уровни, теодолиты, квадранты, гониометры и т.д. Этот способ часто называют гониометрическим. Шкала отсчётного устройства этих угломерных приборов имеет цену деления от 1" до 5" в диапазоне от 0 до 180—360°. Эти угломерные приборы имеют устройства для базирования прибора на измеряемой детали или детали на приборе. С помощью специального устройства можно фиксировать в определённом положении измеряемый угол для сравнения его размера с углом на шкале угломерного прибора. Четвёртую группу составляют приборы, применение которых основывается на определении размера стороны прямоугольного треугольника (при постоянном размере другой стороны) и вычислении по тригонометрическим функциям синуса и тангенса значения искомого угла (так называемый косвенный, или тригонометрический, метод измерения). Эти измерения производят на измерительных микроскопах, координатно-измерительных машинах, специальных приспособлениях и т.д.

Получают развитие угломерные приборы, основанные на сравнении измеряемого угла с угловой шкалой, в которых применяют индуктивные счётные системы (в уровнях, делительных столах, делительных головках), магнитные и растровые шкалы, использование которых позволяет автоматизировать процессы измерения и регистрацию результатов измерения. При автоматическом контроле чаще всего применяют тригонометрический способ.

1 — нониус, 2 — шкала, 3- угольник, 4,5 — державки, 6- съемная линейка

Цитата из Большой Советской Энциклопедии.

    - Угломер с нониусом типа УН, угломер индикаторный тип УИ.

Место для фото126562

Место для фото126636

Угломеры с нониусом типа УН или угломеры с индикатором УИ предназначены для измерения наружных и внутренних плоских углов изделий. Отсчет показаний - по шкале нониуса. Пределы измерения углов: наружных от 0° до 360°, внутренних от 40° до 150°. Значение отсчета по нониусу 2' для УН и цена деления круговой шкалы 5' для УИ. Цена деления основной шкалы 1º. Предел допускаемой погрешности ±5'. Допуск плоскостности и прямолинейности 4мкм. Для измерения углов в указанных диапазонах угломер укомплектован линейкой 300мм и угольником, комбинация которых позволяет измерять углы в разных случаях. Точная установка облегчает установку на желаемый угол, установленный угол фиксируется.

| Обозначение | Ном номер |
| --- | --- |
| Угломер индикаторный УИ 0-360 5' ТМ* | 126562 |
| Угломер с нониусом 0-360 2' ТМ*** | 126636 |

Место для фото101245

Место для фото101230

Уровни брусковые и рамные.

Уровни брусковые  предназначены для контроля горизонтального расположения плоских и цилиндрических поверхностей. Соответствуют ГОСТ 9392-89. Уровни рамные предназначены для контроля горизонтального и вертикального расположения плоских и цилиндрических поверхностей. Соответствуют ГОСТ 9392-89.

| Обозначение | Диапазон контроля, мм | Цена деления, мм/м | Погрешность на одном делении, ±мм/м | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень бруск. 150мм 0.02мм/м ТМ* | 0-150 | 0,02 | 0,03 | 101223 |
| Уровень бруск. 150мм 0.05мм/м ТМ* | 0-150 | 0,05 | 0,06 | 101228 |
| Уровень бруск. 200мм 0.02мм/м ТМ* | 0-200 | 0,02 | 0,03 | 101230 |
| Уровень бруск. 200мм 0.05мм/м ТМ* | 0-200 | 0,05 | 0,06 | 101231 |
| Уровень бруск. 250мм 0.02мм/м ТМ* | 0-250 | 0,02 | 0,03 | 101232 |
| Уровень бруск. 250мм 0.05мм/м ТМ* | 0-250 | 0,05 | 0,06 | 101233 |
| Уровень бруск. 300мм 0.02мм/м ТМ* | 0-300 | 0,02 | 0,03 | 101239 |
| Уровень бруск. 300мм 0.05мм/м ТМ* | 0-300 | 0,05 | 0,06 | 101238 |

| Обозначение | Диапазон контроля, мм | Цена деления, мм/м | Погрешность на одном делении, ±мм/м | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень рамный 150мм 0.02мм/м ТМ* | 0-150 | 0,02 | 0,03 | 101242 |
| Уровень рамный 150мм 0.05мм/м ТМ* | 0-150 | 0,05 | 0,06 | 101243 |
| Уровень рамный 200мм 0.02мм/м ТМ* | 0-200 | 0,02 | 0,03 | 101244 |
| Уровень рамный 200мм 0.05мм/м ТМ* | 0-200 | 0,05 | 0,06 | 101245 |
| Уровень рамный 250мм 0.02мм/м ТМ* | 0-250 | 0,02 | 0,03 | 101246 |
| Уровень рамный 250мм 0.05мм/м ТМ* | 0-250 | 0,05 | 0,06 | 101247 |
| Уровень рамный 300мм 0.02мм/м ТМ* | 0-300 | 0,02 | 0,03 | 101248 |
| Уровень рамный 300мм 0.05мм/м ТМ* | 0-300 | 0,05 | 0,06 | 101249 |

    - Стойки и штативы.

Место для фото139989

Место для фото101141

Место для фото140020

Место для фото140019

Место для фото140020

Стойка магнитная гибкая типа МС-29 предназначена для  установки на ней измерительных головок с ценой деления 0,01 мм и более. Закрепляемая в стойке измерительная головка может занимать необходимое положение без перемещения стойки. Конструкция позволяет применять её для задач, недоступных для жестких стоек. Магнитное основание позволяет устанавливать стойку на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления. Высота колонки не менее 320 мм. Диаметр отверстия под измерительную головку 8 Н8. Поставляются без индикатора.

Стойка для микрометров тип 15СТМ предназначена для закрепления микрометра при проведении измерений.

Штатив для измерительных головок типа ШМ-II-Н и ШМ-II-В имеет магнитное основание и низкую колонку, используется для измерительных головок  с ценой деления 0,01мм и более. Диаметр отверстия под измерительную головку 8Н8. Включение/выключение магнита осуществляется поворотом ручки. По цилиндрической колонке движется муфта со стержнем, на конце которого закреплена измерительная головка. Штатив имеет устройство для точной установки на размер. Поставляются без индикатора. Штатив ШМ-II-Н имеет высоту колонки 260мм, штативы ШМ-II-В имеют высоту колонки 412 или 630мм. Штатив ШМ-III имеет не магнитное основание.

| Обозначение | Ном номер |
| --- | --- |
| Стойка для микрометров тип 15СТМ ТМ* | 139989 |
| Стойка магнитная гибкая тип МС-29 ТМ* | 101144 |
| Штатив для изм.головок ШМ-III ТМ* | 140020 |
| Штатив для изм.головок ШМ-IIВ 412мм ТМ* | 140018 |
| Штатив для изм.головок ШМ-IIВ 630мм ТМ* | 140019 |
| Штатив для изм.головок ШМ-IIН ТМ* | 101310 |

    - Угольники поверочные тип УЛП, УП, УШ.

Место для фото

Место для фото

Место для фото

Угольник поверочный лекальный плоский тип УЛП предназначен для проверки прямых углов (90º) и применяется при слесарно-сборочных и лекальных работах для контроля взаимно-перпендикулярного расположения деталей с высокой точностью. Имеет острые измерительные поверхности и плоские опорные поверхности.

| Обозначение | Перпендикулярность измерительных поверхностей к опорным поверхностям, мм | Плоскостность измерительных поверхностей, мм | Прямолинейность измерительных поверхностей, мм | Плоскостность опорных поверхностей, мм | Параллельность опорных поверхностей, мм | Шероховатость измерительных поверхностей, мкм | Шероховатость опорных поверхностей, мкм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛП- 60х 40 кл.0 ТМ* | 0,0025 | 0,001 | 0,001 | 0,0015 | 0,0025 | 0,04 | 0,08 | 103475 |
| УЛП-100х 60 кл.0 ТМ* | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0015 | 0,003 | 0,04 | 0,08 | 103476 |
| УЛП-160х100 кл.0 ТМ* | 0,0035 | 0,0015 | 0,0015 | 0,002 | 0,0035 | 0,04 | 0,08 | 103477 |
| УЛП-250х160 кл.0 ТМ* | 0,0045 | 0,0015 | 0,0015 | 0,002 | 0,0035 | 0,04 | 0,08 | 103478 |

Угольник поверочный тип УП предназначены для проверки прямых углов (90°) и применяются при слесарно-сборочных работах для контроля взаимно перпендикулярного расположения деталей. Угольник имеет плоские поверхности.

| Обозначение | Перпендикулярность измерительных поверхностей к опорным поверхностям, мм | Плоскостность измерительных поверхностей, мм | Плоскостность опорных поверхностей, мм | Параллельность опорных поверхностей, мм | Шероховатость измерительных поверхностей, мкм | Шероховатость опорных поверхностей, мкм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП 60х40 кл.1 ТМ* | 0,005 | 0,002 | 0,0025 | 0,005 | 0,16 | 0,32 | 103479 |
| УП 60х40 кл.2 ТМ* | 0,013 | 0,004 | 0,005 | 0,01 | 0,32 | 0,63 | 103480 |
| УП 100х60 кл.1 ТМ* | 0,006 | 0,002 | 0,0025 | 0,006 | 0,16 | 0,32 | 103481 |
| УП 100х60 кл.2 ТМ* | 0,015 | 0,004 | 0,005 | 0,012 | 0,32 | 0,63 | 103482 |
| УП 100х60 кл.2 ТМ*** | 0,015 | 0,004 | 0,005 | 0,012 | 0,16 | 0,32 | 133566 |
| УП 160х100 кл.1 ТМ* | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,16 | 0,32 | 101160 |
| УП 160х100 кл.2 ТМ* | 0,018 | 0,006 | 0,008 | 0,014 | 0,32 | 0,63 | 101161 |
| УП 250х160 кл.1 ТМ* | 0,009 | 0,003 | 0,004 | 0,009 | 0,16 | 0,32 | 101162 |
| УП 250х160 кл.2 ТМ* | 0,022 | 0,006 | 0,008 | 0,018 | 0,32 | 0,63 | 101163 |
| УП 400х250 кл.2 ТМ* | 0,03 | 0,01 | 0,012 | 0,025 | 2,5 | 2,5 | 101165 |
| УП 630х400 кл.2 ТМ* | 0,04 | 0,12 | 0,016 | 0,03 | 2,5 | 2,5 | 101205 |
| УП 630х400 кл.2 ТМ*** | 0,04 | 0,12 | 0,016 | 0,03 | 0,32 | 0,63 | 133567 |

Угольник поверочный слесарный с широким основанием тип УШ предназначен для проверки прямых углов (90º) и применяется при слесарно-сборочных работах для контроля взаимно-перпендикулярного расположения деталей. Имеет плоские измерительные поверхности и широкое опорное основание.

| Обозначение | Перпендикулярность измерительных поверхностей к опорным поверхностям, мм | Плоскостность измерительных поверхностей, мм | Плоскостность опорных поверхностей, мм | Параллельность опорных поверхностей, мм | Шероховатость измерительных поверхностей, мкм | Шероховатость опорных поверхностей, мкм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УШ 60х40 кл.2 ТМ*** | 0,013 | 0,004 | 0,005 | 0,01 | 0,16 | 0,32 | 126573 |
| УШ 60х40 кл.1 ТМ* | 0,005 | 0,002 | 0,0025 | 0,005 | 0,16 | 0,32 | 103483 |
| УШ 60х40 кл.2 ТМ* | 0,013 | 0,004 | 0,005 | 0,01 | 0,32 | 0,63 | 103490 |
| УШ 100х63 кл.2 ТМ*** | 0,015 | 0,004 | 0,005 | 0,012 | 0,16 | 0,32 | 126574 |
| УШ 100х60 кл.1 ТМ* | 0,006 | 0,002 | 0,0025 | 0,006 | 0,16 | 0,32 | 103491 |
| УШ 100х60 кл.2 ТМ* | 0,015 | 0,004 | 0,005 | 0,012 | 0,32 | 0,63 | 103492 |
| УШ 160х100 кл.2 ТМ*** | 0,018 | 0,006 | 0,008 | 0,014 | 0,16 | 0,32 | 126575 |
| УШ 160х100 кл.1 ТМ* | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,16 | 0,32 | 101206 |
| УШ 160х100 кл.2 ТМ* | 0,018 | 0,006 | 0,008 | 0,014 | 0,32 | 0,63 | 101207 |
| УШ 250х160 кл.2 ТМ*** | 0,022 | 0,006 | 0,008 | 0,018 | 0,16 | 0,32 | 133568 |
| УШ 250х160 кл.1 ТМ* | 0,009 | 0,003 | 0,004 | 0,009 | 0,16 | 0,32 | 101209 |
| УШ 250х160 кл.2 ТМ* | 0,022 | 0,006 | 0,008 | 0,018 | 0,32 | 0,63 | 101208 |
| УШ 400х250 кл.2 ТМ*** | 0,03 | 0,01 | 0,012 | 0,025 | 0,32 | 0,63 | 133570 |
| УШ 400х250 кл.2 ТМ* | 0,03 | 0,01 | 0,012 | 0,025 | 2,5 | 2,5 | 101211 |
| УШ 630х400 кл.2 ТМ*** | 0,04 | 0,12 | 0,016 | 0,03 | 0,32 | 0,63 | 133569 |
| УШ 630х400 кл.2 ТМ* | 0,04 | 0,12 | 0,016 | 0,03 | 2,5 | 2,5 | 101212 |
| УШ 1000х630 кл.2 ТМ*** | 0,04 | 0,02 | 0,024 | 0,04 | 0,32 | 0,63 | 126577 |

    - Линейки поверочные ЛД, ЛТ, ЛЧ, ШП, ШД.

Место для фото108809

Место для фото108806

Поверочная линейка в машиностроении - линейка, предназначенная для определения непрямолинейности (неплоскостности и непараллельности) поверхности, т. е. наибольшего расстояния от точек её реального профиля до прилегающей прямой (ребра линейки). Различают поверочные линейки лекальные (с двусторонним скосом, трёхгранные и четырёхгранные) и с широкой рабочей поверхностью (прямоугольного, двутаврового сечения и в виде мостиков). Лекальные поверочная линейки служат для определения непрямолинейности поверхности на просвет приложением ребра линейки к контролируемой поверхности. Так может быть определён просвет в 1-5 мкм. Поверочные линейки с широкой рабочей поверхностью используют для определения непрямолинейности по методу измерения линейных отклонений от поверхности контролируемой детали до поверхности линейки, установленной на опорах, или при проверке неплоскостности деталей по так называемому. методу пятен «на краску». Угловыми поверочными линейками пользуются только при проверке «на краску».

Место для фото132022

Место для фото126537

Линейка поверочная лекальная тип ЛД.

Линейка поверочная лекальная с двухсторонним скосом тип ЛД предназначена для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет" и применяются при лекальных, слесарных и контрольных операциях. Поверхности линейки образуют рабочую грань ножевидной формы. С одной стороны линейка срезана под углом для удобства контроля в труднодоступных местах. Линейки оснащены теплоизолирующими накладками.

| Обозначение | Диапазон контроля, мм | Отклонение от прямолинейности рабочих поверхностей, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛД- 80 кл.0 ТМ* | 0-80 | 0,0006 | 108804 |
| ЛД- 100 кл.0 ТМ* | 0-100 | 0,0006 | 126535 |
| ЛД- 125 кл.0 ТМ* | 0-125 | 0,0006 | 108805 |
| ЛД- 150 кл.0 ТМ* | 0-150 | 0,0012 | 103510 |
| ЛД- 175 кл.0 ТМ* | 0-175 | 0,0012 | 123427 |
| ЛД- 200 кл.0 ТМ* | 0-200 | 0,0012 | 108806 |
| ЛД- 320 кл.0 ТМ* | 0-320 | 0,0016 | 108807 |
| ЛД- 400 кл.0 ТМ* | 0-400 | 0,0016 | 108808 |
| ЛД- 500 кл.0 ТМ* | 0-500 | 0,002 | 103511 |

Линейка поверочная лекальная тип ЛТ, ЛЧ.

Линейки поверочные лекальная тип ЛТ, ЛЧ предназначены для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет" и применяется при лекальных, слесарных и контрольных операциях.

Линейка ЛТ имеет в сечении равносторонний треугольник, в каждой из сторон которого по всей длине выполнена радиусная выемка. Линейка ЛЧ имеет в сечении квадрат, в каждой из сторон которого по всей длине выполнена радиусная выемка.

| Обозначение | Диапазон контроля, мм | Отклонение от прямолинейности рабочих поверхностей, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛТ- 200 кл.1 ТМ* | 0-200 | 0,002 | 108809 |
| ЛТ- 320 кл.1 ТМ* | 0-320 | 0,0025 | 108810 |
| ЛТ- 500 кл.1 ТМ* | 0-500 | 0,003 | 108811 |
| ЛЧ- 200 кл.1 ТМ* | 0-200 | 0,002 | 108812 |
| ЛЧ- 320 кл.1 ТМ* | 0-320 | 0,0025 | 108813 |
| ЛЧ- 500 кл.1 ТМ* | 0-500 | 0,003 | 108814 |

Линейка поверочная лекальная тип ШП, ШД.

Линейка ШП - линейки поверочная с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения, ШД — двутаврового сечения. Предназначены для контроля плоскостности столов, станин и др. Используются также при монтажных работах и сборке машин и агрегатов .

| Обозначение | Диапазон контроля, мм | Плоскостности рабочих поверхностей, мм | Параллельность рабочих поверхностей, мм | Перпендикулярность боковых поверхностей к рабочим , мм | Шероховатость поверхностей, мкм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШД- 630 кл.1 ТМ* | 0-630 | 0,008 | 0,012 | 0,04 | 1,25 | 106396 |
| ШД- 630 кл.1 ТМ*** | 0-630 | 0,008 | 0,012 | 0,04 | 0,63 | 126536 |
| ШД-1000 кл.1 ТМ* | 0-1000 | 0,01 | 0,016 | 0,04 | 1,25 | 103512 |
| ШД-1000 кл.1 ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,016 | 0,04 | 0,63 | 126537 |
| ШД-1600 кл.1 ТМ* | 0-1600 | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 2,5 | 103513 |
| ШД-1600 кл.1 ТМ*** | 0-1600 | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 1,25 | 126538 |
| ШД-2000 кл.1 ТМ*** | 0-2000 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 1,25 | 126539 |
| ШД-2500 кл.1 ТМ* | 0-2500 | 0,025 | 0,04 | 0,04 | 2,5 | 103516 |
| ШД-2500 кл.1 ТМ*** | 0-2500 | 0,025 | 0,04 | 0,04 | 1,25 | 126540 |
| ШД-3000 кл.1 ТМ*** | 0-3000 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 1,25 | 126541 |
| ШД-4000 кл.1 ТМ* | 0-4000 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 2,5 | 116240 |
| ШД-4000 кл.1 ТМ*** | 0-4000 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 1,25 | 126542 |
| ШП- 400 кл.1 ТМ* | 0-400 | 0,006 | 0,01 | 0,04 | 1,25 | 108815 |
| ШП- 400 кл.1 ТМ*** | 0-400 | 0,006 | 0,01 | 0,04 | 0,63 | 132020 |
| ШП- 630 кл.1 ТМ* | 0-630 | 0,008 | 0,012 | 0,04 | 1,25 | 108816 |
| ШП- 630 кл.1 ТМ*** | 0-630 | 0,008 | 0,012 | 0,04 | 0,63 | 132021 |
| ШП-1000 кл.1 ТМ* | 0-1000 | 0,01 | 0,016 | 0,04 | 1,25 | 108977 |
| ШП-1000 кл.1 ТМ*** | 0-1000 | 0,01 | 0,016 | 0,04 | 0,63 | 132022 |
| ШП-2000 кл.1 ТМ* | 0-2000 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 2,5 | 131851 |
| ШП-2000 кл.1 ТМ*** | 0-2000 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 1,25 | 132023 |

    - Плиты поверочные чугунные и гранитные.

Плиты поверочные предназначены для проверки плоскостности шаброванных поверхностей по методу пятен на краску и используются в качестве вспомогательных приспособлений при различного рода контрольных работах. Изготавливаются чугунные по первому классу точности, гранитные по нулевому классу точности. Рабочая поверхность плит шабрована. Соответствуют ГОСТ 10905-86.

Место для фото120238

Место для фото103525

| Обозначение | Плоскостность рабочих поверхностй, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- |
| Плита поверочная 250х250 кл.1 чугун р/ш ТМ* | 0,008 | 108845 |
| Плита поверочная 400х400 кл.1 чугун р/ш ТМ* | 0,12 | 108846 |
| Плита поверочная 630х400 кл.1 чугун р/ш ТМ* | 0,16 | 103525 |
| Плита поверочная 1000х630 кл.1 чугун р/ш ТМ* | 0,02 | 108847 |
| Плита поверочная 1600х1000 кл.1 чугун р/ш ТМ* | 0,025 | 108848 |
| Плита поверочная 2500х1600 кл.1 чугун р/ш ТМ* | 0,03 | 115835 |
| Плита поверочная 3000х1250 кл.1 чугун р/ш ТМ* | 0,04 | 123431 |
| Плита поверочная гранит. 250х250 кл.0 ТМ* | 0,004 | 120236 |
| Плита поверочная гранит. 400х400 кл.0 ТМ* | 0,006 | 120237 |
| Плита поверочная гранит. 630х400 кл.0 ТМ* | 0,08 | 120238 |
| Плита поверочная гранит. 1000х630 кл.0 ТМ* | 0,01 | 120239 |
| Плита поверочная гранит. 1600х1000 кл.0 ТМ* | 0,012 | 120240 |

    - Призмы поверочные и разметочные.

Место для фото108853

Место для фото137441

Место для фото108856

Призмы поверочные и разметочные тип П-1 (с одной призматической выемкой и накладкой), П-2 (с четырьмя призматическими выемками), П3 (с одной призматической выемкой) предназначены для разметки и установки деталей цилиндрической формы при контрольных операциях. Используются парами.

| Обозначение | Диаметр устанавливаемых изделий, мм | Параллельност выемок основанию и боковым граням, мм | Перпендикулярность выемок к торцам, мм | Симметричность расположения выемок, мм | Перпендикулярность боковых граней к основанию, мм | Ном номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1-1 кл.1 ТМ* | 3-15 | 0,01 | 0,01 |  |  | 143159 |
| П1-1 кл.1 ТМ*** | 3-15 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 137441 |
| П1-2 кл.1 ТМ* | 5-30 | 0,01 | 0,01 |  |  | 143160 |
| П1-2 кл.1 ТМ*** | 5-30 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 137442 |
| П1-3 кл.1 ТМ*** | 8-70 | 0,008 | 0,008 | 0,015 | 0,015 | 137443 |
| П1-4 кл.1 ТМ* | 12-120 | 0,015 | 0,015 |  |  | 108852 |
| П2-1 кл.1 ТМ* | 8-80 | 0,01 |  | 0,02 |  | 108853 |
| П2-2 кл.1 ТМ* | 12-135 | 0,015 |  | 0,03 |  | 108854 |
| П2-3 кл.1 ТМ* | 20-160 | 0,015 |  | 0,03 |  | 108855 |
| П3-1 кл.1 ТМ* | 20-160 | 0,008 | 0,008 | 0,015 | 0,015 | 108856 |
| П3-2 кл.1 ТМ* | 32-300 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 108857 |

В правдоподобности параметров лучше убедиться.