BM-6504H

Пневматическая дрель фрезер для высверливания заклепок

Руководство (инструкция) по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пневматическая дрель фрезер BM-6504H предназначена для срезания и высверливания заклепок, а также рассверливания отверстий.

ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ МОДЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ТРЕБУЕТ СМАЗКИ !

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ;

• руководство (инструкция) по эксплуатации;

• упаковка;

• комплект регулировочных ключей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Частота вращения, об/мин | 20000 |
| Мощность, НР | 1,0 |
| Макс. диаметр сверления, мм | 16 |
| Сверлильный патрон | F1/8" (под резьб. сверла) |
| Наличие реверса | нет |
| Расход воздуха, л/мин | 113 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Присоединительная резьба, дюйм | F1/4 |
| Уровень звукового давления, dB | 86 |
| Масса, кг | 1,2 |

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовителем является компания "SUNMATCH INDUSTRIAL CO., LTD.".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: #296-1, Chung Shan Rd, Chupei, Hsinchu 30281, Тайвань (Китай).

Адрес места осуществления деятельности филиала по изготовлению продукции: «LEADVANE INDUSTRIAL CO., LTD», No.8, Lane 115, Guna-Shiue 2ND street (402) South District, Taichung City, Taiwan, R.O.C., Тайвань (Китай).

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дрель пневматическая состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса, пневматического ротационного двигателя, планетарного редуктора, шпинделя, рукоятки с пусковым устройством, регулятора частоты вращения шпинделя, глушителя и устройства для съема сверла.

Инструмент включается нажатием на курок пускового устройства. При этом сжатый воздух через пусковое устройство и клапан в рукоятке попадает в рабочую часть пневмодвигателя и вращает ротор. С передней части ротора через планетарный редуктор вращение передается на шпиндель, в котором крепится сверло.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности перед работой с инструментом;

• проводите ежедневный осмотр инструмента при отсоединенном воздухе;

•  очищайте инструмент ежедневно. Не погружайте инструмент в жидкость;

• перед началом работы проверяйте давление сжатого воздуха в системе, оно должно соответствовать 0,5 – 0,6 МПа;

• для нормальной работы инструмента в системе должна отсутствовать капельная влага;

• инструмент требует ежедневной смазки. Используемая смазка: масло индустриальное И-12А, И-20А, масло турбинное, лубрикаторное масло для пневматического инструмента;

• система подвода воздуха должна иметь в своем составе влагоотделитель с масленкой и регулятором давления с манометром. Для организации схемы по воздухоподготовке рекомендуется на рабочем месте установить фильтр-группу FRL802 или FRL804;

•  если в системе не установлен маслораспылитель, то, в зависимости от интенсивности работы инструмента, необходимо дважды в день капать по 5-10 капель масла;

• рекомендуемый внутренний диаметр шланга 12 мм;

• рекомендуемая длина шланга 7 - 10 м;

• непосредственно после окончания работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии каких-либо повреждений его узлов и элементов. При возникновении проблем с обслуживанием инструмента рекомендуется обращаться к дилеру.

7. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с дрелью пневматической допускаются рабочие, прошедшие предварительное обучение, знающие устройство, меры безопасности и требования данного паспорта.

При работе с инструментом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, наушники и защитные перчатки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• производить наладку, разборку и другие работы по обслуживанию инструмента, не отсоединив его от пневматической линии;

• прикасаться к каким-либо вращающимся деталям инструмента при работе;

• укладывать инструмент на какую-либо поверхность до момента, пока его движущиеся части полностью не остановлены;

• переходить с работающим инструментом с одного участка на другой;

• подсоединять инструмент к линии с кислородом (взрывоопасно!);

• длительная работа инструмента на холостом ходу;

• установка неоригинальных запасных частей.

При обнаружении неисправности немедленно прекратить работу и сдать инструмент в ремонт. В процессе проведения обслуживания и ремонта необходимо использовать только соответствующие запасные части и детали.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Транспортировку и хранение инструмента рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Хранение инструмента осуществляется в упаковке изготовителя в сухих, хорошо проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 до +25 °С и влажности не более 70%.

Во время хранения и транспортировки запрещается подвергать инструмент воздействию повышенной влажности, коррозионно опасных газов и пыли.

Перед длительным хранением инструмента необходимо залить в него 10 – 20 мл применяемой с инструментом смазки и продуть минимальным давлением.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отработавшие свой срок службы изделия подлежат сдаче в специализированные предприятия по переработке металлолома и пластмасс. Если при использовании инструмента применяются смазочные материалы, то перед утилизацией инструмента необходимо удалить остатки смазочных материалов. Остатки смазочных материалов подлежат сдаче на специальные пункты сбора для их подготовки к последующей переработке (утилизации).

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока фирма обязуется устранить все неисправности изделия или его частей, возникшие по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

• самостоятельный ремонт изделия;

• эксплуатация изделия не соответствует требованиям инструкции;

• порча, механические повреждения изделия в результате несчастного случая или небрежного обращения;

• использование неисправного изделия;

• использование запасных частей не оригинального исполнения;

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия и его частей в результате эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Инструмент: ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ, BYEMAX, модель: BM-6504H

Инструмент содержит шильдик с номерном, первые четыре цифры которого обозначают год и месяц изготовления

Дата продажи: «____» ____________ 2026 г.

Продавец  ООО Больцен Рус

Адрес: 117405, Россия, город Москва, Дорожная ул., дом 60, помещение. 14

Срок гарантии 12 месяцев

Покупатель_____________________________

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

Г. Москва, Дорожная ул., дом 60

ТАЛОН №2

Дата сдачи в ремонт: «____»____________________20____г.

Выполнены работы по устранению неисправностей____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата получения из ремонта: «____»____________________20____г.

Подпись мастера_______________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАЛОН №1

Дата сдачи в ремонт: «____»____________________20____г.

Выполнены работы по устранению неисправностей____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата получения из ремонта: «____»____________________20____г.

Подпись мастера_______________

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия и его частей в результате эксплуатации.