8. Методы контроля и испытаний

Поверка штангенциркулей осуществляется в соответствии с документом «Штангенциркули с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством торговой марки «GRIFF». Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 18 декабря 2013 г.

Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации штангенциркуля, но не реже одного раза в год.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода штангенциркуля в эксплуатацию.

9.3. Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

10. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение штангенциркуля - по ГОСТ 13762.

11. Сведения о консервации и упаковке

Штангенциркуль подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям ГОСТ 9.014 и ГОСТ 13762.

Срок консервации: 24 месяца.

12. Свидетельство о приемке

Штангенциркуль соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____________________________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: ______________

№ изделия: _______________________________________

М.П.

www.prof.ru

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ С ЦИФРОВЫМ ОТСЧЕТНЫМ УСТРОЙСТВОМ

ТОРГОВОЙ МАРКИ «GRIFF»

ДВУСТОРОННИЕ С ГЛУБИНОМЕРОМ

ГОСТ 166-89

ПАСПОРТ

□ ЩЦЦ-I-100  □ ЩЦЦ-I-125  □ ЩЦЦ-I-150

□ ЩЦЦ-I-200  □ ЩЦЦ-I-250  □ ЩЦЦ-I-300

Цена деления 0,01мм

1. Назначение изделия

Штангенциркули с цифровым отсчетным устройством торговой марки «GRIFF» двусторонние с глубиномером (далее по тексту - штангенциркули) предназначены для измерений наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин. Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

2. Условия эксплуатации

Температура воздуха:		                           от 10 до 40°С

Относительная влажность воздуха:                           не более 80%

3. ТехническИЕ характеристикИ

Таблица 1 Основные метрологические и технические характеристики штангенциркулей

| Диапазон измерений наружных размеров, мм | Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм |
| --- | --- |
| от 0 до 100 | 0,01 |
| от 0 до 125 | 0,01 |
| от 0 до 150 | 0,01 |
| от 0 до 200 | 0,01 |
| от 0 до 250 | 0,01 |
| от 0 до 300 | 0,01 |

Таблица 2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм

| Измеряемая величина, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм |
| --- | --- |
| 70 | ± 0,02 |
| 150 | ± 0,03 |
| 200 | ± 0,03 |
| 300 | ± 0,04 |

Таблица 3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины, равной 20 мм с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм

± 0,03

Таблица 4. Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для внутренних измерений штангенциркулей двусторонних с глубиномером, установленных на размер 10 мм, и отклонение их от параллельности с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм

| Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок, мм | Отклонение от параллельности, мм |
| --- | --- |
| 10+0,02 | + 0,01 |

Шероховатость плоских измерительных поверхностей штангенциркулей для наружных измерений, мкм	    Ra ≤ 0,2;

4. Комплектность поставки

4.1. Штангенциркуль

4.2. Футляр

4.3. Паспорт

4.4 Батарейка

5. Указание мер безопасности

Во избежание травматизма необходимо не допускать измерений на ходу станка.

6. Подготовка к работе и правила эксплуатации

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штангенциркуль.

6.2. Промыть бензином и протереть измерительные поверхности чистой тканью.

6.3. Выдержать штангенциркуль на рабочем месте не менее 3 ч.

6.4. Включить электронное устройство штангенциркуля нажатием кнопки “OFF/ON”.

6.5.Переключить режим единиц измерения штангенциркуля дюйм/миллиметр в необходимый с помощью кнопки “INCH/MM”.

6.6. Ослабить зажимной винт и проверить плавность хода рамки. Убедиться, что цифровое отсчётное устройство и все клавиши работают правильно. Нажать кнопку установки нуля “ZERO” при сомкнутых губках штангенциркуля.

6.7. Не допускать:

- грубых ударов или падений во избежание изгиба штанги и повреждения электронного устройства;

- царапин на измерительных поверхностях.

6.8. После окончания работы штангенциркуль протереть чистой салфеткой, выключить с помощью кнопки “OFF/ON” и уложить в футляр.

7. Порядок работы

7.1. При измерении наружных поверхностей необходимо, чтобы не было перекосов, губки были перпендикулярны измеряемой поверхности. Губки для наружных измерений опустить насколько это возможно.

7.2. При измерении внутренних поверхностей, губки для внутренних измерений опустить насколько это возможно. Не допускать перекосов, губки должны быть перпендикулярны измеряемой поверхности. При измерении диаметров отверстий снимается максимальное значение.

7.3. При измерении глубины глубиномер необходимо устанавливать перпендикулярно дну детали.