[image: image1.jpg]w/ =8 8




Электрические удлинители – фильтры марки "JETT", модели 171-002; 171-003; 171-005; 171-012; 171-013; 171-015; 171-102; 171-103; 171-105; 171-112; 171-113; 171-115; 171-202; 171-203; 171-205; 171-212; 171-213; 171-215; 171-302; 171-303; 171-305; 171-312; 171-313; 171-315; 171-502; 171-503; 171-505; 171-512; 171-513; 171-515; 171-602; 171-603; 171-605; 171-612; 171-613; 171-615;
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Условия безопасной эксплуатации, хранения и утилизации.
• Изделие не имеет защиты от влаги (IP20) и предназначено для использования только внутри сухих помещений. Не допускается использование удлинителя в помещениях с повышенной влажностью, на улице, в ванных комнатах и т.д.
• Перед использованием электрические удлинители – фильтры необходимо полностью размотать шнур.
• Не допускается подключать удлинитель в неисправную электрическую розетку.
• Подключать изделие следует только к розетке бытовой электрической сети ~220-250В, 50Гц.
• Запрещается обертывать удлинитель, накрывать его посторонними предметами.
• Не допускается эксплуатация изделия с видимыми нарушениями корпуса или изоляции сетевого кабеля.
• Запрещается эксплуатировать удлинитель в труднодоступных местах. 

• Разрешается эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды от +5ºС до +35ºС и относительной влажности не более 85%.
• Не допускать попадания жидкостей или посторонних предметов в удлинитель.
• Не разбирать изделие.
• Не давать детям.
• Рекомендуется хранить при температуре окружающей среды от 0ºС до +35ºС и относительной влажности не более 85%.
• Материалы, из которых изготовлено изделие, не имеют специальных требований к утилизации.
• Транспортировку электрических удлинителей – фильтров рекомендуется осуществлять в групповой упаковке на паллетах.
2. Меры при обнаружении неисправности.

Следует немедленно отключить изделие от электросети, не пытаться включать его вновь, не пытаться самостоятельно ремонтировать при возникновении следующих неисправностей:
• задымления, запаха гари;
• повышения нагрева электрических удлинителей – фильтров;
• отсутствия напряжения в розетках удлинителя-фильтра при наличии напряжения в электрической сети;
• механических повреждений удлинителя-фильтра.
3. Меры Основные параметры и технические характеристики:

- Напряжение сети – 220-250В, частота тока 50 Гц

- Максимальная токовая нагрузка (MAX) – указана на упаковке и на изделии

- Номинальный ток (А) – указан на упаковке и на изделии

- Максимальная нагрузка (Ватт) - указана на упаковке и на изделии

- Тип изделия и модель указана рядом со штрих кодом на упаковке 

[image: image2.jpg]


Изготовитель: _______________________________________________________________________

 ИЗГОТОВЛЕНО: ________20   г.

Сертификат соответствия ________________________________
