| Назначение. Стеклопластиковая диэлектрическая подставка (тренога) кабельная выдвижная предназначена для удобства проведения работ при подготовке прокладки кабеля. Выдвижной механизм позволяет регулировать рабочую высоту треноги, а также сделать габариты минимальными для транспортировки и хранения. Легкая складная конструкция позволяет заменить неудобные и тяжелые металлические приспособления, а диэлектрический материал убирает необходимость заземлять металл. Подставка изготавливается из электроизоляционного стеклопластика, поверхность которого покрыта атмосферостойким электроизоляционным лаком. Прежде чем начать пользоваться подставкой, необходимо тщательно изучить паспорт изделия. Комплектность. Подставка (тренога) кабельная выдвижная – 1шт.; Паспорт изделия – 1шт. Технические характеристики №; Наименование параметров; Показатели. 1; Высота подставки рабочая max, мм; 1500. Высота подставки рабочая min, мм; 1000. 2; Допустимая нагрузка max, кг; 15. 3; Масса, кг; 2,5. 4; Электрическая прочность, кВ/см; 2,5. 5; Электрическое сопротивление, Мом/м; 50. 6; Срок эксплуатации, лет; 5. Подготовка к работе. Произвести проверку внешнего вида на наличие трещин, разломов, ослабления креплений. Разложить треногу и установить в вертикальном положении, выдвинуть на необходимую рабочую высоту держатель кабеля (стеклопластиковая труба) и плотно зафиксировать трубу зажимом (хомутом). Работа с диэлектрической подставкой. В эксплуатации подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 месяцев, а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов подставку направляют в ремонт, а если ремонт не возможен, подставка изымается из эксплуатации. Правила хранения и транспортировки. Подставка (тренога) кабельная выдвижная упакована согласно требованиям технических условий, может транспортироваться любыми видами транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие подставку от механических повреждений. Сведения о рекламациях. Просим пользователя лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии. | Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации подставки – 12 месяцев с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия. Срок эксплуатации – до 5 лет. Свидетельство о приемке Подставка прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации. Отметка ОТК 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Пролетарская, 2В +7(495)984-22-90 zakaz@dielectric.ru www.dielectric.ru # ПАСПОРТ Подставка (тренога) кабельная выдвижная 1,5 метра 2025г. |
| --- | --- |
| Назначение. Стеклопластиковая диэлектрическая подставка (тренога) кабельная выдвижная предназначена для удобства проведения работ при подготовке прокладки кабеля. Выдвижной механизм позволяет регулировать рабочую высоту треноги, а также сделать габариты минимальными для транспортировки и хранения. Легкая складная конструкция позволяет заменить неудобные и тяжелые металлические приспособления, а диэлектрический материал убирает необходимость заземлять металл. Подставка изготавливается из электроизоляционного стеклопластика, поверхность которого покрыта атмосферостойким электроизоляционным лаком. Прежде чем начать пользоваться подставкой, необходимо тщательно изучить паспорт изделия. Комплектность. Подставка (тренога) кабельная выдвижная – 1шт.; Паспорт изделия – 1шт. Технические характеристики №; Наименование параметров; Показатели. 1; Высота подставки рабочая max, мм; 1500. Высота подставки рабочая min, мм; 1000. 2; Допустимая нагрузка max, кг; 15. 3; Масса, кг; 2,5. 4; Электрическая прочность, кВ/см; 2,5. 5; Электрическое сопротивление, Мом/м; 50. 6; Срок эксплуатации, лет; 5. Подготовка к работе. Произвести проверку внешнего вида на наличие трещин, разломов, ослабления креплений. Разложить треногу и установить в вертикальном положении, выдвинуть на необходимую рабочую высоту держатель кабеля (стеклопластиковая труба) и плотно зафиксировать трубу зажимом (хомутом). Работа с диэлектрической подставкой. В эксплуатации подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 месяцев, а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов подставку направляют в ремонт, а если ремонт не возможен, подставка изымается из эксплуатации. Правила хранения и транспортировки. Подставка (тренога) кабельная выдвижная упакована согласно требованиям технических условий, может транспортироваться любыми видами транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие подставку от механических повреждений. Сведения о рекламациях. Просим пользователя лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии. | Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации подставки – 12 месяцев с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия. Срок эксплуатации – до 5 лет. Свидетельство о приемке Подставка прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации. Отметка ОТК 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Пролетарская, 2В +7(495)984-22-90 zakaz@dielectric.ru www.dielectric.ru # ПАСПОРТ Подставка (тренога) кабельная выдвижная 1,5 метра 2025г. |