Охлаждение поверхностей печей,

накопителей тепла, ламп проекторов,

соляриев, кондиционеры, отопительные

приборы - все это нуждается в вентиляторах с

малой глубиной монтажа и высокой

производительностью при низкой скорости

воздушного потока. Идеальное решение:

Поперечный

/

Тангенциальный

вентилятор

Основная

информация

GIDRO FORCE

Артикул: GFAAN230V001

Паспорт изделия

тангенциальные вентиляторы «GIDROFORCE». Они отличаются высокими объемными потоками при относительно невысоких показателях давления и выгодных шумовых характеристиках, являющихся результатом достаточной площади всасывания и выхода воздуха.

Преимущества тангенциальных вентиляторов:

Низкий уровень шума при высоком уровне воздушного потока и низком давлении;

Высокий воздухообмен при низкой скорости воздуха;

Отличный подвод из каналов к охлаждаемым поверхностям через широкую площадь продува;

Широкие, барабанообразные рабочие колёса

GFAAN230V001

(«беличьи колёса») тангенциальных вентиляторов состоят из нескольких узких лопаток, которые загнуты вперёд как у радиального колеса. На корпусе вентилятора находится диффузор, широкая площадь продува и направляющий механизм которого, способствуют стабильному движению воздушного потока, формирующего завихрения. Воздух проходит по наружному диаметру рабочего колеса и дважды через крыльчатку в радиальном направлении — при всасывании снаружи вовнутрь и при выдувании - в обратном направлении.