ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Измерительные губки (наружные и внутренние) этого цифрового штангенциркуля имеют острые кромки. Соблюдайте осторожность при использовании.

ПРИМЕНЕНИЕ

Инструмент предназначен для измерения: наружных диаметров, внутренних диаметров, ступенчатых выступов, глубин.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Ослабьте стопорный винт (расположен на верхней части корпуса).

- Протрите насухо измерительные поверхности и направляющую штангу.

- Проверьте работоспособность всех кнопок (включение, переключение единиц измерения и т. д.).

- Убедитесь, что подвижная часть перемещается плавно, без заеданий.

- Нажмите кнопку «ZERO» — на дисплее должны отобразиться значения 0.00 мм или 0.000 дюймов.

Теперь штангенциркуль готов к использованию.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Содержите штангенциркуль сухим и чистым. Не допускайте попадания жидкости в подвижную часть.

- Не используйте измерительные губки для разметки. Не царапайте шкалу.

- Избегайте любых ударов по штангенциркулю.

- Не храните штангенциркуль в местах с экстремальными температурами.

- Очищайте штангенциркуль сухой хлопковой тканью.

- Не используйте ацетон или бензин для очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы и конструкция:

- Корпус: ABS-пластик

- Измерительная шкала: Нержавеющая сталь

Доступные размеры:

- 150 мм / 6 дюймов

- 200 мм / 8 дюймов

- 300 мм / 12 дюймов

Точность измерений:

- ≤200 мм: ±0,02 мм / ±0,001 дюйма

- ≥200 мм, ≤300 мм: ±0,03 мм / ±0,002 дюйма

Разрешение дисплея:

- 0,01 мм / 0,0005 дюйма

Функции:

- Переключение мм/дюймы (mm/in)

- Кнопки включения (ON/OFF) и обнуления (ZERO)

- Измерение внутренних/внешних диаметров, ступеней, глубин

- Большой дисплей: 57×22 мм

Питание:

- Аккумулятор: Перезаряжаемый Li-ion 3,7 В, 120 мАч (модель 401525)

- Время зарядки: ~20 минут (через Type-C)

- Автономная работа: 3–4 месяца при обычном использовании

- Комплектация: Кабель для зарядки Type-C (1 шт.)

Дополнительные параметры:

- Макс. скорость измерения: 2 м/сек (80 дюймов/сек)

- Способ измерения: Линейный ёмкостный измерительный модуль

- Рабочая температура: +5…+40°C (+41…+104°F)

ОПИСАНИЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| На дисплее одновременно мигают пять цифр, которые быстро меняются | Низкий заряд батареи | Немедленно зарядите устройство |
| Погрешность измерения по всей длине ≤ 0.1 мм | Загрязнение датчика или его повреждение | Снимите защитную крышку и подвижную часть. Нанесите тонкий слой бензина для предотвращения накопления грязи |
| Дисплей не включается (нет показаний) | Батарея полностью разряжена | Немедленно зарядите устройство |