| 8 Мпкс IP-видеокамера WRC-HS-S385. Спецификация Сенсор; 1/2,5” 8 Мпкс, прогрессивная CMOS. Эффективные пиксели; 3840x2160. Система ТВ; PAL/NTSC. Мин. освещенность; цв./чб 0 люкс при вкл. ИК/LED подсветке. Скорость к/с; 25 к/с. Режим День/Ночь; ИК подсветка до 30 м / LED подсветка. Применение; уличная. Настройки изображения; ярк./контр./насыщ./оттенок/резк.. Затвор; Авто, 1/25 … 1/10000 с. BLC/AWB/AGC/WDR; Авто, настраиваемый. Цифровое шумоподавление; поддержка 3D-DNR. Широкий диапазон; поддержка D-WDR. Опции изображения; детек. движ./маска приват./зеркал-ние. OSD меню; поддерживается. Таймер перезагрузки; поддерживается. Кодирование; H.265, H.264. Разрешения; Осн.: 1920х1080 – 3840х2160 Доп.: 640х360 – 1280х720. Видео потоки; 256кбс – 12Мбс CBR/VBR. Тревожные сигналы; детектор движения, ручной. Формат аудио; G.711U/G.711A. Аудио входы/выходы; Микрофон / динамик отсутствует. Видео выход; RJ45. Сетевые протоколы; HTTP, TCP/IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, PPPoE, DDNS и др.. Объектива; фикс. 2,8 мм, 3,6 мм или 6 мм. PTZ; не поддерживается. SD карта / внутр. хранилище; не поддерживается. Защищенность; IP66, металл. корпус. Рабочие температуры; -25 … +60 С. Питание/потребление; PoE / DC12V, макс. 5 Вт. | IP-видеокамера цветная День/Ночь PoE уличная WRC-HS-S385 Основные свойства - 8 Мпкс разрешение - Интеллектуальная гибридная подсветка - Поддержка PoE - Двойной поток кодирования/декодирования - 3D-DNR шумоподавление - Интеллектуальный детектор |
| --- | --- |
| 8 Мпкс IP-видеокамера WRC-HS-S385. Комплектация - IP-видеокамера. - Краткое описание и руководство «Быстрый старт». - Аксессуары: комплект крепления – 1 шт. Г-образный ключ – 1 шт. комплект для герметичного соединения разъема RJ45 – 1 шт. Гарантийные обязательства Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии фирменного гарантийного талона и серийного номера на изделии. Гарантийный талон Наименование изделия; Серийный номер; Дата продажи. WRC-HS-S385. ________________ М.П. Подпись продавца Гарантийное обслуживание info@advocam.ru | 8 Мпкс IP-видеокамера WRC-HS-S385. Меры предосторожности Видеокамера WRC-HS-S385 является профессиональным оборудованием и требует соответствующей квалификации при установке, обслуживании и эксплуатации. - Не вскрывайте видеокамеру в процессе обслуживания или установки. - Не бросайте видеокамеру, не допускайте ударов или иных сильных шоков или вибраций. - Не используйте камеру вне допустимого диапазона питания. - Убедитесь, что внутри камеры не находятся металлические предметы или воспламеняющиеся субстанции. - Устанавливайте видеокамеру вдали от источников электромагнитных полей, обеспечьте защиту от влаги и пыли. - Используйте видеокамеру только в указанных температурных условиях -25 … +60С. Примечание Видеокамеры WRC-HS-S385 не содержат модулей шифрования и иных программных или аппаратных криптографических средств. Производитель: SHENZHEN AVIDOW TECHNOLOGY CO.,LTD., Китай Импортер в РФ: ООО «Видеомакс», Россия, Москва Тел.: +7 800 333 92 70 |