АКВАБЛАНК ЖИДКИЙ

Артикул:  0593 022

Средство  для дезинфекции и профилактики против водорослей в воде  бассейна на основе активного кислорода

Приготовлено с использованием пероксида водорода и четвертичных аммониевых соединений

Свойства

Дезинфицирует воду и предотвращает появление водорослей в бассейнах

Безупречное качество воды без запаха хлора

Рекомендуется для закрытых бассейнов

Прост в применении, не пенится, рН-нейтральный

Применение

Для первичной обработки необходимо 1500 мл препарата на 10 м3 воды. Для последующей дезинфекции необходимо еженедельно добавлять 700-1000 мл препарата (в зависимости от температуры) на 10 м3 воды.

Содержание кислорода не менее 15 мг / л.

Уровень рН и содержание кислорода следует регулярно проверять pH / O² тестером.

Уровень рН:  7,2-7,6 (в соответствии с СП 2.1.3678-20);

Рекомендации:

При помутнении воды или образования налёта водорослей рекомендуется провести ударное хлорирование. Регулярное ударное хлорирование проводится не реже, чем один раз в 3 месяца.

В открытых бассейнах при атмосферных осадках и высоких температурах, а также при более интенсивном использовании бассейна образуется скользкий налёт, которого можно избежать путём добавления большего количества препарата.

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!

Хранение и транспортировка:

Хранение реагентов должно производиться в крытых или закрытых сухих, вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +25 градусов Цельсия. Запрещено хранение и складирование препаратов под открытыми солнечными лучами. Влажность воздуха при хранении не должна превышать 60%

Допускается кратковременная перевозка не более 2 дней при температуре не ниже +3 градусов Цельсия.

Срок хранения 2 года

Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.