PH-ПЛЮС жидкий

Артикул 0801 025

Повышает уровень рН

На основе гидрооксида натрия

Область применения: средство для повышения уровня рН воды в бассейне при помощи дозирующего оборудования

Свойства

- Концентрированный и экономичный

- Пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования

Дозирование при помощи оборудования осуществляется непосредственно из тары

Не образует отложений в клапанах и трубах

- Соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 19713

Применение

Автоматическое дозирование осуществляется непосредственно из тары. Дозировка определяется отклонением уровня рН от идеального.

Хранить плотно закрытым!

Уровень хлора:

Частые бассейны:	            не менее 0,3

Общественные бассейны:      не менее 0,3 (в соответствии с СП 2.1.3678-20)

Уровень рН:	7,2-7,6 (в соответствии с СП 2.1.3678-20)

Внимание: Перед разбавлением добавлять рН-плюс в воду, не наоборот!

Передозировка ведёт к коррозии металла!

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!

Хранение и транспортировка:

Хранение реагентов должно производиться в крытых или закрытых сухих, вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +25 градусов Цельсия. Запрещено хранение и складирование препаратов под открытыми солнечными лучами. Влажность воздуха при хранении не должна превышать 60%

Допускается кратковременная перевозка не более 2 дней при температуре не ниже +3 градусов Цельсия.

Срок хранения 5 лет.

Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.