Инструкция

Машина для сушки и полировки бокалов

Bufett HPM 180/ HPM 182

Содержание

- Технические характеристики	3

- Сведения о гарантии	4

- Порядок установки и подготовка к работе	4

- Техника безопасности	5

- Порядок работы	6

- Обслуживание и уход	7

- Поиск и устранение неисправностей	7

- Транспортировка и хранение. Утилизация	7

- Технические характеристики

  - Технические характеристики

| Модель | Мощность, кВт | Напряжение | Габариты, мм | Вес изделия, кг | Щётки, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPM 180 | 1,2 | 220 В / 50 Гц | 335*335*500 | 14 | 5 |
| HPM 182 | 1,2 |  | 313*275*450 | 12,5 | 5 |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

8

7

6

5

4

3

2

1

Описание	9

- Насадка для ножки	10

- Ножка

- Кабель питания

- Корпус

- Ручка

- Кнопка включения/выключения

- Верхняя крышка

- Нагнетатель

- Короткая щётка

- Щётки

  - Электрическая схема

| L | Шина |
| --- | --- |
| N | Нейтраль |
| E | Заземление |
| Plug | Штепсель |
| Switch | Переключатель |
| Insurance | Предохранитель |
| Indication light | Световой индикатор |
| Heater | Нагревательный элемент |
| Motor | Мотор |
| Fan motor | Мотор вентилятора |

- Сведения о гарантии

Аппарат имеет производственно-технического назначение, подлежит обязательному техническому обслуживанию, может быть использовано только по прямому назначению, и не подпадает под действие Закона о защите прав потребителей (РФ, Белоруссия, Казахстан).

Пользователь обязан обеспечить техническое обслуживание оборудования квалифицированным техническим персоналом.

Срок гарантии следует уточнять у Продавца, но не менее 6 месяцев с момента его

продажи по товарной накладной при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, ухода и технического обслуживания, предусмотренных настоящей инструкцией.

Условия предоставления гарантии устанавливаются Договором купли-продажи между Продавцом и Покупателем, а также действующими нормативными актами той страны, где используется данное оборудование.

При обнаружении производственных дефектов аппарата следует обратиться в компанию, осуществившую продажу аппарата.

Гарантия не распространяется:

- на периодическое обслуживание, наладку и настройку;

- на ремонт или замену частей в связи с их износом;

- на любые изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения аппарата, указанного в настоящем инструкции;

- при выявлении следующих неисправностей:

  - неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией аппарата, его использованием не по назначению или не в соответствии с инструкцией.

  - неисправности, вызванные вмешательством или ремонтом лицами, не имеющими достаточной квалификации.

  - неисправности, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов и запчастей.

  - неисправности, связанные с эксплуатацией изделия в области температур, влажности, вентиляции и вибрации, не рекомендованные для данного изделия.

  - неисправности, связанные с недостаточной или несвоевременной чисткой аппарата.

  - неисправности, связанные с недостаточной квалификацией обслуживающего персонала или некорректным технологическим процессом.

  - неисправности, связанные с механическими повреждениями при неправильной транспортировке.

  - неисправности, связанные с попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, жидкости, дыма или пара.

  - неисправности, возникшие в результате несчастных случаев, стихийных бедствий, воздействия животных, грызунов, насекомых, колебания напряжения и частоты в электрической сети.

  - неисправности, связанные неправильным подключением устройств электрозащиты аппарата.

- Порядок установки и подготовка к работе

Внимание! Перед использованием аппарата для полировки бокалов выполните данные несложные инструкции. Их несоблюдение может причинить вред здоровью пользователя или устройству:

Шаг 1.

Установите устройство на ровную поверхность в углублении и убедитесь, что оно стоит ровно и устойчиво.

Шаг 2.

Соедините нагнетатель с основанием входящими в комплект винтами; убедитесь, что выходное отверстие выровнено по центру.

Шаг 3.

Соберите щётки и убедитесь, что они надёжно закреплены. Щётки изготовлены из микрофибры; во время работы горячий воздух, поступающий из нагнетателя, сохраняет щётки сухими

для эффективной полировки; влажные щётки не могут сушить и полировать бокалы. Щётки постоянно должны быть сухими. Если при высокой нагрузке щётки не успевают просохнуть, сделайте перерыв на 20 минут, оставив устройство включённым, чтобы высушить щётки.

Внимание! Подключайте устройство только к заземлённым розеткам, частота и напряжение которых соответствуют частоте и напряжению, указанным для мотора!

Не допускайте контакта переключателя с водой, сохраняйте его сухим! Прежде чем включать устройство, убедитесь, что щётки надёжно закреплены! Не используйте устройство не по целевому назначению!

- Техника безопасности

Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящей инструкцией и прохождения инструктажа по технике безопасности.

- Следите, чтобы во время работы охладитель не соприкасался с горючими материалами, например, занавесками, обивкой, стенами и т.д., и не был ими закрыт.

- Обратите внимание, что использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может стать причиной травмы.

- При использовании устройства в магазинах, барах, отелях и т.д. проверьте напряжение и розетку и убедитесь, что она правильно соединена с сетью питания.

- При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами той страны, где эксплуатируется данный аппарат.

- Храните аппарат в недоступном для детей месте.

- Не храните огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата.

- Если аппарат не используется - отключите аппарат от электрической сети.

- Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

- Строго запрещено мыть аппарат открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом. Не допускайте попадания воды на розетку и выключатель.

- Мыть поверхности аппарата допускается только после их остывания.

- Перед мойкой, ремонтом или перемещением аппарата сначала отключите его от источника питания.

- Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током.

- Проводите чистку нерабочих поверхностей аппарата мягкой и сухой тряпкой.

- Проведение технического обслуживания или ремонтных работ допускается только после отключения аппарата от источника питания.

- Не прикасайтесь к выключателю или вилке мокрыми руками

- Не тяните с силой кабель питания, чтобы не повредить его и не допустить возникновения электрической утечки.

- Не передвигайте аппарат во время его работы.

- Устройство не предназначено для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами без опыта

и соответствующих знаний. Исключение допускается в случае контроля или инструктажа, выполненного лицом, ответственным за их безопасность.

Внимание! Прекратить использование аппарата при некорректной работе, повреждении или падении, а также при повреждении питающего кабеля или штекера.

- Порядок работы

Шаг 1.

Подключите аппарат для полировки бокала к сети.

Шаг 2.

Включите устройство.

Шаг 3.

Наденьте бокал поверх щётки.

Шаг 4.

Выключите устройство.

Шаг 5.

Отключите устройство от сети.

Включите устройство, возьмите бокал за ножку и наденьте на центральную щётку. Сушка и полировка бокала занимают 12-13 секунд. Для улучшения результата слегка наклоняйте бокал влево или вправо!

  - Инструкция по сборке нагнетателя

Установите нагнетатель на основание трубы для нагретого воздуха, отрегулируйте направление, вращая его, выровняйте овальное отверстие нагнетателя по отверстию для винта на трубе подачи горячего воздуха и затяните винты.

  - Инструкция по сборке щёток

Установите стержень для щёток на основание приводного вала, поверните против часовой стрелки, чтобы перпендикулярный шпенёк на приводном валу вошёл в выемку на ручке щётки. (Совет: короткую щётку надевают на центральный стержень).

- Обслуживание и уход

- Перед чисткой убедитесь, что аппарат выключен, и отключите кабель от розетки. Дайте аппарату остыть. Наружную поверхность аппарата ежедневно протирайте влажной салфеткой или губкой. Не погружайте устройство в воду целиком и не мойте под струёй воды: это вызовет серьёзные повреждения устройства.

- По окончании рабочего дня оставьте устройство включённым на 20 минут, чтобы просушить щётки: благодаря этому устройство будет эффективно работать во время следующего рабочего цикла.

- Щётки из микрофибры отличаются высокой износостойкостью и служат долго (более полугода). По мере износа и старения качество полировки ухудшается; проверяйте щётки и своевременно заменяйте их.

  - Защита компонентов

Аппарат для полировки бокалов предназначен для коммерческого использования и рассчитан на интенсивную коммерческую эксплуатацию. Чтобы защитить основные электронные компоненты изнутри, выключайте устройство, когда не используете его. В экстремальных ситуациях (при перегреве устройства) мотор выключается автоматически, чтобы предотвратить перегрев и риск для ключевых деталей мотора. Когда мотор остынет (через 15-20 минут), устройство автоматически возобновит работу.

- Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Способ устранения |
| --- | --- |
| Аппарат включён, но не работает. | - Убедитесь, что аппарат правильно подключён к сети. - Убедитесь, что аппарат включён. - Обратитесь в центр обслуживания. |
| Аппарат производит сильный шум во время работы. | - Не пытайтесь разобрать аппарат. - Убедитесь, что щётки надёжно закреплены. - Срочно обратитесь к сервисному агенту для проверки мотора и внутреннего механизма передач. |
| Щётки вращаются медленно и недостаточно хорошо полируют бокалы. | - Проверьте, не застряли ли между щётками посторонние предметы. - Срочно обратитесь к сервисному агенту для проверки мотора и внутреннего механизма передач. |
| Щётка разболталась или сломана. | - Проверьте, чтобы щётка была надёжно закреплена, а держатель находился в правильном положении. - Регулярно заменяйте старые щётки. |

- Транспортировка и хранение. Утилизация

- Данное оборудование можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с предупредительными надписями на таре, а также с правилами, действующими на конкретном

виде транспорта. При погрузке и транспортировке оборудование нельзя кантовать и подвергать ударам.

- При транспортировке угол наклона прибора не должен превышать 45°. Не следует переворачивать аппарат вверх дном. Такое действие может привести к повреждению компрессора и герметизированной системы.

- Транспортировка машины железнодорожным и автомобильным транспортом должна производиться в крытых транспортных средствах.

- После транспортировки аппарат должен быть работоспособным и не иметь повреждений.

- Аппарат должен храниться в транспортной упаковке в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

- Не допускайте тряски оборудования.

- Не храните оборудование в перевернутом виде.

После прекращения эксплуатации аппарата, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо передать его лицу, ответственному за утилизацию.

Утилизацию аппарата производить по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где аппарат проходит утилизацию.