ПАСПОРТ

ВАЛЬЦЫRME-1500х2

Электромеханическиетрех-валковые

- Назначение изделия

Вальцы электромеханические предназначены для вальцовки листового материала в не более 50 кгс/мм2 .

- Технические характеристики

  - Максимальная длина листа, мм -  1500;

  - Максимальная толщина листа, мм –2 (ст. 09Г2C);

  - Диаметр верхнего валка, мм -80;

  - Диаметр нижних валков, мм -  80;

  - Минимальный диаметр заготовки, мм – 110.

- Комплект поставки

  - Вальцы электромеханические– 1 шт.

  - Паспорт на изделие – 1 шт.

- Устройство и принцип работы

электромеханического вальцовочного станка.

  - Вальцы электромеханические состоят из следующих основных частей: рамы, привода, валов ведущих, валов ведомых. Заготовка подается между ведущими валами и ведомым валом, при этом ведомый вал должен быть опущен вниз при помощи подъемного механизма. Далее заготовка прокатывается между валами, путем возвратно-поступательных движений, за 5-7 проходов, прокатывается обечайка. Боковым валом задается радиус заготовки.

Калибровать и выполнять подгибку на толщине в два раза меньшей номинальной, так же не превышать углы подъёма валов.

Внимание! Каждый цикл подъемабоковоговала не должен превышать 10% от его полного хода.При большой нагрузке, ударе листа в боковой вал, а также при попадании между валами краев свальцованной обечайки в перехлест, возможно разрушение узлов.

  - Для снятия замкнутой обечайки необходимо снять фиксатор верхнего вала и направить верхний ведомый вал в бок.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается использование вальцов не по назначению (правка, рихтовка ударным инструментом).

- Техническое обслуживание

  - Ежедневно перед работой проверять состояние подвижных частей станка, при необходимости произвести смазку солидолом ГОСТ 1033-79 трущихся поверхностей деталей.

  - Перед началом работы проверить состояние рабочих поверхностей инструмента. При необходимости произвести восстановление инструмента путем шлифовки или замены

- Комплектация станка

| Обозначение | Наименование | Описание | Наличие в комплектации |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | Закалка валов | Повышенная твёрдость валов: 28…32 HRC |  |
| H | Шлифовка валов | Для исключения повреждения поверхности заготовки (например заготовки из нержавеющей стали с зеркальной поверхностью) |  |
| М | Мотовал | Данная опция необходима для электромеханической регулировки верхнего вала. |  |
| U | Упор для конуса | Узел необходимый для проката конусных заготовок. |  |
| S | Выносной пульт управления | Пульт с расширенным управлением станка. |  |
| 220 В | Частотный преобразователь на 220 В | Частотный преобразователь дает возможность регулировать скорость вращения основного привода. Напряжение питания, 220 В. |  |
| 380 В | Частотный преобразователь на 380 В | Частотный преобразователь дает возможность регулировать скорость вращения основного привода. Напряжение питания, 380 В. |  |

- Свидетельство о приемке.

Вальцы электромеханические трех-валковыеRMЕ-1500х2соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска:______________2026г.

Серийный номер_________________

М.П.

- Гарантийные обязательства

  - Предприятие – изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня реализации изделия потребителю, при соблюдении правил хранения и эксплуатации.

  - Дефекты, выявленные в процессе эксплуатации станка, возникшие по вине предприятия-изготовителя, в течении гарантийного срока устраняются торговой фирмой, где он был приобретен.

  - Устранение дефектов или замена станка не производится в случаях:

- отсутствие в паспорте штампа торгующей организации и даты продажи;

- повреждение станка в результате механического воздействия;

- превышения сроков и нарушения условий хранения;

- некомплектности станка по разделу 3 настоящего паспорта;

- изменения конструкции станка;

- нарушения правил эксплуатации.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- Дефекты, повреждения и неисправности, возникшие в процессе транспортировки, при нарушении Покупателем правил обслуживания, хранения и эксплуатации оборудования (в том числе несанкционированных модернизации повреждений, а также дефектов, возникших вследствие преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц и воздействия иных посторонних факторов.

- Расходные материалы и комплектующие, такие как например: уплотнители, подшипники, ЛКП, органы управления станком и т.д.

Предприятие-изготовитель:

ООО«Киплер-Стан»

Настоящая гарантия дает  покупателю право на бесплатную замену дефектных частей и выполнение ремонтных работ, если поломка произошла по вине предприятия-изготовителя.

Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами покупателя.

Внимание: Перед пуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Нарушение правил эксплуатации влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед покупателем.

При возникновении неисправностей изделия в течение гарантийного срока покупателю необходимо обратиться на предприятие-изготовителя.