Руководство по эксплуатации
Rockforce RF-62525(7865)

Зажим для затягивания ленточных хомутов ШРУС с резаком

1. Назначение

Инструмент предназначен для натяжения, фиксации и обрезки металлических ленточных хомутов пыльников ШРУС и аналогичных соединений.

2. Комплект поставки

- Инструмент
- Руководство (настоящее)
- Упаковка

3. Основные элементы

1. Корпус
2. Натяжной механизм
3. Квадрат 1/2" для воротка
4. Направляющая ленты
5. Резак
6. Рукоятка

4. Меры безопасности

Используйте защитные очки и перчатки. Не направляйте инструмент на людей. Проверяйте исправность режущей кромки.

5. Порядок работы

1. Установите ленточный хомут на пыльник.

2. Проденьте свободный конец ленты через замок хомута.

3. Заправьте конец ленты в направляющую инструмента.

4. При необходимости установите вороток 1/2".

5. Плавно натяните ленту до плотного прилегания.

6. Зафиксируйте замок хомута.

7. Отрежьте лишнюю часть ленты встроенным резаком.

8. Снимите инструмент и проверьте качество фиксации.

6. Обслуживание

После работы очистите инструмент, смажьте подвижные элементы тонким слоем масла и храните в сухом месте.

7. Возможные неисправности

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Лента проскальзывает | Недостаточная заправка | Повторно заправить |
| Не режет | Затупился резак | Очистить или заменить |
| Тяжелый ход | Загрязнение | Очистить и смазать |