greatwolf.ru

Содержание

- Предупреждающие знаки безопасности…………………………………………………….. 3

- Технические характеристики………………………………………………………………… 5

- Рабочий цикл и защита от перегрева………………………………………………………… 6

- Начало работы………………………………………………………………………………… 6

- Подключение питания………………………………………………………………………… 7

- Меры предосторожности при перемещении и размещении аппарата……………………… 9

- Работа споттера…………………………………………………………………………………10

  - Панель управления…………………………………………………………………………10

  - Сварочный пистолет и насадки…………………………………………………………....11

  - Режимы работы…………………………………………………………………………… 12

    - Односторонняя точечная сварка………………………………………………… 13

    - Ремонт круглой шайбой………………………………………………………….. 14

    - Ремонт треугольной шайбой…………………………………………………….. 15

    - Ремонт угольным стержнем……………………………………………………… 16

    - Ремонт волнистой проволокой…………………………………………………… 17

    - Ремонт ручной присоской…………………………………………………………18

- Неисправности и их устранение……………………………………………………………… 19

- Предупреждающие знаки безопасности

Информация о защите оператора и условиях труда

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие меры предосторожности перед установкой и эксплуатацией сварочного аппарата.

Прочтите инструкцию по эксплуатации:

- Прежде чем приступить к работе, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации аппарата.

- Пожалуйста, используйте детали и аксессуары оригинального производителя.

Предотвратите поражение электрическим током:

- Не допускайте прямого контакта со сварочным аппаратом без защитных перчаток или в мокрой одежде.

- Выключайте питание, когда аппарат не используется, и не позволяйте проводам опутывать оператора. Надевайте изолированную обувь на толстой подошве.

Всегда надевайте маску при использовании аппарата, чтобы избежать травм в случае неисправности какой-либо детали или взрыва.

При сварке выделяется небольшое количество токсичных газов. Поддерживайте хорошую вентиляцию в рабочем помещении, чтобы предотвратить отравление. (Сварка в закрытых помещениях строго запрещена.)

Статическое электричество может повредить электронные компоненты аппарата.

- Подключите заземляющий провод, чтобы предотвратить статическое электричество.

- При перемещении и хранении аппарата накрывайте его антистатическими материалами, чтобы предотвратить повреждение.

Самозащита:

Надевайте перчатки, толстую длинную рабочую одежду, брюки, маску.

1. Искры и электрическая дуга могут причинить вред персоналу.

2. Пожалуйста, наденьте маску или защитные очки.

Не прикасайтесь руками к горячей детали во время процесса сварки.

Брызги металла могут повредить глаза, поэтому надевайте маску или очки.

Предотвращение взрыва:

Держите легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы вдали от зоны сварки.

- Сварочный аппарат излучает электромагнитные поля, которые могут повлиять на работу кардиостимулятора.

- При необходимости эксплуатации оборудования сначала проконсультируйтесь с врачом.

Будьте осторожны при перемещении сварочного аппарата, чтобы не получить травму и не повредить оборудование.

Пожалуйста, избегайте непрерывной работы в течение длительного времени, так как это может привести к перегреву некоторых частей аппарата, и как следствие, к повреждению и сокращению срока службы оборудования.

Сварочные работы на высоте запрещены.

Предотвратите пожар:

После окончания работ осмотрите зону сварки на наличие горячих искр или расплавленного металла, чтобы предотвратить возгорание.

Запрещено: Использование сварочного аппарата для оттаивания труб.

2.	Технические характеристики

| Модель | GW-95L |
| --- | --- |
| Входное напряжение | 110/220 |
| Частота Гц | 50 / 60 |
| Номинальная мощность (kVA) | 18 |
| Максимальный первичный ток отключения (А) | 80 |
| Максимальный выходной ток (А) | 6800 |
| Выходное напряжение | 1-7 |
| Методы работы | Автомат/ручной |
| Метод регулировки | 7 режимов,77 настроек |
| Толщина сварки (мм) | 0,6-1,2 |
| Сила вакуумного всасывания (кг) | 180 |

- Рабочий цикл и защита от перегрева

Сварочный аппарат работает по повторяющемуся циклу, а время сварочного цикла представляет собой сумму времени нагрузки и времени холостого хода.

Сварочный аппарат оснащен функцией защиты от перегрева. Когда в процессе работы температура достигнет критической отметки, сварочный аппарат автоматически отключится до момента понижения температуры возможной для возобновления работы.

Подробную информацию смотрите на схеме.

Аппарат перегрелся. → Прекратите работу. → Сделайте перерыв на некоторое время, дождитесь снижения температуры аппарата. → Отрегулируйте режим работы. → Возобновите работу.

- Начало работы

- Перед первым использованием сварочного аппарата внимательно изучите руководство по эксплуатации.

- Проверьте комплектацию и целостность оборудования.

- Соберите и установите аппарат в соответствии с изображением общего вида в инструкции и осмотрите аппарат на отсутствие каких-либо проблем. При обнаружении проблем обратитесь к дилеру или в сервисный центр для их решения.

- Убедитесь, что у вас есть все необходимое для подключения аппарата к электропитанию.

- Подключение оборудования к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом.

- Подключение питания

Условные обозначения:

- Провод входного питания (кабель с медной жилой не менее 6 мм²).

- Предохранитель (автоматический выключатель)

- Клемма подключения входного кабеля.

- Заземление

Входной провод L1/N

- Подключение входного источника питания должно соответствовать национальным стандартам, для проведения работ должен быть назначен квалифицированный персонал.

- Перед выполнением этой операции сначала отключите общее питание.

- Выберите соответствующий предохранитель (автоматический выключатель).

- Подключите заземление.

- После завершения всех работ закройте распределительную коробку и включите главный выключатель. После этого можно подавать питание на оборудование.

- Меры предосторожности при перемещении и размещении аппарата

- При перемещении аппарата обеспечьте наличие достаточного количества персонала и при необходимости используйте подходящее погрузочно-разгрузочное оборудование во избежание травм или повреждения аппарата.

- Соблюдайте осторожность, чтобы избежать столкновений или ударов во время перемещения, чтобы не повредить корпус аппарата или важные элементы.

- Убедитесь, что аппарат установлен на устойчивой и ровной поверхности, чтобы гарантировать стабильность и нормальную работу.

- Обеспечьте во время установки достаточное пространство для вентиляции вокруг оборудования, чтобы предотвратить перегрев и обеспечить эффективный отвод тепла.

- Не подвергайте сварочный аппарат воздействию экстремальных температур или влажности, чтобы предотвратить проблемы с производительностью и обеспечить долговечность работы.

- При размещении убедитесь, что окружающая среда соответствует требованиям эксплуатации аппарата и стандартам безопасности.

- Перед размещением аппарата внимательно прочитайте руководство по установке и следуйте инструкции по правильной установке и размещению.

Примечание: Для обеспечения безопасности и правильной и долговечной работы оборудования, соблюдайте инструкции по эксплуатации и технике безопасности, предоставленные производителем.

- Работа споттера

  - Панель управления

| 1 | Режим сварки | 9 | Индикатор режима WORK |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мощность | 10 | Индикатор режима MANUAL |
| 3 | Выбор режима | 11 | Разъем |
| 4 | Выбор мощности | 12 | Выключатель питания |
| 5 |  | 13 | Переключатель режима AUTO/MANUAL |
| 6 |  | 14 | Кабель заземления |
| 7 | Индикатор режима AUTO | 15 | Разъем управления |
| 8 | Индикатор режима ERROR |  |  |

  - Сварочный пистолет и насадки

- Головка сварочного пистолета, цанговый зажим

- Кнопка включения сварочного пистолета

  - Режимы работы

Условные обозначения

| код | Название программы |
| --- | --- |
| 1 | Приваривание пуллера или насадки |
| 2 | Осадка металла |
| 3 | Угольный электрод |
| 4 | Приваривание треугольной шайбы |
| 5 | Приваривание круглой шайбы, волнистой проволоки |
| 6 | Приваривание кольца |
| 7 | Сварка односторонняя, выравнивание |

    - Односторонняя точечная сварка

Установите зажим кабеля заземления.

Подсоедините односторонний контакт для точечной сварки к сварочному

пистолету и закрепите его.

Выберите режим работы. Аккуратно прижмите сварочный пистолет к заготовке для точечной сварки.

Примечание:

- Перед выполнением этой операции проведите тест на других заготовках, чтобы не повредить поверхность ремонтируемого кузова автомобиля из-за чрезмерного тока или длительного времени воздействия.

- Величину и продолжительность тока следует определять исходя из толщины листового металла кузова ремонтируемого автомобиля.

- После завершения этой операции можно приступать к другим операциям. Если вы не намерены продолжать работу, отключите питание и выключите главный выключатель. Правильно храните все аксессуары для следующего использования.

    - Ремонт круглой шайбой

Установите зажим кабеля заземления. Подсоедините и закрепите электрод для тяговых колец в сварочном пистолете, затем установите шайбу (тяговое кольцо).

Выберите режим работы. Слегка прижмите сварочную горелку к поврежденному участку кузова автомобиля и аккуратно нажмите кнопку сварочного пистолета.

Отложите сварочный пистолет и с помощью обратного молотка с крюком (GWR00016) потяните за шайбу, вытягивая вдавленную область.

Примечание:

- Перед выполнением этой операции проведите тест на других заготовках, чтобы не повредить поверхность ремонтируемого кузова автомобиля из-за чрезмерного тока или длительного времени воздействия.

- Величину и продолжительность тока следует определять исходя из толщины листового металла кузова ремонтируемого автомобиля.

- После завершения этой операции можно приступать к другим операциям. Если вы не намерены продолжать работу, отключите питание и выключите главный выключатель. Правильно храните все аксессуары для следующего использования.

    - Ремонт треугольной шайбой

Подсоедините и закрепите обратный молоток с треугольной шайбой (треугольным омедненным электродом) к сварочному пистолету. Установите зажим кабеля заземления

Выберите режим работы. Слегка прижмите сварочную горелку к вдавленному участку кузова автомобиля и аккуратно нажмите кнопку сварочного пистолета.

Используя обратный молоток, исправьте вмятину.

Примечание:

- Перед выполнением этой операции проведите тест на других заготовках, чтобы не повредить поверхность ремонтируемого кузова автомобиля из-за чрезмерного тока или длительного времени воздействия.

- Величину и продолжительность тока следует определять исходя из толщины листового металла кузова ремонтируемого автомобиля.

- После завершения этой операции можно приступать к другим операциям. Если вы не намерены продолжать работу, отключите питание и выключите главный выключатель. Правильно храните все аксессуары для следующего использования.

    - Ремонт угольным стержнем

Подсоедините и закрепите угольный стержень в держателе к сварочному пистолету. Установите зажим кабеля заземления

Выберите режим работы. Прогрейте выступающую часть кузова автомобиля угольным стержнем по часовой стрелке.

Приложите к нагретому участку влажную ткань или холодную воду. Используя принцип теплового расширения и сжатия, чтобы вытянуть выступающую часть, вернув ее в нормальное состояние.

Примечание:

- Перед выполнением этой операции проведите тест на других заготовках, чтобы не повредить поверхность ремонтируемого кузова автомобиля из-за чрезмерного тока или длительного времени воздействия.

- Величину и продолжительность тока следует определять исходя из толщины листового металла кузова ремонтируемого автомобиля.

- После завершения этой операции можно приступать к другим операциям. Если вы не намерены продолжать работу, отключите питание и выключите главный выключатель. Правильно храните все аксессуары для следующего использования.

    - Ремонт волнистой проволокой

Подсоедините и закрепите к сварочному пистолету электрод для волнообразной проволоки. Установите зажим кабеля заземления

Выберите режим работы. Поместите волнообразную сварочную проволоку во вмятую область кузова автомобиля и прижмите сварочную горелку с электродом к волнообразной проволоке. Аккуратно нажмите кнопку сварочного пистолета.

С помощью обратного молотка и гребенки с крюками, зацепив волнообразную проволоку, вытащите вдавленный участок кузова.

Примечание:

- Перед выполнением этой операции проведите тест на других заготовках, чтобы не повредить поверхность ремонтируемого кузова автомобиля из-за чрезмерного тока или длительного времени воздействия.

- Величину и продолжительность тока следует определять исходя из толщины листового металла кузова ремонтируемого автомобиля.

- После завершения этой операции можно приступать к другим операциям. Если вы не намерены продолжать работу, отключите питание и выключите главный выключатель. Правильно храните все аксессуары для следующего использования.

    - Ремонт ручной присоской

- Соедините присоску и обратный молоток

- Установите присоску на вмятину и действуя молотком в противоположном от повреждения направлении выправите вмятину.

- Неисправности и их устранение

| Неисправность | Возможная причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет источника питания | - Шнур питания подключен неправильно. - Выключатель питания не включен. | - Убедитесь, что соединительные кабели установлены в соответствии с требованиями аппарата. - Включите выключатель питания. |
| Кнопка пистолета не работает | - Кнопка пистолета повреждена. - Обрыв провода пистолета. - Штекерное отсоединение проводов аппарата. | - Проверьте и повторно подсоедините или замените при необходимости кнопку пистолета. - Откройте корпус споттера и установите заглушку на место. |
| Плохое качество сварки | 1. Ток слишком мал. 2. Времени слишком мало. 3. Шнур питания споттера не соответствует указанным требованиям. 4. Рабочие части заземляющего провода имеют плохой контакт. | 1. Увеличьте подачу тока. 2. Продлите время воздействия. 3. Замените шнур питания. 4. Измените положение заземляющего провода. |
| Прожиг детали | 1. Чрезмерный ток. 2. Время слишком велико. 3. Плохой контакт между наконечником сварочного пистолета и рабочей деталью. | 1. Уменьшите подачу тока. 2. Сократите время. 3. Выровняйте положение и слегка надавите на полированную деталь. |
| Нестабильная работа угольного стержня | 1. Кузов автомобиля не был отполирован перед работой с угольным стержнем. 2. Ток плохо отрегулирован. | 1. Перед работой отполируйте кузов автомобиля, чтобы на контактной поверхности не было загрязнений. 2. Отрегулируйте ток в соответствии с толщиной кузова автомобиля, а автоматическая подача тока должна быть настроена на ручную. |
| Споттер самопроизвольно выключается | 1. Ослаблен штекер выключателя пистолета. 2. Обрыв провода управления 3.Температура слишком высокая. | 1. Проверьте, нет ли проблем с вилкой, 2. Подождите, пока температура упадет, прежде чем продолжить работу. |

Упаковочный лист

| № | Наименование детали | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ящик для аксессуаров | 1 |  |
| 2 | Обратный молоток | 1 |  |
| 3 | Вытягивающий пистолет | 1 |  |
| 4 | Волнистая проволока | 10 |  |
| 5 | Электрод | 1 |  |
| 6 | Электрод угольного стрежня | 1 |  |
| 7 | Электрод точечной сварки | 1 |  |
| 8 | Угольный стержень | 2 |  |
| 9 | Гаечный ключ | 1 |  |
| 10 | Тяговый крюк | 1 |  |
| 11 | Крюк с шестью зубьями (гребенка) | 1 |  |
| 12 | Треугольные шайбы | 10 |  |
| 13 | Овальное кольцо | 10 |  |
| 14 | Шайба | 20 |  |
| 15 | Присоска | 1 |  |

Внимание: Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, технические характеристики или комплектацию товара без предварительного уведомления покупателей, если эти изменения не ухудшают его основные потребительские свойства.

greatwolf.ru