Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №39153-19 (Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.30.158.А № 72694, Приказ о продлении Федерального агентства по тех. регулированию и метрологии от 04.12.2023

№2593).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон показаний | диаметр корпуса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 50 | 63 |
| МПа |  | 0.6 |  |
| кгс/см2 |  |  |  |
| бар |  |  |  |

Класс точности 2,5;

Присоединение радиальное; осевое.

Резьба присоединительного штуцера: М12х1,5; G1/8; G1/4, NPT ¼” Степень пылевлагозащищенности: IP40

Специальное исполнение (нужное подчеркнуть): газовый, кислород, пропан, ацетилен.

Средний срок службы – 10 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: манометр – 1 шт.; паспорт – 1 экз. (при поставке партии однотипных приборов не менее 10 шт. прилагается один паспорт на каждые десять приборов).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор соответствует требованиям ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, Общие технические условия» и признан годным к эксплуатации.

Дата продажи 	МП

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие манометра вышеуказанным требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно ГОСТ 2405-88. Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев с даты продажи. Срок эксплуатации – 10 лет. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты продажи

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка – при температуре от -60ºС до +60ºС и относительной влажности 95% при 35ºС. Хранение – при температуре от -50ºС до +50ºС и относительной влажности 95%.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия манометров ДМ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра. Манометры кислородного исполнения обезжирены.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор применять для измерения давления лишь в среде, для которой он предназначен. При измерении давления кислорода следует использовать приборы только с маркировкой О2 на циферблате. При измерении давления ацетилена следует использовать приборы только с маркировкой С2 Н2 на циферблате.

Прибор нагружать давлением постепенно, не допуская резких скачков давления. Не превышать диапазон измерений.

Манометры предназначены для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях. Эксплуатация допускается при влажности воздуха не более 90% при 35ºС.

Температура окружающего воздуха от -50ºС до +60ºС. Температура измеряемой среды не более +80ºС.

Вибрация не должна превышать частоты 55 Гц и ее амплитуда – не более 0,15 мм.

Если прибор подвергается воздействию переменного давления, следует применять амортизаторы давления (дроссели).

Диапазон измерений рабочего давления оптимальный:

постоянное давление – 3/4 х от конечного значение шкалы; переменное давление – 2/3 х от конечного значение шкалы; кратковременно - конечное значение шкалы;

Прибор следует устанавливать в крепежное отверстие при помощи ключа, затягивая его за штуцер. Запрещается закручивать манометр за корпус.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «NINGBO YAFU INSTRUMENTS	& METER MANUFACTURE CO., LTD»,

Китай.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ

ООО "Редиус 168", Россия

195277, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4, строение 1,

помещение №12-Н	тел.: (812) 325-58-88, факс: (812) 325-23-33 e-mail: redius@redius.spb.ru сайт: www.redius.spb.ru

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №39153-19 (Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.30.158.А № 72694) , Приказ о продлении Федерального агентства по тех. регулированию и метрологии от 04.12.2023

№2593).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка – при температуре от -60ºС до +60ºС и относительной влажности 95% при 35ºС. Хранение – при температуре от -50ºС до +50ºС и относительной влажности 95%.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон показаний | диаметр корпуса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 50 | 63 |
| МПа |  | 0,6 |  |
| кгс/см2 |  |  |  |
| бар |  |  |  |

Класс точности 2,5;

Присоединение радиальное; осевое.

Резьба присоединительного штуцера: М12х1,5; G1/8; G1/4, NPT ¼” Степень пылевлагозащищенности: IP40

Специальное исполнение (нужное подчеркнуть): газовый, кислород, пропан, ацетилен.

Средний срок службы – 10 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: манометр – 1 шт.; паспорт – 1 экз. (при поставке партии однотипных приборов не менее 10 шт. прилагается один паспорт на каждые десять приборов).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор соответствует требованиям ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, Общие технические условия» и признан годным к эксплуатации.

Дата продажи 	МП

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие манометра вышеуказанным требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно ГОСТ 2405-88. Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев с даты продажи. Срок эксплуатации – 10 лет. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты продажи.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия манометров ДМ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра. Манометры кислородного исполнения обезжирены.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор применять для измерения давления лишь в среде, для которой он предназначен. При измерении давления кислорода следует использовать приборы только с маркировкой О2 на циферблате. При измерении давления ацетилена следует использовать приборы только с маркировкой С2 Н2 на циферблате.

Прибор нагружать давлением постепенно, не допуская резких скачков давления. Не превышать диапазон измерений.

Манометры предназначены для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях. Эксплуатация допускается при влажности воздуха не более 90% при 35ºС.

Температура окружающего воздуха от -50ºС до +60ºС. Температура измеряемой среды не более +80ºС.

Вибрация не должна превышать частоты 55 Гц и ее амплитуда – не более 0,15 мм.

Если прибор подвергается воздействию переменного давления, следует применять амортизаторы давления (дроссели).

Диапазон измерений рабочего давления оптимальный:

постоянное давление – 3/4 х от конечного значение шкалы; переменное давление – 2/3 х от конечного значение шкалы; кратковременно - конечное значение шкалы;

Прибор следует устанавливать в крепежное отверстие при помощи ключа, затягивая его за штуцер. Запрещается закручивать манометр за корпус.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «NINGBO YAFU INSTRUMENTS	& METER MANUFACTURE CO., LTD»,

Китай.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ

ООО "Редиус 168", Россия

195277, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4, строение 1,

помещение №12-Н	тел. (812)325-58-88, факс (812)325-23-33 e-mail: redius@redius.spb.ru сайт: www.redius.spb.ru