7. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
модель АК 20

- Требование к монтажу:

Монтаж и эксплуатация подставки должны производиться в строгом соответствии с настоящим руководством.

Подставка закрепляется на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм.

- Порядок монтажа:

(1) приложить кронштейн к стене и разметить 2 отверстия;

(2) просверлить отверстия ®8 мм и глубиной не менее 60 мм;

(3) вставить дюбели;

(4) закрепить кронштейн шурупами на стене;

(5) собрать подставку согласно схеме [рис.1) и зафиксировать в нужном положении.

ВНИМАНИЕ! Изменение наклона основания в вертикальной плоскости производится без аппаратуры.

(6) установить бытовую технику;

(7) закрепить ремнем безопасности

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

на взаиморасположение накладки (6) и колпачка (9), в противном случае колпачок не зафиксируется

| 1 | КРОНШТЕЙН |
| --- | --- |
| 2 | ОСНОВАНИЕ |
| 3 | БОЛТ МВХ50 |
| 5 | ЧАШКА |
| 6 | НАКЛАДКА |
| 7 | ШАЙБА |
| 8 | ГАЙКА М8 (С НЕЙЛОНОВЫМ. КОЛЬЦОМ) |
| 9 | КОЛПАЧОК |
| 10 | КОЖУХ |