Пост управления однокнопочный (кнопка "Грибок" 72мм, 1НО, без фиксации, чёрный цвет), серый-чёрный цвет, cерия P, пластиковый корпус (250В AC, 4А), IP65

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Текущий (т.е.) | 4A (250В переменного тока) |
| --- | --- |
| Категория использования | AC15 |
| Механический срок службы (минимальное количество) | 1000000 |
| Электрическая жизнь (минимальное количество) | 100000 |
| Напряжение изоляции (Ui) | 300 В |
| Выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp) | 2.5кВ |
| Диэлектрическая прочность (контакт с телом) | 2.500 В переменного тока |
| Диэлектрическая прочность (контакт-контакт) | 1.500 В переменного тока |
| Сопротивление изоляции | 10 МОм (500В постоянного |
| тока)Рабочая Температура | -15 /+80°С |
| Степень загрязнения | 3 |
| Степень защиты | IP65 |
| Контактный материал | AgNi |
| Кабельная секция | 1.5-2.5мм2 |
| Момент затяжки винта | 1.5Нм |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Ics) | 1кА |

Пост управления EMAS серии P предназначены для предупреждающей и аварийной сигнализации при размещении их в стационарных установках. Пост управления изготовлены из высококачественного пластика армированного стекловолокном.

Преимущества постов управления:

- Предназначены для кнопок с монтажным диаметром 22мм

- Легкий монтаж

- Корпус, армированный сополимером акрилонитрила бутадиена и стирола

- Механическая защита от одновременного срабатывания в противоположную сторону

- Эстетичный дизайн и удобный корпус