Комплект для визуально-измерительного контроля

«ВИК Элитест Эксперт»

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Содержание

1	Назначение комплекта	3

2	Комплект поставки	3

3	Технические характеристики	4

4	Условия эксплуатации	5

5	Указания по эксплуатации	5

6	Меры безопасности	6

7	Метрологическое обеспечение измерений	6

8	Транспортирование и хранение	6

9	Консервация	7

10	Сведения об утилизации	7

11	Гарантийные обязательства	8

12	Свидетельство о приемке	8

13	Информация об изготовителе	8

Назначение комплекта

Комплект «ВИК Элитест Эксперт» (далее - комплект) предназначен для проведения визуального и измерительного контроля основного материала (полуфабрикатов, заготовок, деталей), изделий, анализа их состояния при подготовке к выполнению технологических операций и в эксплуатации с целью подтверждения соответствия требованиям стандартов, технических условий, конструкторской документации и правил.

Визуальный и измерительный контроль материала (полуфабрикатов, заготовок, деталей) и сварных соединений проводят на следующих стадиях:

- входного контроля;

- изготовления деталей, сборочных единиц и изделий;

- подготовки деталей и сборочных единиц к сборке;

- подготовки деталей и сборочных единиц к сварке;

- сборки деталей и сборочных единиц под сварку;

- процесса сварки;

- контроля готовых сварных соединений и наплавок;

- исправления дефектных участков в материале и сварных соединениях (наплавках);

- оценки состояния материала и сварных соединений в процессе эксплуатации технических устройств и сооружений, в том числе по истечении установленного срока их эксплуатации.

Комплект поставки

Таблица 2.1

| № пп | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Состав комплекта «ВИК Элитест Эксперт»: |  |  |
| 1 | Универсальный шаблон сварщика УШС-4 ЭЛИТЕСТ | 1 шт. |
| 2 | Набор радиусных шаблонов Элитест №1 R= (1÷6) мм №3 R= (7÷25) мм | 1 шт. 1 шт. |
| 3 | Набор щупов №4 Элитест (0,1÷1,0) мм | 1 шт. |
| 4 | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 Элитест | 1 шт. |
| 5 | Линейка металлическая (300 мм) | 1 шт. |
| 6 | Рулетка измерительная Элитест Р5УЗП | 1 шт. |
| 7 | Угольник слесарный плоский 90° УП 160×100 мм ЭЛИТЕСТ (класс 2) | 1 шт. |
| 8 | Лупа просмотровая ЛПИ-464М 7× | 1 шт. |
| 9 | Лупа просмотровая с подсветкой (3× и 8× кратная) | 1 шт. |
| 10 | Лупа измерительная ЛИ-3-10× LED Элитест | 1 шт. |
| 11 | Зеркало инспекционное телескопическое Элитест | 1 шт. |
| 12 | Фонарь светодиодный | 1 шт. |
| 13 | Батарейка | 1 шт. |
| 14 | Мелок высокотемпературный 1530 °С | 1 шт. |
| 15 | Маркер BRAUBERG PRO PLUS 4 мм | 1 шт. |
| 16 | Карандаш | 1 шт. |
| 17 | Авторучка | 1 шт. |
| 18 | Блокнот | 1 шт. |
| 19 | USB-флеш-накопитель | 1 шт. |
| 20 | Сумка для ВИК | 1 шт. |
| Сопроводительная документация: |  |  |
| 21 | Паспорт и руководство по эксплуатации «Комплект для визуально-измерительного контроля «ВИК Элитест Эксперт»» | 1 шт. |
| 22 | Паспорт «Лупа измерительная ЛИ-3-10× LED Элитест | 1 шт. |
| 23 | Паспорт «Штангенциркуль ШЦ-1-125 Элитест. ГОСТ 166-89» | 1 шт. |
| 24 | Паспорт «Наборы щупов №1, №2, №3, №4 Элитест» | 1 шт. |
| 25 | Паспорт «Угольник слесарный плоский 90° УП "ЭЛИТЕСТ". ГОСТ 3749-77» | 1 шт. |
| 26 | Паспорт «Наборы радиусных шаблонов №1, №2, №3 Элитест» | 1 шт. |
| 27 | Паспорт «Универсальный шаблон сварщика УШС-4 ЭЛИТЕСТ» | 1 шт. |
| 28 | Паспорт «Рулетка измерительная Элитест Р5УЗП» | 1 шт. |
| 29 | Документ о метрологическом обеспечении (на комплект) | 1 шт. |

Технические характеристики

Технические характеристики измерительного инструмента, входящего в состав комплекта, указаны в эксплуатационной документации на конкретное изделие.

Условия эксплуатации

  - Измерительный инструмент, входящий в состав комплекта, предназначен для использования, как в помещении, так и на открытом воздухе.

  - Условия эксплуатации комплекта содержатся в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха*, °С | 20 ÷ +40 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более | 80 |
| Атмосферное давление, кПа | 86,6 ÷ 106,7 |

*При несовпадении диапазона температур по условиям эксплуатации конкретного измерительного инструмента, входящего в состав комплекта, следует руководствоваться документацией на данный измерительный инструмент.

Указания по эксплуатации

  - Перед началом работ, ознакомиться с эксплуатационной документацией на комплект ВИК и на каждый измерительный инструмент, входящий в состав комплекта.

  - Перед использованием, измерительный инструмент промыть авиационным бензином по ГОСТ 1012-2013 или моющим раствором с пассиваторами. Насухо протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой.

  - Внешние поверхности линз оптических приборов очистить от загрязнений ветошью, смоченной мыльным раствором. Насухо протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой.

ВНИМАНИЕ: не применять органические растворители!

  - Во время эксплуатации, не допускать ударов и падения измерительного инструмента во избежание повреждений, царапин и вмятин на измерительных поверхностях.

  - Не допускать трения измерительных плоскостей инструмента о контролируемые детали.

  - Не допускать попадания на измерительный инструмент масла, абразивной пыли, эмульсии, стружки и других загрязняющих веществ.

  - Перед началом измерений, проверить нулевые показания измерительных инструментов.

  - По окончании работ, удалить загрязнения мягкой тканевой салфеткой, смоченной авиационным бензином по ГОСТ 1012-2013 или моющим раствором с пассиваторами, насухо протереть измерительный инструмент чистой сухой салфеткой и уложить в сумку для хранения.

Меры безопасности

  - Во избежание травматизма не проводить измерения при движении режущего инструмента и при вращении измеряемой детали.

  - При проведении процедуры очистки поверхностей измерительного инструмента соблюдать технику безопасности - использовать средства индивидуальной защиты от агрессивных химических веществ.

Метрологическое обеспечение измерений

  - Методы и периодичность метрологического обеспечения каждого измерительного инструмента, входящего в состав комплекта, устанавливаются нормативно-технической и эксплуатационной документацией на конкретное изделие, а также потребителем, в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 12 месяцев.

  - Метрологическое обеспечение проводится государственными региональными центрами метрологии или аккредитованными в соответствии с законодательством РФ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Транспортирование и хранение

  - Транспортирование комплекта производится в соответствии с ГОСТ 13762-86, в индивидуальной упаковке, защищающей от ударов.

  - Транспортирование должно осуществляться в крытых транспортных средствах или в контейнерах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, с нанесением транспортировочной маркировки и манипуляционных знаков в соответствии с 
ГОСТ 14192-96.

  - Транспортная тара с упакованным изделием должна быть установлена так, чтобы исключалась возможность ее перемещения во время транспортирования.

  - В части воздействия климатических факторов внешней среды транспортирование комплекта должно осуществляться по условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69.

  - Хранение комплекта должно производиться в индивидуальной упаковке, по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов внешней среды.

  - Хранение производится в сухих, отапливаемых и вентилируемых помещениях, при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С и относительной влажности не более 80% при температуре +20 °С, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

Консервация

  - Временной противокоррозионной защите подлежит измерительный инструмент с металлическими поверхностями.

  - Перед проведением консервации проверить измерительный инструмент на отсутствие коррозионных поражений металла и металлических покрытий и тщательно очистить все поверхности, нуждающиеся в защите.

  - Консервация производится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.014-78 в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +15 °С до +30 °С и относительной влажности до 60 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

  - Вариант защиты - ВЗ-1. Консервант - масло консервационное 
К-17 по ГОСТ 10877-76. Каждый измерительный инструмент комплекта завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

  - Срок защиты без переконсервации - 2 года.

  - Данные по консервации заносятся в таблицу 9.1.

Таблица 9.1

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения об утилизации

  - В составе материалов изделий, входящих в состав комплекта, не содержатся драгоценные материалы и цветные металлы.

  - В составе материалов изделий, входящих в состав комплекта, не содержатся вещества, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации.

  - Утилизация изделий, входящих в состав комплекта, должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также в порядке, установленном законами РФ:

- № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;

- № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;

- № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,

а также другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик комплекта «ВИК Элитест Эксперт» требованиям 
ТУ 3930-017-96651179-2015, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

| Дата продажи ____________ число, месяц, год | _____________ _____________ расшифровка подписи подпись |
| --- | --- |

Свидетельство о приемке

| Комплект для визуального и измеритель- |  |
| --- | --- |
| ного контроля «ВИК Элитест Эксперт» __________ наименование заводской номер |  |
| изготовлен в соответствии с ТУ 3930-017-96651179-2015 и признан годным к эксплуатации. |  |
| _____________________ личная подпись МП ______________________ число, месяц, год | ____________________ расшифровка подписи |

Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.

e-mail: xrs@xrs.ru			сайт: арион.рф