# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Зарядное устройство TOPDON TORNADO30000

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Зарядное устройство для аккумуляторов |
| Модель | TOPDON TORNADO30000 (T30000) |
| Тип устройства | Универсальное интеллектуальное зарядное устройство |
| Класс товара | Профессиональный |
| Страна разработки и производства | Китай |
| Производитель | TOPDON TECHNOLOGY Co. LTD |
| Адрес производителя | Unit 2005 20/F, No.3040 Xinghai Avenue, Qianhai Shimano Tower, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, P.R.China |
| Сайт | www.topdon.com |
| Электронная почта | support@topdon.com |

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1. Электрические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Входное напряжение | 200–240 В, 50–60 Гц |
| Выходная мощность | 500 Вт макс. |
| Обратный ток | < 5 мА |

### 2.2. Режимы зарядки и выходные параметры

| Режим | Напряжение заряда | Ток заряда | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6V/15A NORM | 7,25 В | 15 А | 9-этапная зарядка 6В свинцово-кислотных АКБ |
| 6V REPAIR | 7,75 В | 2 А | Восстановление старых/сульфатированных 6В АКБ【 |
| 12V/10A NORM | 14,5 В | 10 А | 9-этапная зарядка 12В свинцово-кислотных АКБ |
| 12V/30A NORM | 14,5 В | 30 А | 9-этапная зарядка 12В свинцово-кислотных АКБ |
| 12V/30A LITHIUM | 14,3 В | 30 А | Зарядка 12В литий-железо-фосфатных (LiFePO4) АКБ |
| 12V REPAIR | 15,5 В | 3,5 А | Восстановление старых/сульфатированных 12В АКБ |
| 12V/30A SUPPLY | 13,5 В | 30 А | Режим питания (сохранение данных при замене АКБ) |
| 24V/15A NORM | 29 В | 15 А | 9-этапная зарядка 24В свинцово-кислотных АКБ |
| 24V/15A COLD AGM | 29,5 В | 15 А | Зарядка 24В АКБ при температуре ниже 0°C |
| 24V/15A LITHIUM | 28,6 В | 15 А | Зарядка 24В литий-железо-фосфатных (LiFePO4) АКБ |
| 24V REPAIR | 31 В | 3,5 А | Восстановление старых/сульфатированных 24В АКБ |
| 24V/15A SUPPLY | 27 В | 15 А | Режим питания (сохранение данных при замене АКБ) |

### 2.3. Совместимость с аккумуляторами

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение АКБ | 6 В / 12 В / 24 В |
| Типы АКБ | Свинцово-кислотные: Wet, Gel, MF, Cal, EFB, AGM, VRLA |
|  | Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) 12В и 24В |
| Ёмкость АКБ | 50 – 1000 А·ч |

### 2.4. Условия эксплуатации и хранения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Рабочая температура | от -10°C до +40°C |
| Температура хранения | от -20°C до +75°C |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Охлаждение | Вентиляторное |

### 2.5. Габариты и вес

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 335 × 160 × 78 мм |
| Вес | 2,8 кг |
| Длина сетевого кабеля | 2 м |
| Длина кабеля с зажимами | 2,2 м |

## 3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

TOPDON TORNADO 30000 — инновационное интеллектуальное зарядное устройство, предназначенное для зарядки, восстановления и поддержания всех типов 6В, 12В и 24В свинцово-кислотных аккумуляторов (Wet, Gel, MF, Cal, EFB, AGM, VRLA), а также 12В и 24В литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов.

### 3.1. Особенности

- 9-этапный интеллектуальный цикл зарядки:

  - Проверка исходного состояния аккумулятора

  - Зарядка импульсным током для разрушения сульфатов

  - Зарядка слабым током (подготовка к основной зарядке)

  - Трёхступенчатая зарядка постоянно возрастающим током

  - Капельная зарядка до 80%

  - Зарядка до 90%

  - Поддержание напряжения до падения тока до 12,5%, зарядка до 95%

  - Зарядка током 12,5% до 100%

  - Проверка напряжения (при снижении — возврат к этапу 8)

- Автоматическое отключение при полной зарядке (без риска перезарядки)

- Режим REPAIR (Восстановление) для старых или сульфатированных аккумуляторов

- Режим SUPPLY (Питание) для сохранения подачи питания автомобиля при снятии/замене АКБ

- Возможность длительного подключения без риска перезарядки

- Светодиодная индикация состояния зарядки и ошибок

## 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зарядное устройство TOPDON TORNADO 30000 | 1 шт. |
| 2 | Зажим типа «крокодил» (кабель с зажимами) | 1 шт. |
| 3 | Руководство пользователя | 1 шт. |

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием уточнить тип, напряжение и ёмкость аккумулятора

- Аккумуляторы должны находиться под периодическим контролем

- Не заряжать повреждённые или замёрзшие аккумуляторы

- Не использовать устройство при повреждении шнуров, клемм или корпуса

- Очищать клеммы от загрязнений и коррозии

- Не курить, исключить искры и открытый огонь

- Обеспечить хорошую вентиляцию помещения

- Надевать защитные очки при работе с аккумуляторами

- Снимать металлические украшения (кольца, цепочки, часы)

- При попадании электролита на кожу или в глаза — немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

- Размещать зарядное устройство на безопасном расстоянии от аккумулятора

- Не допускать попадания воды на зарядное устройство

- Хранить и использовать в недоступном для детей месте

- Подключать и отключать кабели только при выключенном устройстве

- Хранить в хорошо проветриваемом и сухом помещении

- При транспортировке использовать защитную упаковку

- Не выбрасывать с бытовыми отходами — сдавать в специальные пункты сбора

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Гарантийный срок | 12 месяцев с даты покупки |
| Гарантийное обслуживание | Телефон: +7 (495) 972-37-78 |

Адрес сервисного центра:
Московская обл., Одинцовский район, пос. Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, стр.1, пав. 10

Гарантия недействительна в случаях:

- Неправильного использования, разборки или ремонта в неавторизованных сервисах

- Неосторожного обращения и нарушения режима эксплуатации

Условия гарантийного обслуживания:
Товар возвращается в точку продажи вместе с чеком в полной комплектации (включая упаковку, инструкцию, все дополнительные разъёмы)

## 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Цикл зарядки: 9 этапов

- Автоматическое отключение: есть

- Режим десульфатации: да

- Цифровой дисплей: нет