ИКС-1А «Базовый» - микромиллиомметр

Описание

Микромиллиомметр ИКС-1А — высокоточный портативный прибор для измерения малых активных сопротивлений постоянному току в диапазоне от 1 мкОм до 200 Ом. Прибор предназначен для диагностики и контроля электрического оборудования в полевых и лабораторных условиях.

Благодаря компактным размерам, встроенному аккумулятору и высокой точности измерений ИКС-1А подходит для оперативного контроля контактных соединений, металлосвязи, обмоток электрических машин и трансформаторов.

В комплектации «Энергетик» прибор поддерживает измерение сопротивления обмоток трансформаторов мощностью до 1000 кВА.

Область применения

- Измерение болтовых, сварных и контактных сопротивлений.

- Контроль сопротивления металлосвязи.

- Диагностика обмоток мотор-генераторов гибридных автомобилей.

- Контроль сопротивления колёсных пар по ГОСТ 31536-2012.

- Измерение сопротивления обмоток трансформаторов до 1000 кВА.

Особенности ИКС-1А

- Диапазон измерения сопротивления от 1 мкОм до 200 Ом.

- Базовая погрешность измерений — 0,1 %.

- Встроенный аккумулятор для автономной работы.

- Проведение сотен измерений без подзарядки.

- USB-интерфейс для связи с ПК, зарядки и настройки прибора.

- Масса всего 0,25 кг.

- Компактные размеры 140 × 100 × 35 мм.

- Межповерочный интервал — 3 года.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемого сопротивления | 1 мкОм ... 200 Ом |
| Измерительный ток | 10 мА…1,2 А |
| Базовая погрешность измерений | ±0,1% |
| Время одного измерения | не более 3 с |
| Габаритные размеры, мм | 140х100х35 |
| Масса без проводов, кг | не более 0,25 |
| Рабочая температура | от -20 до +55°С |
| Питание | автономное, от аккумулятора |
| Зарядка аккумулятора | от сети 220В, 50Гц или от USB |
| Автономность | не менее 160 замеров |

Комплектация ИКС-1А «Базовый»

- ИКС-1А «Базовый» — 1 шт.

- Провода измерительные длиной 1,5 м с шириной схвата до 25 мм — 2 шт.

- Провод USB для подключения к ПК — 1 шт.

- Блок питания с USB-выходом — 1 шт.

- Руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.

- Сумка для переноски — 1 шт.