Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА - генератор звуковой частоты

Описание Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА

Генератор звуковой частоты Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА предназначен для создания в трассах скрытых коммуникаций (кабельных линиях и электропроводящих трубопроводах) электрических колебаний с целью их трассировки и поиска мест повреждения поисковым приемником.

Преимущества нового Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА – 2025г.

  - Новый сенсорный экран.

  - Удобный современный интерфейс управления.

  - Возможность выбора многочастотности для работы с разными поисковыми устройствами (приемниками разных производителей).

  - Реализован цифровой вариант для работы в ЦЭТЛ.

  - Новая функция автоматического согласования.

  - Установлен новый, мощный, высокопроизводительный котроллер для обработки информации.

  - Расширение предустановок: функция прогрева кабеля, автоматическое определение рабочих оптимальных частот и т.д.

  - Новая интеллектуальная система режима безопасности.

  - Пластиковый кейс на колесиках для переносной версии ГЗЧ.

Условия эксплуатации

  - рабочая температура окружающей среды от - 20 до + 50 °С;

  - относительная влажность не более 80% при 35 °С;

  - атмосферное давление от 630 до 830 мм рт. ст.;

  - синусоидальные вибрации с перегрузкой 5g в диапазоне частот 20...120 Гц (в выключенном состоянии);

  - удары с перегрузкой 10g (в выключенном состоянии);

  - электромагнитные помехи в полосе частот 1 МГц... 1 ГГц с напряженностью электрического поля до 200 В/м, индукцией магнитного поля до 1 мТл (в выключенном состоянии).

Комплектация генератора Атлет ГЗЧ-2500

- Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА - 1 шт.

- Кабель с клипсами (крокодилами), 3 метра - 2 шт.

- Кабель заземления с кронштейном, 5 метров - 1 шт.

- Штырь заземления - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

Характеристики Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питающей однофазной сети, В | 220 + 10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 + 2 |
| Максимальная выходная мощность, Вт, не менее | 2500 |
| Максимальное выходное напряжение, В, не менее | 300 |
| Максимальный выходной ток, А, не менее | 50 |
| Частота генерации, Гц | от 512 до 9820 |
| Количество фиксированных значений частоты генерации | 20* |
| Диапазон сопротивления нагрузки, От | 0,5 - 1500 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 485х330х180 |
| Масса, не более, кг | 20 |
| Срок службы прибора | не менее 10 лет |

Значения частоты генерации в зависимости от выбранного пользователем семейства приборов: 512; 526; 570; 577; 640; 760; 870; 920; 940; 982; 1024; 1090; 1450; 2048; 2187,5; 6562,5; 8192; 8440; 8928; 9820.