Пояс мерительный

СПРУТ М/d1220/лп

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Назначение

Пояс мерительный Спрут М/d1220/лп изготовлен в соответствии с 
ТУ 4276-031-96651179-2015 из материала, устойчивого к воздействию отрицательных температур, влаги и масел, и предназначен для маркировки рентгеновской пленки метрическими метками контролируемого участка при рентгеновском просвечивании.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ленты, мм | 20 |
| Высота цифр, мм | 8 |
| Шаг установки цифровых меток, см | 10 |
| Диаметр трубы, мм | 1220 |
| Тип крепления | липучка |
| Материал | ПВХ ткань |

Условия эксплуатации

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | −40 ÷ +45 |
| Относительная влажность воздуха (при 25 °С), % | 80 |

Комплектность поставки

| Наименование изделия | Кол-во |
| --- | --- |
| Пояс мерительный Спрут М/d1220/лп | шт. |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 экз. |

Устройство и краткое описание

Пояс мерительный Спрут М/d1220/лп изготавливается из двухслойной ленты, между слоями которой располагаются свинцовые цифры в следующей последовательности: 0 - начало отсчета, далее цифры, соответствующие длине в дециметрах (по заказу возможна маркировка в сантиметрах). Длина пояса подбирается в соответствии с протяженностью контролируемого сварного шва.

На внешнюю сторону пояса нанесена дециметровая шкала. Первая риска шкалы соответствует началу отсчета. Свинцовые цифры расположены с шагом длиной 10 см. При ширине пояса 20 мм высота цифр составляет 8 мм. Середина между двумя свинцовыми цифрами соответствует границе отсчета.

Тип крепления пояса мерительного Спрут М/d1220/лп «липучка».

При рентгеновском просвечивании пояс мерительный Спрут М/d1220/лп необходимо располагать между объектом контроля и пленкой таким образом, чтобы свинцовые цифры проецировались на рентгеновскую пленку без перекрытия зоны контроля.

Пояс мерительный С КРЕПЛЕНИЕМ ТИПА «липучкА»

Маркировка

Пояс мерительный Спрут М/дддд/шг/шр/цф/тип, где:

Спрут М –пояс мерительный;

дддд – длина пояса в миллиметрах (если пояс изготовлен для контроля труб, допускается маркировка dдддд, где d – знак диаметра, дддд – диаметр трубы в миллиметрах);

шг – шаг расположения свинцовых цифр в см (при шаге 10 см обозначение опускается);

шр – ширина пояса в мм (при ширине 20 мм обозначение опускается);

цф – высота цифр в мм (при высоте цифр 8 мм обозначение опускается);

тип – тип крепления: пр (пряжка), лп (липучка) или мг (магниты).

Знак звездочка (*) – этот знак в конце названия пояса указывает на особое исполнение изделия в соответствии с техническим заданием потребителя.

Примеры обозначения:

Пояс мерительный Спрут М/d1220/лп

Пояс мерительный Спрут М/3000/шг5/шр12/цф5/мг (допускается «Пояс мерительный Спрут М/3000/5/12/5/мг»)

Транспортирование и хранение

- Транспортирование пояса должно осуществляться в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

- Пояс мерительный должен храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от отопительных приборов, при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80% (при 20 °С).

- В воздухе помещения для хранения пояса не должно быть газов, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред и примесей.

- Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

- Срок хранения не более 5 лет.

Сведения об утилизации

  - В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные материалы.

  - Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик пояса мерительного Спрут М/d1220/лп требованиям, предусмотренным в 
ТУ 4276-031-96651179-2015 и действующей технической документации на изделие, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми повреждениями, возникшими вследствие внешних факторов, не связанных с производственными дефектами.

Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru		сайт: арион.рф