Кассета гибкая

СПРУТ С1/150×100

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Содержание

1	Назначение	3

2	Краткое описание и конструкция	3

3	Технические характеристики	3

4	Комплектность поставки	3

5	Условия эксплуатации	4

6	Маркировка	4

7	Указания по эксплуатации	4

8	Транспортирование и хранение	4

9	Сведения об утилизации	5

10	Гарантийные обязательства	5

11	Информация об изготовителе	5

Назначение

Кассета гибкая Спрут С1/150×100 изготовлена в соответствии с 
ТУ 4276-036-96651179-2015 из влагостойкого, маслостойкого, морозоустойчивого материала и предназначена для защиты форматной рентгеновской пленки от засветки и внешних механических воздействий в процессе выполнения радиографического неразрушающего контроля. Кассета изготавливается под форматную рентгеновскую пленку с допусками в соответствии с ГОСТ 15843-79.

Краткое описание и конструкция

Кассета гибкая СПРУТ С1/150×100 состоит из двух частей - внутренней и внешней, представляющих собой чехлы, окантованные с трех сторон тесьмой. Такая конструкция создает дополнительную защиту пленки от засветки и предохраняет ее от деформации. Внешняя часть кассеты имеет клапан-липучку для светонепроницаемого закрытия по короткой стороне и нашитые карманы под маркировочные знаки и эталоны.

Технические характеристики

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип ткани | капрон с двухсторонним резиновым покрытием |
| Тип крепления клапана | липучка |
| Размеры заряжаемой пленки, мм | 150 × 100 |
| Размеры карманов, мм | 35 × 70 |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Внешние размеры кассеты, мм | 175 × 120 |

Комплектность поставки

Таблица 4.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Кассета гибкая СПРУТ С1/150×100 | шт. |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Условия эксплуатации

Кассета гибкая СПРУТ С1/150×100 предназначена для использования, как в помещении, так и на открытом воздухе.

Таблица 5.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | −40 ÷ +40 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре 25 °С), % | 98 |

Маркировка

Кассета гибкая Спрут С1 маркируется следующим образом:

Спрут С1/А×В, где:

С1 – тип кассеты;

А×В - размер заряжаемой в кассету пленки в миллиметрах.

Пример обозначения:

Кассета гибкая Спрут С1/150×100

Допускается на внешней части кассеты указывать   товарный знак предприятия-изготовителя, а на клапане-липучке указывать размер кассеты.

Знак звездочка (*) – этот знак в конце названия кассеты указывает на особое исполнение изделия в соответствии с техническим заданием потребителя.

Указания по эксплуатации

  - Зарядку кассеты следует производить в темноте или при неактиничном освещении.

  - Вставить рентгеновскую пленку с экранами или без них во внутреннюю кассету.

  - Вставить внутреннюю кассету во внешнюю, стороной, с которой производилась загрузка пленки.

  - Закрыть клапан внешней кассеты.

  - По окончании рентгеновского контроля (экспозиции) разряжать кассету следует в темноте или при неактиничном освещении.

Транспортирование и хранение

  - Транспортирование кассеты должно осуществляться в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение изделия на складах должно осуществляться по условиям 3 ГОСТ 15150-69.

  - В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей, разрушающих резиновое покрытие.

  - Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

  - Срок хранения не более 5 лет.

Сведения об утилизации

Утилизация изделия должна производиться в соответствии с 
ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик кассеты гибкой СПРУТ С1/150×100 требованиям, предусмотренным в ГОСТ 15843-79, ТУ 4276-036-96651179-2015 и действующей технической документации на изделие, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок изделия 12 месяцев с даты отгрузки покупателю.

Гарантия не распространяется на кассеты, имеющие:

- механические повреждения;

- следы химического и термического воздействия;

- повреждения, возникшие вследствие внешних факторов, не связанных с производственными дефектами.

Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.

e-mail: xrs@xrs.ru		сайт: арион.рф