Seviral mLD лазерный детектор метана.

Seviral mLD — это компактное ручное устройство для бесконтактного измерения концентрации природного газа (CH₄). Прибор работает на базе передовой технологии TDLAS: он излучает лазерный луч, который, отражаясь от поверхности, возвращается к детектору. Если на пути луча находится облако утечки газа, лазерное излучение поглощается, что позволяет мгновенно и точно определить концентрацию метана.

## Ключевые преимущества

- Мобильность и эргономика: Миниатюрный дизайн, малый вес и высокая степень интеграции компонентов делают прибор невероятно удобным для ежедневного ношения.

- Умные функции: Опциональная поддержка Bluetooth для беспроводной передачи данных.

- Цифровая экосистема: Полная поддержка мобильного приложения для удобного мониторинга, аналитики и управления.

- Безопасность: Лазерное излучение полностью безопасно для глаз (Класс I).

## Сценарии применения

- Газораспределительные станции: Бесконтактный скрининг и поиск утечек.

- Городские газовые сети: Оперативная проверка трубопроводов вдоль автомобильных дорог.

- Проверки в помещениях: Инспекция газовой безопасности в жилых и коммерческих зданиях.

- Надземные трубопроводы: Дистанционный контроль маршрутов.

## Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | mLD |
| Принцип действия | TDLAS |
| Газ | CH₄ (метан) |
| Источник питания | DC 3.7 В (аккумулятор) |
| Мощность лазера | ≤15 мВт |
| Диапазон измерений | 0~99999 ppm·м (млн⁻¹·м) |
| Дальность обнаружения* | 30 м, 50 м. |
| Чувствительность | 5 ppm·м (млн⁻¹·м) |
| Время отклика | ≤0.1 с |
| Взрывозащита | Ex ib IIC T6 Gb |
| Степень защиты | IP66 |
| Лазерная безопасность | Класс I, безопасен для глаз |
| Габаритные размеры | 125 × 58 × 35 мм |
| Вес | 0.25 кг (нетто) |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
| Влажность | ≤95% отн. вл. (при +25°C) |

## *Детекторы mLD имеют 2 варианта исполнения с разницей в максимальной дальности обнаружения.

Все исключительные права на данный продукт, включая дизайн, торговую марку и технические решения, принадлежат ООО «Инженерно-технический центр "Авикон"».  Представленные в материале технические характеристики, функциональные возможности, внешний вид и комплектация товара носят исключительно справочный характер и не могут служить основанием для предъявления претензий. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия без предварительного уведомления.  Данная информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.