Прожекторы светодиодные СириусА серии SFL
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

1. Назначения и область применения

1.1. Прожекторы светодиодные серии SFL торговой марки «СириусА» предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50-60Гц.
1.2. Область применения: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.).

1.3. Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

1.4. Прожекторы изготавливаются:

- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;

- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

1.5. Класс энергоэффективности: А/A+.

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

      - Прожектор – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

- Упаковочная коробка – 1 шт.

3. Технические параметры

| Характеристики | SFL-20- B-65K-2 | SFL-30- B-65K-2 | SFL-50- B-65K-2 | SFL-70- B-65K-2 | SFL-100- B-65K-2 | SFL-150- B-65K-2 | SFL-200- B-65K-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Мощность, Вт | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| Световой поток, Лм | 1600 | 2400 | 4000 | 5600 | 8000 | 12000 | 16000 |
| Светодиоды | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD |
| Размер, мм | 105х75х30 | 125х75х30 | 155х105х30 | 175х120х30 | 180х140х30 | 210х185х30 | 285х230х30 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Угол свечения, градусов | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Напряжение питания, В | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц |
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Пылевлагозащита, IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -50 до 50 | от -50 до 50 | от -50 до 50 | от -50 до 50 | от -50 до 50 | от -50 до 50 | от -50 до 50 |
| Ресурс работы светильника, часов | >50 000 | >50 000 | >50 000 | >50 000 | >50 000 | >50 000 | >50 000 |

| Характеристики | SFL-300- B-65K-2 | SFL-400- B-65K-2 | SFL-500- B-65K-2 | SFL-600- B-65K-2 | SFL-800- B-65K-2 | SFL-1000- B-65K-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Мощность, Вт | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Световой поток, Лм | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 64000 | 80000 |
| Светодиоды | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD |
| Размер, мм | 340х270х30 | 385х310х30 | 440х360х35 | 595x330x45 | 700x330x45 | 725х340х40 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Угол свечения, градусов | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Напряжение питания, В | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц | 170-265 /50-60Гц |
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Пылевлагозащита, IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -50 до 50 | от -50 до 50 | от -50 до 50 | от -50 до 50 | от -50 до 50 | от -50 до 50 |
| Ресурс работы светильника, часов | >50 000 | >50 000 | >50 000 | >50 000 | >50 000 | >50 000 |

4. Монтаж и подключение

4.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.

4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).

4.4. Монтаж прожектора:

- Отключите напряжение сети.

- Распакуйте прожектор и подключите сетевой провод.

5. Транспортировка и хранение

5.1. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающее сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на прожектор и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред.

5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +500С и относительной влажности 60% при 250С.

5.3. Хранение и транспортировка светодиодного прожектора должна осуществляться только в заводской упаковке.

5.4. Подключение/включение прожектора возможно через час после транспортировки или хранения при отрицательной температуре.

6. Требования безопасности и техническое обслуживание

6.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Техническое обслуживание включенного светодиодного прожектора.

- Эксплуатация светодиодного прожектора с треснувшим плафоном и другими механическими повреждениями эксплуатировать запрещено!

- Подключение светодиодного прожектора к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

6.2. Эксплуатация прожектора производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.3. При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и материалов, например: древесный шпон и материалы на основе дерева, пластмассы и т.д. толщиной менее 3 мм.

6.4. Проверка мощности прожектора возможна при напряжении электропитания в 230В.

6.5. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.6. Прожектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления.

6.7. При загрязнении поверхности очистку производить мягкой сухой тканью, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Замене подлежат неработающие прожекторы при отсутствии видимых физических повреждений.

Гарантийный срок службы и эксплуатации прожектора – 24 месяца с момента продажи.

7.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен прожектор.

7.3. Прожектор подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

7.4. Замена предполагает предварительное тестирование.

7.5. Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

7.6. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные прожекторы:

7.6.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.

7.6.2. Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

7.6.3. Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.

7.6.4. Установленные в сеть с неисправленной автоматикой или с автоматикой срок службы, которой истёк.

7.6.5. Установленные в помещениях, в которых при эксплуатации используется инструмент или аппаратура с высокой пиковой нагрузкой (сварочный инструмент, болгарки, подъёмные механизмы, тренажёры, аппараты МРТ, станки и т.д.).

7.6.6. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

7.7. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

Производитель: “JIANGMEN LANGJIE TRADING CO., LTD.“, ROOM 407, 11 BUILDING YINGCUI, ZHONGTIANGUOJI GARDEN, JIANGMEN, GUANGDONG, Китай.

Импортёр: ООО «ЛАЙТ», РФ, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. Трофимова,

д. 25, к. 2, офис 1, ком. 1.

Гарантийный талон

| Артикул | Серийный номер | Дата продажи | Печать продавца |
| --- | --- | --- | --- |