Светильники светодиодные СириусА серии SHR

Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

1. Назначения и область применения

1.1. Светильники светодиодные серии SHR торговой марки «СириусА» предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50-60Гц. 
1.2. Область применения. Светильники светодиодные предназначены для использования в промышленных помещениях.

1.3. Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Светильник светодиодный – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

- Упаковочная коробка – 1 шт.

3.Технические параметры

| Характеристики | SHR-24W-W/B | SHR-35W-W/B | SHR-50W-W/B | SHR-75W-W1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 | 3000:4000:6500 |
| Мощность, Вт | 24 | 35 | 50 | 75 |
| Световой поток, Лм | 2100 | 3000 | 4200 | 6400 |
| Размер, мм | D300x40 | D380x40 | D470x40 | D480x40 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Угол свечения, градусов | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Цвет корпуса | Белый/Черный | Белый/Черный | Белый/Черный | Белый:Серый |
| Напряжение питания, В | 170-265/ 50-60Гц | 170-265/ 50-60Гц | 170-265/ 50-60Гц | 175-265/ 50-60Гц |
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,5 | >0,5 | >0,5 | >0,5 |
| Пыле-влагозащита, IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от 0 до +45 |
| Ресурс работы светильника, часов | >50 000 | >50 000 | >50 000 | >50 000 |

4. Монтаж и подключение

4.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.

4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).

4.3. Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети.

- Распакуйте светильник.

- Присоедините подготовленные концы проводов светильника к сетевому проводу
(через клеммную колодку) Рис.1.

- Установите светильник.

Рис.1. Схема подключения светодиодного светильника к эклектической сети 230В.

5. Транспортировка и хранение

5.1. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающее сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светодиодный светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред.

5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +500С и относительной влажности 60% при 250С.

5.3. Хранение и транспортировка светодиодного светильника должна осуществляться только в заводской упаковке.

5.4. Подключение/включение светильника возможно через час после транспортировки или хранения при отрицательной температуре.

6. Требования безопасности и техническое обслуживание

6.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Техническое обслуживание включенного светодиодного светильника.

- Эксплуатация светодиодного светильника с треснувшим плафоном и другими механическими повреждениями эксплуатировать запрещено!

- Подключение светодиодного светильника к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

6.2. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.3. При эксплуатации необходимо располагать светодиодный светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и материалов, например: древесный шпон и материалы на основе дерева, пластмассы и т.д. толщиной менее 3 мм.

6.4. Проверка мощности светодиодного светильника возможна при напряжении электропитания в 230В.

6.5. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.6. При загрязнении поверхности очистку производить мягкой сухой тканью, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок службы и эксплуатации светодиодного светильника – 24 месяца с момента продажи.

7.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светодиодный светильник.

7.3. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

7.4. Замена предполагает предварительное тестирование.

7.5. Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

7.6. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники:

7.6.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.

7.6.2. Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

7.6.3. Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.

7.6.4. Установленные в сеть с неисправленной автоматикой или с автоматикой срок службы, которой истёк.

7.6.5. Установленные в помещениях, в которых при эксплуатации используется инструмент или аппаратура с высокой пиковой нагрузкой (сварочный инструмент, болгарки, подъёмные механизмы, тренажёры, аппараты МРТ, станки и т.д.).

7.6.6. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

7.7. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

Производитель: JIAXING WINSHARE INDUSTRIAL CJ. LTD, NO.39, KAIXI ROAD JIAXING, ZHEJIANG, CHINA.

Импортёр: ООО «ЛАЙТ», РФ, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый,

ул. Трофимова, д. 25, к. 2, офис 1, ком. 1.

Гарантийный талон

| Артикул | Серийный номер | Дата продажи | Печать продавца |
| --- | --- | --- | --- |