|  | Токоизмерительные клещи 266С DEKO DKCM266С |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

Чтобы избежать возможного поражения электрическим током или травм, а также возможного повреждения измерительного прибора или испытываемого оборудования, соблюдайте следующие правила:

- Перед использованием измерителя осмотрите корпус. Не используйте измеритель, если он поврежден или корпус (или часть корпуса) удален. Осмотрите на предмет трещин или отсутствующего пластика. Обратите внимание на изоляцию вокруг разъемов.

- Проверьте измеряемые провода на наличие поврежденной изоляции или открытого металла. Проверьте провода на целостность.

- Никогда не превышайте величины перегрузочной способности прибора, указанной в спецификации для каждого диапазона измерения.

- Поворотный переключатель должен быть установлен в правильное положение, и во время измерения не должно производиться никакого переключения диапазона, чтобы предотвратить повреждение измерителя.

- Будьте осторожны, работая при напряжении, превышающем 60 В постоянного тока и 30 В (среднеквадратичное значение), либо 42 В (пиковое значение) переменного тока. Наличие напряжения может привести к удару током.

- Используйте соответствующие клеммы, функции и диапазон для ваших измерений.

- Не используйте и не храните прибор в среде с высокой температурой, влажностью, взрывоопасными, легковоспламеняющимися и сильными магнитными полями. Производительность счетчика может ухудшиться после попадания влаги.

- При использовании тестовых проводов держите пальцы за щитками для пальцев.

- Замените батарею, как только появится индикатор. При низком заряде батареи измеритель может выдавать ложные показания, что может привести к поражению электрическим током и травмам.

- При обслуживании измерителя используйте только идентичные электрические характеристики запасных частей.

- Внутренняя схема измерителя не должна быть изменена по желанию, чтобы избежать повреждения измерителя и любой несчастной ситуации.

- Для очистки поверхности измерителя при обслуживании следует использовать мягкую ткань и мягкое моющее средство. Никаких абразивов и растворителей не допускается к использованию для предотвращения коррозии и повреждения поверхности измерителя.

- Счетчик подходит для использования на улице.

- Выключайте питание счетчика, когда он не используется, и вынимайте аккумулятор, когда он не используется в течение длительного времени. Постоянно проверяйте батарею, так как она может протекать, если не используется в течение некоторого времени. При возникновении утечки замените батарею. Утечка батареи приведет к повреждению измерителя.

- Клещи-трансформаторы

Измеряют переменный ток, протекающего по проводнику

- Скоба

Нажмите на скобу и откройте клещи. При отпускании пальца со скобы клещи снова закроются.

- Переключатель фиксации данных

Кнопка служит для запоминания измеренного значения при измерениях переменных токов и напряжений, постоянных напряжений и частоты.

- Поворотный переключатель

Используется для выбора функций и диапазонов. Прибор не работает, когда переключатель установлен в положение “OFF”.

- ЖК дисплей

Показывает текущий режим, данные измерений и т. д.

- Разъем EXT

Разъем “EXT” используется при подключении измерителя изоляции.

- Разъем COM

- Разъем VΩ

- Петля

Предотвращает соскальзывание инструмента с руки во время использования.

Общие характеристики

Дисплей: ЖК-дисплей

Максимальное показание: 1999 (3½ разряда).

Индикация полярности: автоматическое определение полярности, при отрицательной полярности – знак «-» на дисплее.

Метод измерений: АЦП двойного интегрирования

Частота взятия отсчетов: 2 раза в секунду

Индикация перегрузки: символ «1» на дисплее.

Условия эксплуатации: 0~40°C, при относительной влажности

Условия хранения: -10~50°C, при относительной влажности

Индикатор низкого заряда батареи:

Контактная электризация: прим. 4мА

Размер изделия: 230 x 68 x 37мм.

Масса нетто изделия: 240г. (с батареей питания).

Спецификация

Точность указана для диапазона температур 23±5 оС, влажности до 80 % и сохраняется в течение 1 года после калибровки прибора.

Переменное напряжение Диапазон; Разрешающая способность; Точность. 1000V; 1V; ±(1.0%+5D).

Защита от перегрузки: 1000V DC или 750V (СКЗ) для всех диапазонов

Электрическая прозвонка

| Диапазон | Описание |
| --- | --- |
|  | Если сопротивление ниже 30Ω±20Ω, прозвучит звуковой сигнал. |

Защита от перегрузки: 220V (СКЗ) в течение 15 секунд.

Постоянное напряжение

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 750V | 1V | ±(1.2%+5D) |

Чувствительность прибора: Прибор средних значений, калиброван на среднеквадратичное значение синусоидальной волны.

Частотный диапазон: 45Гц ~ 450Гц.

Защита от перегрузки: 1000V DC или 750V (СКЗ) для всех диапазонов.

Переменный ток (калиброван на СКЗ синусоидальной волны)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200A | 100mA | ±(2.5%+13) |
| 1000A | 1A | ±(2.5%+8) (Для 800А и ниже) |
|  |  | Для значений выше 800А: показание только как справочное |

Защита от перегрузки: 1200А в течение 60 секунд.

Раствор клещей: 2,09” дюйма (53мм).

Проверка изоляции (с опционным измерителем сопротивления изоляции на 500В)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 20МΩ | 10МΩ | ±(2%+2) |
| 2000МΩ | 1МΩ | ±(4%+2) (Для 500МΩ и ниже) |
|  |  | ±(5%+2) (Свыше 500МΩ) |

Сопротивление

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+10D) |
| 20КΩ | 10Ω | ±(1.0%+4D) |

Защита от перегрузки: 220V (СКЗ) в течение 15 секунд.

Инструкция по эксплуатации

Измерение напряжения постоянного и переменного тока.

• Убедитесь, что кнопка фиксации измерений не нажата.

• Установить поворотный переключатель в положение, соответствующее диапазону ACA 1000A. Если на индикаторе отображается один или несколько начальных нулей, переключите на диапазон 200A, чтобы улучшить разрешающую способность прибора.

• Чтобы открыть клещи-магнитопровод, нажмите скобу. Зажмите только один провод. При одновременном зажатии двух или трех проводов, произвести измерения невозможно.

• Прочтите на цифровом дисплее показания величины переменного тока в проводе.

Измерение сопротивления изоляции.

• Установите поворотный переключатель в положение, соответствующее диапазону 2000MΩ измерителя сопротивления изоляции. В данном состоянии значение, отображаемое на дисплее, нестабильное, это нормальное явление. • Вставьте три вилки типа «банан» измерителя сопротивления изоляции VΩ-COM-EXT в три входных разъема мультиметра VΩ-COM-EXT.

• Установите переключатель диапазонов измерителя сопротивления изоляции в положение, соответствующее 2000МΩ.

• Установите выключатель электропитания приставки в положение ON (ВКЛ.). • Отожмите кнопочный переключатель PUSH 500V, загорится красный индикатор 500V (500В). Значение, отображаемое на дисплее мультиметра, соответствует величине сопротивления изоляции. Если это значение меньше 19MΩ, переключите мультиметр и приставку для измерения сопротивления изоляции на диапазон 20MΩ, это поможет повысить точность измерения.

• Если вы не используете приставку для измерения сопротивления изоляции, установите выключатель электропитания приставки в положение OFF (ВЫКЛ.), извлеките щупы E-L из гнезд, это поможет продлить срок службы батареи питания и предупредить поражение электрическим током.

Измерение напряжения постоянного и переменного тока.

• Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM».

• Установите переключатель диапазонов в положение, соответствующее необходимому диапазону напряжения. Если измеряемое напряжение заранее неизвестно, установите переключатель на наивысший диапазон, а затем снижайте диапазон до достижения удовлетворительных показаний.

• Подсоедините щупы к проверяемому устройству или цепи.

• Включите питание устройства или цепи. Прочтите на цифровом дисплее показания величины измеряемого напряжения вместе с полярностью.

Измерение сопротивления.

• Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM».

• Установите переключатель диапазонов в положение, соответствующее необходимому диапазону сопротивления Ω.

• Если измеряемое сопротивление подключено к схеме, перед выполнением измерения отключите питание схемы и разрядите все электрические конденсаторы.

• Подключите щупы к измеряемой схеме. • Прочтите на цифровом дисплее показания величины измеряемого сопротивления.

Звуковая прозвонка.

• Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM».

• Установите переключатель диапазонов в положение  .

• Подсоедините щупы к двум точкам проверяемой схемы. Если сопротивление ниже 30Ω±20Ω, прозвучит звуковой сигнал.

Замена батареи

Если на дисплее появляется символ  , это означает, что батарею необходимо заменить.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код: