ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО КМ АТОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вы приобрели зарядное устройство, которое входит в состав аккумуляторной платформы КМ АТОМ. Все инструменты и садовая техника данной серии работают от универсальных аккумуляторов КМ АТОМ*.

Ознакомьтесь с полным списком продуктов на сайте www.petrovich.ru

*Ассортимент и цены в разных городах могут отличаться.

- ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. К использованию зарядного устройства (далее — изделие, устройство) допускаются пользователи, ознакомленные с данной инструкцией. В ней содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации устройства КМ АТОМ. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов 
по безопасной эксплуатации, обслуживанию и хранению изделия.

- ПРИМЕНЕНИЕ

Зарядное устройство предназначено для питания электроинструмента КМ АТОМ. Устройство необходимо использовать при температуре окружающей среды от 0 °С до + 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.

Внимание! Устройство не предназначено для профессионального использования.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО КМ АТОМ | BС-18/2 |
| --- | --- |
| Питание | 230 В ~ 50 Гц |
| Ток зарядки | 18 В 3 А |
| Количество постов | 2 |
| Тип заряжаемых батарей | Li-Ion |

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

• Перезарядку следует осуществлять, используя указанное изготовителем зарядное устройство. Зарядное устройство, которое годится для одного типа аккумуляторной батареи, может вызвать пожар при использовании другого типа батареи.

• Питание инструмента следует осуществлять только от аккумуляторных батарей, имеющих специальное обозначение. Использование любых других батарей может привести 
к повреждениям и пожару.

• Если аккумуляторная батарея не используется, ее следует хранить отдельно от других металлических предметов, таких как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, винты и т. п., которые могут закоротить контактные выводы. Короткое замыкание контактных выводов может вызвать ожоги или пожар.

• При неправильной эксплуатации жидкий электролит может вытечь из аккумуляторной батареи. Избегайте контакта с электролитом. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. Если электролит попадет в глаза, кроме промывки глаз водой, обратитесь за медицинской помощью. Течь электролита из аккумуляторной батареи может вызвать раздражение или ожоги.

• Во время зарядки зарядное устройство и батарея могут быть теплыми на ощупь. Это считается нормальным и не является показателем наличия неисправности. Чтобы предотвратить возможность перегрева, не разрешается заряжать батареи под прямыми солнечными лучами 
при жаркой погоде или вблизи источников тепла.

• Перед установкой аккумулятора проследите, чтобы инструмент был выключен. Установка аккумулятора во включенный инструмент может привести к несчастному случаю.

• Не используйте зарядное устройство в сырых местах. Проникновение воды в зарядное устройство увеличивает риск поражения электрическим током.

• Не пытайтесь разбирать аккумулятор, не бросайте его в огонь или воду.

• Не храните аккумулятор в местах, где температура может превысить 40 °С.

• Не рекомендуется хранить аккумуляторные батареи при температуре менее 5 °С,

т.к. это понижает ресурс их работы.

• Батарея состоит из литийионных элементов. Литий является ядовитым веществом. Запрещается выбрасывать батареи вместе с бытовым мусором. Батареи следует собирать отдельно 
и передавать для утилизации в соответствии с требованиями охраны окружающей среды в вашем регионе.

• При утилизации запрещается сжигать аккумулятор, даже если он серьезно поврежден или уже не держит заряда. В огне батарея может взорваться.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка и снятие аккумулятора (Рис. 1)

- Для установки аккумулятора совместите 
его с гнездом держателя, расположенном 
в инструменте.

- Установите заряженный аккумулятор до щелчка. Степень зарядки можно определить 
с помощью индикатора зарядки, расположенного  на корпусе аккумулятора (Рис. 2).

Рис. 1

Для снятия аккумулятора нажмите кнопку фиксатора и одновременно вытяните аккумулятор из держателя.

Все подготовительные операции производите при выключенном инструменте!

Зарядка аккумулятора (Рис. 2)

Перед использованием инструмента необходимо зарядить аккумулятор. Зарядка нужна также, если производительность инструмента ощутимо снижается. Новый или долгое время 
не использовавшийся аккумулятор достигает своей полной емкости приблизительно после 5 циклов зарядки-разрядки. Новый аккумулятор перед вводом в регулярную эксплуатацию следует полностью разрядить, после этого максимально зарядить. Такой цикл полной зарядки-разрядки рекомендуется выполнить несколько раз. Аккумулятор рассчитан на 300 циклов зарядки-разрядки.

Зарядка аккумулятора производится следующим образом:

- Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства 
в розетку электросети. Загорится зеленый индикатор.

- Снимите аккумулятор с инструмента и вставьте 
в гнездо зарядного устройства. Загорится красный индикатор.

- Во время зарядки аккумулятор может незначительно нагреваться.

Рис. 2

После завершения зарядки индикатор на зарядном устройстве загорится зеленым.

- Время полной зарядки аккумулятора зависит от его ёмкости и параметров зарядного устройства.

| ЗУ | Ток зарядки, А | Время зарядки АКБ, мин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 Ач | 4 Ач | 6 Ач | 8 Ач |
| ВС-18/1 | 2,4 | 60 | 110 | 160 | 210 |
| ВС-18/2 | 3,0 | 50 | 90 | 130 | 170 |
| BC-183/1 | 3,0 | 50 | 90 | 130 | 170 |
| BC-188/1 | 8,0 | 40 | 40 | 60 | 65 |

Информация в таблице носит справочный характер. Актуальные данные по зарядным устройствам и аккумуляторам КМ АТОМ размещены на сайте: www.petrovich.ru

Внимание! Заряжайте аккумуляторы при температуре окружающей среды в пределах 
от +5 °C до + 35 °C. Рекомендуемая температура зарядки: + 24 °C.

- ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного изделия. Гарантия на изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства.

Гарантия составляет 1 год с момента продажи.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве и из-за дефектов сборки, допущенных по вине производителя. Изделие принимается в ремонт в чистом виде и полной комплектации. По вопросам гарантийного обслуживания просьба обращаться к продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Использование изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.
2. Наличие механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
3. Наличие внутри изделия посторонних предметов.
4. Наличие признаков самостоятельного ремонта.
5. Наличие изменений конструкции.

6. Наличие загрязнений изделия, как внутренних, так и внешних (наличие песка, засохшего раствора, следы копоти и т.д.).
7. Полностью или частично изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия/дата производства, указанные на технической этикетке.
8. Воздействие на изделие повышенной влажности, наличие ржавчины внутри и снаружи изделия, химически агрессивных веществ, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия.
9. Неправильное подключение изделия к электрической сети, а также неисправности (несоответствие рабочих параметров) электрической сети.
10. Гарантия не распространяется на дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, стихийного бедствия, аварии и т.п.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Артикул | Зарядное устройство КМ АТОМ BC-18/2 |
| --- | --- |
| Заводской серийный номер |  |
| Дата продажи |  |
|  | М. П. |

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен(а). Претензий к комплектации 
и внешнему виду не имею. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений 
в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

Ф. И. О. покупателя

Подпись покупателя

Производитель: Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd.

Адрес: Qianhouchen Village, Yunlong Town, Ningbo City, Китай.

Модель: LY777S-2150-3000G

Сделано в Китае

Импортер: ООО «СТД «ПЕТРОВИЧ».

Адрес: РФ, 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 59, к. 2, стр. 1, оф. 44.

Тел: +7 (812) 334-88-88.